2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车底盘构造与维修试卷

(课程代码05877)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分。共20分)

1．汽车最大爬坡度是指汽车在良好的路面上可爬越的最大坡度，行驶档位和载荷条件为

A.1档满载

B.1档空载

C.最高档满载

D.最高档空载

2．利用十字轴式双万向节实现两轴间等速传动的条件之一是

A.第一个万向节两轴间的夹角大于第二个万向节两轴间的夹角

B.第一个万向节的从动叉与第二个万向节的主动叉处于相互垂直的平面

C.第一个万向节两轴间的夹角小于第二个万向节两轴间的夹角

D.第一个万向节两轴间的夹角与第二个万向节两轴间的夹角相等

3．钢板弹簧是

A.独立悬架[[微信公众号：ikaoti]

B.非独立悬架

C.主动悬架

D.半主动悬架

4．车身变形校正方法中的吸引法，比较适合于校正

A.箱式断面的梁式构件和较为严重的变形

B.框架式、开口类的车身结构，如车门框和窗框等

C.较小的变形和强度、刚度不高的构件

D.表面变形大但过渡较为圆滑的车身外蒙皮与车门等薄板件[最新年份咨询qq593777558]

5．最具有适于在不良路况行驶优点的汽车，其底盘传动系布置形式为

A.发动机前置后轮驱动

B.发动机后置后轮驱动

C.发动机前置全轮驱动

D.发动机前置前轮驱动

6．桑塔纳2000轿车采用的是

A.五轴式变速器

B.四轴式变速器[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.三轴式变速器

D.两轴式变速器

7．对称式锥齿轮差速器的运动特性表明，左右两侧半轴齿轮的转速之和等于差速器壳转速

的

A两倍

B.三倍

C.四倍

D.五倍

B.对于车轮平衡问题，下面描述正确的一项是

A.静平衡的车轮一定是动平衡的

B.静平衡的车轮一定是动不平衡的[最新年份咨询qq593777558]

C.动平衡的车轮一定是静平衡的

D.动平衡的车轮一定是静不平衡的

9．上海桑塔纳轿车双回路液压制动传动装置采用的是

A.前后独立式

B.交叉式

C.左右平行式

D.全轮贯通式

10．作业内容为清洁、润滑、紧固为主，并检查有关制动和操纵等安全件，属于常规性维护中的

A.日常维护

B.一级维护

C.二级维护

D.三级维护

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．ABS叫做      制动系统，ASR叫做         控制系统。

12．离合器由主动部分、     、压紧装置和      四大部分组成。

13．变速器的功用是实现变速变扭、实现      和中断        信递。

14．球笼式万向节和      万向节是等速万向节，三销轴式万向节是      等速万向节。

15．边梁式车架一般是用铆接或焊接的方法，将两边的      和若干根      庄固连接的桥式结构。

16．车桥通过       与车架(或车身)连接，按其功用可分为转向桥、驱动桥、     和支持桥四种。

17．动力转向装置是利用发动机输出的部分机械能转化为压力能，对     施加液压或气压作用力，以减少驾驶员转动         的操纵力。

18．汽车悬架根据导向机的不同可分为       悬架和      悬架。

19．车身局部涂装作业的程序为：       、刮磨腻子、喷涂中间层、        和后期作业。

20．为了使车轮在路面上不打滑，汽车     力必须    或等于附着力。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21．汽车环境安全性

22．离合器踏板的自由行程

23．转向系角传动比

24．汽车的最高车速

25．主销后倾

四、判断题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”，错误的打“×”。

26．汽车加速时间是指汽车在水平良好的路面上由原地起步的加速时间。

27．膜弹簧离合器具有自动调节压紧力的特点，在正常磨损情况下，其工作很可靠。

28．对于发动机前置前轮驱动汽车中的传动系，由于总布置的需要，常采用两轴式传动机构的变速器。

29．设置自锁装置是为了保证变速器不同时挂入两个档位。

30．高压轮胎一般用D×B表示，低压轮胎用B－d表示。[[微信公众号：ikaoti]

31．用接合套换档可保证在内齿环和接合齿圈不同步时，齿端不产生冲击力。

32．万向传动装置只用于传动系，而不能用于转向系。

33．上海桑塔纳轿车前轮制动力大于后轮制动力，原因之一是要求在一般道路行驶时前轮先于后轮抱死，防止后轮侧滑。

34．盘式制动器的制动力矩与汽车行驶方向无关。

35．汽车修理应贯彻视情修理的原则，视情确定作业范围和深度。

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

36．简述悬架的功用。

37．简述对摩擦离合器构造的五点要求。

3

B.简述转向系的功用及组成。

39．简述国产汽车编号规则。

六、论述题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

40．试述驱动桥的基本组成以及各组成部分的主要功用。

41．试述关于发动机部分的汽车大修的送修标准。