2007年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

土建工程计量试卷

课程代码:6964

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题2分．共32分)

1．凸出外墙宽度小于2．1m的雨蓬()

A.不计算建筑面积

B.按顶盖投影面积的一半计算建筑面积

C.按顶盖投影面积计算建筑面积

D.按台阶面积的一半计算建筑面积[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．清单中基础土方开挖深度应按()

A.基础垫层顶面至交付施工场地标高或自然地面标高

B.基础垫层底面至交付施工场地标高或自然地面标高

C.基础垫层顶面至设计室外地坪标高

D.基础垫层底面至室内地坪标高

3．某工程砼基础底面宽度为B，长度为L，下列属于基槽土方开挖的有()

- B=2m，L=8m

B.B=3m．L=4m

C.B=3．1m，L=30m

D.B=2．8m．L=5m

4．清单中砼灌注桩未包含的工作内容有()

- 成孔

- 泥浆制作

- 钢筋笼制作

D.浇灌砼

5．根据定额工程量计算规则，打预制钢筋硷方桩(桩未露出地面)的工程量应按()

A.桩尖至桩顶面的长度计算

B.桩尖至桩顶面的砼体积计算

C.桩尖至自然地坪的长度计算

D.桩尖至自然地坪的长度乘以桩的断面积以体积计算

6．某工程墙身为一砖多孔砖墙，基础为钢筋砼带型基础，基础面标高为-0．6m，室外地坪标高为-0．45m，室内地坪为±O．oo，则根据定额规定基础与墙身的分界线为()

A.-0．6m

B.-0．45m

C.03m

D.+0．00

7．如图l所示计算一砖多iL砖墙墙体工程量时，墙体的计算厚度为()

A.90mm

B.190mm．

C.200mm

D.240ram

8．定额中现浇钢筋砼整体楼梯，其模板和砼的工程量以结构露明部分水平投影面积计算，若不扣除梯井所占的面积应满足梯井的宽度小于()

A.100mm

B.300mm

C.500mm

D.600mm

9．钢筋180。圆弯钩，钢筋直段3d，弯心半径2．5d，则弯钩增加的长度为()

A.3．5d

B.4．9d[[微信公众号：ikaoti]

C.6．25d

D.13．25d

1O．有梁板与框架柱(柱截面400x400)交接处的砼()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 计算有梁板时扣除

B.计算柱工程量时扣除

C.可重复计算

D.不计算

11．某钢筋砼平屋面，四角垫砖预制砼板隔热层，屋面四周女儿墙内侧尺寸为30．5mx

18．5m，设计要求隔热层外沿至女儿墙内侧间距为O．3m，则隔热层工程量为()

A.535．21m2

B.549．64m2

C.564．25m2

D.579．04m2

12．清单项目中缸砖地面面层工程内容未包含()

- 垫层铺设

- 抹找平层

- 抹面层

D.踢脚板

13．某工程层高2．8m，板厚90ram，踢脚线高度150ram，天棚为一般抹灰，则其内墙抹灰高度为()

A.2．56m

B.2．65m

C.2．71m

D.2．8m

14．根据定额规定．钢筋砼柱、粱、板、墙计算模板支撑增加费的条件是模板的支模高度超过()

A.2．2m

B.3．0m

C.3．6m

D.6．0m

15．根据定额规定，计算满堂脚手架的条件是设计地面至天棚下底净高超过()[最新年份咨询qq593777558]

A.2．2m

B.3．6m

C.5．2m

D.5．7m

16．板式楼梯板底抹灰工程量()

A.已综合在楼梯面层抹灰中，不另计算

B.按水平投影面积乘以系数I．18计算

C.按水平投影面积计算

D.按斜面积计算

二、多项选择题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

17．不能计算建筑面积的有()

- 无永久性顶盏的室外楼梯

B.有围护结构的屋顶楼梯间

C.有围护结构的屋顶电梯机房

D.建筑物内的变形缝

E．室外台阶

18．计算多孔砖墙墙体工程量应增加()

- 凸出墙面的腰线体积

B.凸出墙面的砖垛体积

C.附墙的烟囱

D.附墙的垃圾道

E．凸出墙面的虎头砖

19．装饰的楼地面工程的零星项目适用于()

A.踢脚线

B.1抒以内少量分散的楼地面装饰

C.楼梯侧面

D.台阶侧面

E．O．5印以内少量分散的楼地面装饰

20．计算砼柱的工程量时，柱高度的计算按()

A.有粱板柱的柱高从柱基础或楼板上表面算至上一层的楼板上表面

B.构造柱的柱高从柱基础或楼板上表面算至上一层的楼板上表面

C.无梁板柱的柱高从柱基础或楼板上表面算至上一层的楼板上表面[[微信公众号：ikaoti]

D.无梁板柱的柱高从柱基础或楼板上表面算至柱帽下表面

E．有梁板柱的柱高从柱基础或楼板上表面算至上一层的梁底

三、简答题(本大题共2小题，每小题10分．共20分)

21．简述建筑面积的作用。

22．简述现浇钢筋砼整体楼梯砼项目的定额已包含楼梯哪些构件。

四、计算题(本大题共3小题．第23小题4分，第24小题20

分．第25小题16分．共40分)

23．台阶如图2所示。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

问题：计算水泥砂浆台阶面层工程量。

24．已知：钢筋砼有梁板如图3所示，板厚为90mm；KLl为200×550；KL2为200x450；L1为200x400；KZI为400x400

问题：

1)计算有梁板砼工程量

2)根据定额工程量计算规则计算有梁板模板工程量。

25．某工程如图4，墙厚均为200mm，底层地面做法如图5

问题：

1)根据清单计算规则计算地面整体面层工程量

2)根据定额工程量计算规则计算地面面层工程量

3)根据定额项目划分及工程量计算规则计算地面垫层工程量