2005年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

土建工程计量试卷

（课程代码6964）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

l．多层建筑物二层及二层以上的楼层，层高在      及以上者，均应计算建筑面积。

A.2．1m

B.2．2m

C.1．1m

D.1．8m

2．有永久性顶盖的室外楼梯，应按其依附的建筑物自然层数的水平投影面积之和的

计算建筑面积。

A.全面积计算

B.一半面积计算[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.1／3面积计算

D.不算

3．某地下室建筑面积为1200平米，结算后土建造价为116万元，水电造价为2l万元，则该地下室的单方造价为    元／平米。

A.966．7

B.175

C.1141．7

D.791．7

4．已知某工程土方挖方的体积为1000立方米，土方回填(夯填)500立方米，则该土方外运的体积为     立方米。

A.500

B.537

C.425

D.350

| 虚方体积 | 天然密实度体积 | 夯实后体积 | 松填体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．30 | 1．00 | 0．87 | 1．08 |

5．灌注砼桩的砍桩头工程量    计算。

A.按个

B.按面积

C.按体积

D.按长度

6．计算工程量时，当墙与基础使用不同的材料，则基础与墙的分界线是

A.设汁室内地坪标高[[微信公众号：ikaoti]

B.设计室外地坪标高

C.材料的分界线

D.根据材料分界线位于室内地坪的位置而定

7．已知某工程墙体采用一砖半厚标准砖墙，则该墙体的计算厚度为    mm。

A.200

B.365

C.370

D.490

8．已知一个钢筋砼雨棚挑出墙面lm(无反梁)，则该雨棚的模板和硷的工程量应按

计算。

A.模板按接触面积计算，砼按实体积计算

B.均按图示挑出墙面的水平投影面积计算

C.模板按水平投影面积计算，硷按实体积计算

D.模板按有梁板计算，砼按实体积计算

9．钢筋砼柱、梁板、墙的模板支撑高度以      以内为准，超过部分另计模板超高支撑增加费。

A.2．2m

B.3．0

C.3．3m[最新年份咨询qq593777558]

D.3．6rn

10．钢筋混凝土整体楼梯的模板工程量，应按

A.楼梯与模板接触面积计算

B.楼梯的图示面积计算

C.楼梯图示露明面尺寸的面积计算

D.楼梯图示结构露明部分的水平投影面积计算[最新年份咨询qq593777558]

11．卷材屋面天窗弯起部分的工程量

A.按图示尺寸并入屋面工程量计算

B.不予计算

C.按屋面面积乘以系数计算

D.按墙面防水计算

12．某工程大厅吊顶高为6．7m，则吊顶装饰满堂脚手架增加层个数为    个。[[微信公众号：ikaoti]

A.I

B.2

C.3

D.4

13．下列各选项中，说法不正确的是

A.内墙抹灰面积应扣除门窗洞口所占的面积

B.内墙面抹灰，内墙垛和附墙柱的侧壁抹灰面积并入相应的墙面

C.内墙面抹灰时，应扣除墙裙所占的面积

D.内墙抹灰时，应扣除踢脚线所占的面积

14．某装饰工程，层高3．6米，板厚100mm，墙裙高度1．2米，则其内墙抹灰高度为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

米。

A.3．6

B.2．3

C.2．32

D.2．4

15．砖外墙面贴釉面砖，其打底用砂浆

A.不要另外计算

B.工程量同面层

C.工程量为面层乘以0．98

D.工程量为面层乘以1．02

16．屋面找平层的工程量按     计算。

A.墙中心线面积

B.墙中心线面积乘1．075系数[[微信公众号：ikaoti]

C.实铺面积

D.实铺面积乘1．075系数

17．附墙烟囱、通风道、垃圾道按其外形体积计算，每个孔洞的横截面面积在     m2以内不扣除，但孔内抹灰工程量亦不增加。

A.0．1

B.0．2

C.0．3

D.0．5

18．其他金属面油漆工程量按      计算。

A.吨

B.米

C.面积

D.体积

19．外墙面抹灰面积，按投影面积以平方米计算，不应扣除

A.外墙门窗洞口

B.外墙裙

C.0．3平米以内的孔洞

D.附墙柱侧面[最新年份咨询qq593777558]

20．现浇钢筋砼墙，按墙结构长度乘以高度以面积计算，套用相应高度的

A.单排脚手架

B.双排脚手架

C.满堂脚手架

D.水平防护架

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)对的在括号内写“对”．错的在括号内写“错”，其他任何形式均不给分

21．建筑物与建筑物之间的与建筑物不相连通的变形缝不能计算建筑面积()

22．计算建筑面积时，电梯井只计算首层面积()

23．建筑物墙体砌筑脚手架，砌筑高度在1．2m以内的不计算脚手架()

24．静压钢筋砼预制管桩，送桩工程量按设计桩顶面至自然层地坪的长度计算()

25．现浇砼台阶的两端部模板也需要计算，并人台阶的工程量内()

26．现浇砼栏板的模板定额包含了双面模板，放只需要计算栏板单面的工程量()

27．墙角护坡按墙中心线长度乘以外墙中心线至护坡边沿的宽度以面积计算()

28．计算脚手架时，需扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积()

29．定额内踢脚板高度按150mm或l00mm编制，设计高度与定额取定不同不能调整()

30．设计的高分子卷材厚度与定额的不同时，可以调整，其他不变()

三、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

31．如图为某工程室外工程的墙角护坡和混水明沟示意图，该工程平面为矩形，墙角护坡和明沟封闭布置，该工程外墙中心线长度为120米，图中B为0．9米．M为1．14米，试计算墙角护坡和明沟的工程量。

32．某工程底层层高6．3米，砼板厚0．1米，天棚和墙面均有装饰，可计算满堂脚手架的净面积为6．0×9．0×8间，试根据计算规则计算满堂脚手架工程量。

33．某工程框架结构，基础顶面标高为一0．5米，一层层高为4．2米，板厚l00mm，柱断面400*400mam共20根，试计算该层柱砼及模板(与之相关)的工程量。

34．某工程在施工过程中因设计变更，使原预算工程量发生变化，变更项目如下：内墙门窗取消面积共计3．85m3。原砖墙工程量为257．8m3，内墙标注厚度200mm，内墙面原抹灰1578．32m2。试计算设计变更后砖墙和内墙面抹灰工程量。