2009年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

土建工程计量试卷

(课程代码6964)

。

一、单项选择题(本大题共16小题，每小题2分，共32分)

1．在项目建议书和可行性研究阶段，则建设单位或其委托的咨询机构对拟建工程所需投资

预先测算和确定的过程是指

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.施工预算

2．定额中土石方室内回填的工程量计算按

A.挖方体积减去室外地坪以下埋设物的体积

B.主墙间净面积乘以回填厚度

C.回填面积乘以平均回填厚度

D.外墙中心线所围面积乘以厚度乘以体积

3．冲孔灌注砼桩桩身砼的工程量应按

A.设计桩长加上超灌长度乘以桩截面面积乘以根数计算

B.设计桩长乘以桩截面面积乘以根数计算

C.成TL-P-度乘以桩截面面积乘以根数计算

D.设计桩长扣除超灌长度乘以桩截面面积乘以根数计算

4．预制砼方桩电焊接桩的工程量应按

A.接头个数计算

B.接头的而积计算

C.预制桩的长度计算

D.桩的截面周长乘以接头个数计算

5．砖墙工程量计算时，应并人墙体体积计算的项目有

A.凸出墙而的腰线

B.嵌人墙内的门过梁

C.凸出墙而的压顶

D.凸出墙丽的砖垛

6．钢筋砼带型基础面标高为-0.6m，室外地坪标高为-0.35m，室内地坪为±0.00，墙身为一砖多孔砖墙，根据定额规定基础与墙身的分界线为

A.-0.6m

B.-0.35m

C.-0.3m

D.±O.00

7．定额中带反梁的雨蓬其砼工程量按

A.水平投影面积计算

B.实际面积计算

C.设汁图示尺寸以墙外部分体积计算

D.雨蓬板和梁分别计算

8．钢筋砼整体楼梯如图1所示，

L=4200mm,B=2800mm,C=200mm，X=2760mm，则楼梯模板工程量为

A.7.73m2

B.11.21m2

C.11.76m2

D.12.31m2[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

9．钢筋180o圆弯钩，钢筋直段10d，弯心半径2.5d，则弯钩增加的长度为

A.3.5d

B.4.9d

C.6.25d

D.13.25d

10．某钢筋砼平屋面采用卷材防水，屋面女儿墙内侧四周尺寸为39mxll.5m，设计要求屋

面防水材料沿女儿墙四周上反0.5m,根据定额工程量计算规则屋面防水工程量?

A.473.75m2

B.499.00m2

C.539.75m2

D.549.5m2

11．定额中栏杆扶手高度的编制按

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m[最新年份咨询qq593777558]

12．某工程层高3.3m，板厚100mm，踢脚线高150mm，天棚为抹灰，则其内墙抹灰高度为

A.3.05m

B.3.15m

C.3.2m

D.3.3m

13．某工程设计要求柱四面水泥砂浆粘贴20mm厚磨光花岗石墙裙，墙裙高l.2m,柱结构尺寸500mm×500mm，装饰后柱外围尺寸为580mm×580mm，花岗岩墙裙工程量为

A.2.40m2

B.2.50m2

C.2.60m2

D.2.78m2

14．梁式楼梯底板抹灰工程量

A.已综合在楼梯面层抹灰中

B.按水平投影面积乘以系数1.42计算

C.按斜面积计算，梁侧面展开并入天棚抹灰中

D.按斜面积乘以系数1.2计算，并入天棚抹灰中

15．1／4砖标准砖墙墙体的计算厚度应按

A.53mm

B.60mm

C.115mm

D.120mm

16．计算柱模工程量时(板为有梁板)，底层柱高为柱基上表面至

A.上层板面

B.上层板底

C.上层梁底

D.上层板面-0.08m[最新年份咨询qq593777558]

二、多项选择题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

17．建筑面积指建筑物各层面积之和，它包括

A.使用面积

B.辅助面积

C.结构面积

D.占地面积E．绿化面积

18．计算多孔砖墙墙体工程量应扣除

A.大于0.3平方米的洞口所占体积

B.嵌入墙内的钢筋砼圈粱

C.嵌入墙内的砼构造柱

D.木砖

E．砖墙内钢筋铁件

19．地面垫层按主墙问净空面积乘以设计厚度计算，应扣除

A.凸出地面设备基础所占体积

B.小于0.3m2的柱所占体积

C.间壁墙所占体积

D.地沟所占体积

E．室内管道所占体积

20．下列项目中，哪些是属于措施项目的内容

A.环境保护

B.模板

C.施工排水、降水

D.脚手架

E．住房公积金

三、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

21．请列举不应计算建筑面积的分项工程项目。(至少5项)

22．计算底层柱模板工程量时柱高如何确定?(包括有梁板柱、无梁板柱和构造柱)

四、计算题(本大题共3小题，第3小题4分，第24小题10分，第25小题16分，共40分)

23．台阶如图2所示。

问题：计算水泥砂浆台阶面层工程量。

24．现浇钢筋砼有梁板如图3所示，板厚为90mm；KL1为200×500；KL2为200×450；L1为200×400；KZ1为400×400

问题：

(1)计算有梁板砼工程量；(2)根据定额工程量计算有梁板模板工程量。

25．某工程自然地坪标高-0.5m，设计桩顶标高-2.0m，采用静压预制方桩，方桩断而尺寸

400×400，方桩长33m，每节长11m，采用电焊接桩，工程桩数共120根。

问题：

(1)计算静压预制方桩工程量；

(2)计算送预制方桩工程量；

(3)计算电焊接桩工程量：

(4)计算预制方桩工程量(预制桩的损耗率为2％)