2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

土建工程计量试题

课程代码：06964

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。[[微信公众号：ikaoti]

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、单项选择题(本大题共16小题，每小题2分，共32分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡"

1．承包商在工程实施过程中，依据承包合同中关于付款条件的规定和已经完成的工程量，

并按照规定的程序向建设单位(业主)收取工程价款的一项经济活动是

A.投资估算

B.设计概算

C.施工预算

D.工程结算

2．雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过__________者，应按雨篷结构板的水平

投影面积的1/2计算。

A.1.2m

B.2.1m

C.2.2m

D.2.4m

3．根据定额计算规则，砼灌注桩砍桩头的工程量

A.不计

B.按个计算

C.按体积计算

D.按长度计算

4．送预制方桩的工程量按

A.桩顶面至自然地坪的长度加0.5m计算

B.桩顶面至自然地坪的长度计算

C.桩顶面至自然地坪的长度减0.5m计算

D.桩顶面至自然地坪的长度乘以2计算

5．题5图为钢筋砼带型基础，墙身为一砖标

准砖墙，则基础与墙身的划分是以

A.室外地坪为界

B.室内地坪为界

C.-0.45m为界

D.-0.7m为界

6．半砖标准砖墙墙体的计算厚度是

A.53mm

B.60mm

C.115mm

D.120mm

7．有梁板底层柱砼工程量计算时，柱高的计算应按

A.基础面至上层板面的高度

B.室内地坪至上层板底的高度

C.基础面至上层板底的高度

D.室内地坪至上层板面的高度

8．现浇砼整体楼梯定额未包括

A.底层起步梯基础梁

B.楼梯与休息平台连接的梁

C.楼梯与楼板连接的梁[[微信公众号：ikaoti]

D.休息平台四周的梁[[微信公众号：ikaoti]

9．钢筋135°圆弯钩，钢筋直段3d，弯心半径2.5d，则弯钩增加的长度是

A.3.5d

B.4.9d

C.6.25d

D.11.9d

10．某钢筋砼平屋面，屋面女儿墙内侧四周尺寸为50m×30m，设计要求屋面防水材料沿女

儿墙四周上反0.5m，则屋面防水工程量是

A.1500.00m2

B.1540.00m2

C.1540.25m2

D.1580.00m2

11．楼梯铁栏杆工程量按

A.设计图示中心线长度计算

B.水平投影长度计算

C.铁栏杆重量以吨计算

D.水平投影长度乘以高度以面积计算

12．某工程，层高2.8m，板厚100mm，踢脚线高度150mm，天棚为石灰砂浆中级抹灰，则其内墙抹灰高度是

A.2.56m[[微信公众号：ikaoti]

B.2.65m

C.2.70m

D.2.8m

13．墙面块料面层的清单项目未包含的工程内容是

A.底层

B.结合层

C.面层

D.墙下踢脚板

14．某工程设计要求柱四面干挂磨光大理石墙裙，裙高1.2m，柱结构尺寸600mm×600mm，

柱干挂20mm厚磨光花岗石后柱外围尺寸为700mm×700mm，大理石墙裙工程量是

A.2.52m2

B.2.88m2

C.2.98m2

D.3.36m2

15．平整场地工程量按

A.施工占用场地的面积计算

B.建筑物的占地面积计算

C.建筑物首层面积计算

D.实际平整场地的面积计算

16．某大厅层高6.8m，板厚110mm，天棚为抹灰，则定额中满堂脚手架增加层是

A.1层[最新年份咨询qq593777558]

B.2层

C.3层

D.4层

二、多项选择题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

17．不能计算建筑面积的有

A.无永久性顶盖的室外楼梯[最新年份咨询qq593777558]

B.建筑物顶部有围护结构的楼梯间

C.建筑物内的变形缝

D.室外台阶

E．屋顶露台

18．冲孔灌注砼桩应列计算项目包括

A.成孔

B.护筒埋设

C.砼灌注

D.接桩E．送桩

19．预算定额中的现浇钢筋混凝土楼梯的定额项目，包括

A.楼梯栏板

B.楼梯休息平台板

C.楼梯板

D.楼梯与楼板连接的梁

E．楼梯斜梁[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20．下列费用属于措施费的有

A.脚手架费用

B.混凝土搅拌机机械使用费

C.土方施工费用

D.混凝土的模板费用

E．施工现场临时设施费

三、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．列举建筑面积按一半计算的情况。(至少5项)

22．简述梁模板工程量计算时，梁长计算的规定。(包括主梁、次梁、过梁和圈梁)

四、计算题(本大题共3小题，第23小题4分、第24小题20分、第25小题16分，共40分)

请在答题卡上作答。

23．已知：台阶如题23图所示。

问题：计算水泥砂浆台阶面层工程量。

[[微信公众号：ikaoti]

24．已知：有梁板如题24图所示，板厚为90mm；KL1(3跨梁)为200×550；KL2(2跨梁)为

200×450；L1为200×400；柱截面均为400×400(标注的轴线为梁中心线)。

问题：

1)计算有梁板砼工程量；

2)根据定额工程量计算规则，计算有梁板模板工程量。

25．已知：某工程有一层地下室，地下室底板尺寸为70m×l00m，砼垫层每边外凸1OOmm，垫层厚1OOmm，地下室设有外防水，室外自然地坪标高为-0.2m,地下室底板垫层底标高

为-3.5m，如题25图所示，土壤类别为二类。

问题：

1)计算挖土深度；

2)根据清单计算规则，计算挖基础土方工程量；

3)施工方案：采用人工挖土，工作面每边各增加0.8m，四面放坡，放坡系数为0.33，计算挖土工程量；

4)若采用人工挖土的综合单价为20元/立方米，计算挖土的费用。