2015年4月高等教育自学考试

土建工程计量试卷

(课程代码06964)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1．承包商在工程实施过程中，依据承包合同中相关规定和已经完成的工程量，并按照规定

的程序向业主收取工程价款的是指

A.设计概算

B.施工预算

C.竣工决算

D.工程结算

2．以同一性质的施工过程为标定对象，确定在正常的施工条件下，完成一定计量单位的某

一施工过程所需人、材、机的数量标准是

A.工序定额

B.施工定额[[微信公众号：ikaoti]

C.预算定额

D.概算定额

3．人工消耗指标的确定包括辅助用工、超运距用工、人工幅度差和

A.基本用工

B.临时用工

C.阶段用工

D.超时用工

4．在建筑工程施工中，能多次反复使用的材料是

A.非周转性材料

B.周转性材料

C.间接性材料

D.摊销量

5．已知某种型号的反铲挖掘机2个台班挖土40m3，则该机械台班产量定额为

A.0．05m3／台班

B.0．5m3／台班

C.20m3／台班

D.40m3／台班

6．材料预算价格的组成一般由材料的采购及保管费、材料运杂费、材料包装费和

A.关税

B.损耗费

C.原价

D.手续费

7．完成一个规定计量单位所需的全部费用是指

A.直接费单价

B.间接费单价

C.综合单价

D.全费用单价

8．下列属于措施项目费的是

A.材料费

B.夜间施工费

C.人工费

D.总承包服务费

9．工程量清单组成由分部分项工程量清单、措施项目清单和[[微信公众号：ikaoti]

A.其他项目清单

B.规费清单

C.税金清单

D.材料清单

10．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不计算建筑面积的是

A.骑楼

B.室内楼梯

C.室内电梯

D.阳台

11．《建筑工程工程量清单计价规范》中，挖土方项目适用于多少以外的竖向布置挖土?

A.±l0cm

B.±l5cm

C.±20cm

D.±30cm

12．《建筑工程工程量清单计价规范》中，预制钢筋混凝土桩的工作内容不包括

A.运输

B.桩制作

C.接桩

D.管桩填充材料

13．钢筋砼带型基础面标高为-0．80m，室外地坪标高为-O．30m，室内地坪为±0．00，墙身为一砖多孔砖墙，则基础与墙身的分界线为

A.-0．80m

B.-0．50m

C.-0．30m

D.±0．00[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

14．计算建筑物外墙墙体，坡屋面有屋架且室内外均有天棚的墙高应算至

A.屋面板底[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.屋架下弦另加200mm

C.屋架下弦另加300mm

D.按实砌高度计算

15．计算现浇混凝土柱时，关于柱高度的规定，下列说法正确的有

A.有梁板的柱高自柱基础上表面算至上一层楼板上表面

B.有梁板的柱高自柱基础上表面算至上一层楼板下表面

C.有梁板的柱高自柱基础下表面算至上一层楼板上表面

D.有梁板的柱高自柱基础下表面算至上一层楼板下表面

16．根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不增加的是

A.竹木地板

B.花岗岩楼地面

C.橡胶板楼地面[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.楼地面化纤地毯

17．某工程层高3．0m，板厚100int0，踢脚线高度l50mm，则其内墙抹灰高度为

A.2.75m

B.2．85m

C.2．90m

D.3．00m

18.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，下列关于天棚抹灰的说法，正确的是

A.检查口所占的面积应扣除

B.锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积算

C.带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入墙面

D.板式楼梯底面抹灰按水平投影面积算

19．某工程按其施工形象进度划分若干施工段进行结算的方式是属于

A.定期结算

B.分段结算

C.年终结算

D.竣工后一次结算

20．某工程计划年度完成建筑安装工作量为l000万，工期为120天，预算价值中材料费占

65％，材料储备天数为30天，则该工程预付备料款的数额是

A.5．42万元

B.21．67万元

C.162．5万元

D.250万元

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

21．建筑物的门厅、大厅按自然层计算建筑面积。

22．计算梁砼体积时，梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。

23．钢筋按设计图示长度乘以单位实际质量以吨计算。

24．屋面卷材防水计算时，女儿墙的弯起部分并入屋面工程量。

25．《清单计价规范》中窗帘盒的工程量按设计图示尺寸以长度计算。

26．台阶装饰面层的工程量按设计图示尺寸以台阶的水平投影面积计算。

27．计算混凝土体积时，构件内所占的钢筋体积应扣除。

28．《清单计价规范》中现浇混凝土散水的工程量按设计图示尺寸以体积计算。

29．楼梯侧面装饰工程量并入楼梯地面计算。

30．金属面油漆的工程量按设计图示尺寸以体积计算。

三、名词解释题(本大题共2小题，每小题5分，共l0分)

31．投资估算

32．企业定额

四、计算题(本大题共3小题。每小题l0分。共30分)

33．已知某单位工程中钢筋混凝土工程合价650万元，混凝土模板及支架工程合价35万元，土石方工程合价30万元，装饰工程合价350万元，脚手架工程合价45万元，消防工程总承包服务费2万元，暂列金额1万元，安全、文明、临时设施总费率为4．25％，劳保费费率3．65％，税率3．477％(其他未提供的内容均忽略不计)。根据《计价规范》和福建省现行费用定额规定，分步列式计算该单位工程总造价(计算结果保留2位小数)。

34．如图34所示楼梯贴花岗岩面层，梯井宽度为300mm，工程做法为：20mm厚米花黄磨光

花岗岩(600×600mm)铺面；撒素水泥面(洒适量清水)；30mm厚1：3干硬性水泥砂浆

粘结层；刷素水泥浆一道。列式计算楼梯花岗岩面层的工程量，并在答题卡上编制楼梯

面层工程量清单(计算结果保留2位小数)。

35．某工程带型基础施工图详见题35-1图和题35-2图施工场地标高-0．45m，垫层底标高-l．75m，土壤类别为三类土(计算结果保留2位小数)。

(1)根据现行《清单计价规范》计算挖沟槽土方的清单工程量(只需计算带型基础)

(2)根据现行《清单计价规范》计算沟槽土方回填的清单工程量(已知埋在土下的砖基

础(含圈梁)和垫层的体积为23．22m。)

(3)根据所给定的施工方案计算挖沟槽土方的实际工程量。(根据合理的施工方案拟[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

采用反铲挖掘机挖土，挖沟槽采用两面放坡，放坡系数取0．67，带型基础施工所需工作面取每边各300mm，沟槽的放坡均从垫层的底面开始放坡)