2014年lO月高等教育自学考试

土建工程施工与计划试卷

(课程代码06966)

一、单项选择题(本大题共l5小题．每小题2分，共30分)

1．明排水法的集水坑的直径或宽度一般为

A.0．2-0．4m

B.0．4-0．6m

C.0．6-0．8m

D.0．8-1．0m

2．非黏性土的压实多采用

A.碾压法

B.夯实法

C.振动压实法

D.自重密实法[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．砖砌体结构中，地圈梁高度为

A.180—300mm

B.200—300mm

C.250—350mm

D.300—350ram[最新年份咨询qq593777558]

4．砖墙砖块错缝搭接长度不应小于砖长的

A.1／5

B.1／4

C.1／3

D.1／2

5．钢筋的接头宜设置在

A.受力较小处[最新年份咨询qq593777558]

B.受力较大处

C.受压力处

D.受拉力处

6．纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率当无要求时，对柱类构件不宜大于

A.20％

B.30％[[微信公众号：ikaoti]

C.40％

D.50％

7．板底模拆除时，构件跨度≤2m，混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值

(％)为

A.≥25

B.≥50

C.≥75

D.≥l00[最新年份咨询qq593777558]

8．在每一施工层中，梁、板、墙的混凝土浇筑，应先浇

A.梁

B.板

C.墙

D.板与梁

9．一般抹灰的高级抹灰的施工方法是

A.一遍成活

B.两遍成活

C.三遍成活

D.多遍成活

10．刚性防水屋面主要适用的屋面防水等级为

A.I级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

11．地下工程扩孔施工是将导向孔孔径扩大至所铺设的管径以上，以减少铺管时的

A.压力

B.阻力

C.剪力

D.拉力

12．项目管理规划是指导项目管理工作的

A.操作性文件

B.指导性文件

C.技术性文件

D.纲领性文件

13．施工组织设计是传统的指导施工的

A.全面性技术经济文件

B.计划性文件[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.管理文件

D.经济文件

14．施工总进度计划体现的是施工现场各项施工活动在

A.技术上的关系[[微信公众号：ikaoti]

B.经济上的关系

C.时间上的关系

D.空间上的关系

15．施工平面图设计时，消防车道的宽度不宜小于

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共l5分)

16．土石方工程分类为

A.场地平整

B.基坑开挖

C.基坑排水

D.基坑回填E．路基修筑

17．砌砖施工的主要工序包括

A.抄平、放线

B.摆砖样

C.立皮数杆

D.铺灰、砌筑E．搭设脚手架

18．混凝土结构和预应力混凝土结构应用的钢筋有

A.普通钢筋

B.螺纹钢筋

C.预应力钢绞线

D.钢丝

E．热处理钢筋

19．混凝土搅拌机按其工作原理，可以分类为

A.振动式

B.泵送式

C.自落式

D.搅捣式E．强制式[最新年份咨询qq593777558]

20．下列属于单位工程施工组织设计主要内容的有

A.施工部署

B.施工方案

C.施工进度计划

D.施工平面图

E.施工组织设计技术经济分析

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

21．基坑回填为了确保填方的________和________，必须正确选择填方土料与

填筑方法。

22．正铲挖土机的挖土特点是________、________。

23．填方的边坡坡度，应根据________、________、使用期限及其重要性确定。

24．填方压实方法有________、________及振动压实法。

25．砌砖皮数杆一般立于________、________、楼梯间及洞1：1多的地方。

26．设置钢筋混凝土构造柱的砌体，应按先________后________的施工程序进

行。

27．砌块砌筑中不得出现________、________。[最新年份咨询qq593777558]

28．纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为________，且不小于

________。

29．单位工程施工组织设计是以一个________为编制对象，用以指导其________的

各项施工活动的技术、经济和组织的综合性文件。

30．项目管理的目标通常包括________和________两个部分。

四、简答题(本大题共7小题，每小题5分。共35分)

31．简述必须采用相应的地基处理措施以保证结构物的安全与正常使用的天然地基存在的

问题。

32．简述设计混凝土配合比的基本要求。

33．简述先张法的基本概念。

34．简述刚性防水屋面对强度的要求。

35．简述工程项目管理规划大纲的作用。

36.简述项目信息规划包括的内容。

37．简述职业健康安全与环境管理计划的主要内容。