2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安装工程技术与计量试卷

课程代码：6968

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共70分)

号成本内。错选、多选或未选均无分。

1．选用安全阀的主要参数是（）

A.安全阀的阀座口径

B.阀瓣的开启高度

C.安全阀的公称压力

D.安全阀的排泄量

2．下列无机非金属材料中，耐腐蚀性比不锈钢还强的是（）

A.陶瓷材料

B.石墨材料

C.铸石材料

D.玻璃[最新年份咨询qq593777558]

3．在实际建筑工程中，二般优先选用的电缆是（）

A.交联聚乙烯电缆

B.不滴油纸绝缘电缆

C.普通油浸纸绝缘电缆

D.铠装电缆

4．具有优良的耐高、低温性能，几乎耐所有的化学药品，俗称塑料王的热塑性塑料是（）

A.聚氯乙烯

B.ABS

C.聚四氟乙烯[[微信公众号：ikaoti]

D.聚苯乙烯

5．适宜于热物理性能差别较大和厚度差别较大焊件的钎焊方式是（）

A.火焰钎焊

B.电阻钎焊

C.感应钎焊

D.烙铁钎焊

6．超声检测具有很多优势，但其局限性为（）

A.不可探测大、厚工件

B.检测裂缝等平面型缺陷灵敏度低

C.对材料及制件缺陷作精确的定性、定量表征仍须作深入研究

D.设备笨重、对人体及环境有害

7．非金属垫片脱脂应采用的脱脂剂为（）

A.稀盐酸

B.四氯化碳

C.工业酒精[最新年份咨询qq593777558]

D.二氯乙烷

8关于焊接接头以下描述错误的是（）

A.焊接接头的作用是增加强度，减少变形

B.在选择焊接接头的类型应考虑焊接容易实现，变形能够控制

C.焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区及其相邻的母材组成

D.高频电阻焊一般采用对接接头，个别情况才采用搭接接头

9．电机试运行时，第一次起动一般空载运行，其时间为（）

A．lh

B.2h

C.8h

D.24h

lO具有结构简单、坚固耐用、平均寿命长、发光效率高等特点，目前正广泛应用于交通照明的新型节能型光源是（）

A.高压汞灯

B.卤钨灯

C.氙灯

D高压钠灯

11．开关安装的技术要求不包括（）

A.成排安装的开关高度应一致，高低差不应大于2ram

B.电器、灯具的相线应经开关控制

C.民用住宅应设床头开关

D.拉线开关相邻间距一般不应小于20ram

12．接触器在应用中，一般选其额定电流大于负载工作电流，通常负载额定电流为接触器额

定电流的（）

A.70％

B.60％-70％[最新年份咨询qq593777558]

C.80％

D.70％-80％

13．乙醇、甲醇、丙酮等引起的火灾应采用的灭火剂为（）

A.水成膜泡沫灭火剂

B.氟蛋白泡沫灭火剂

C.普通蛋白泡沫灭火剂

D.抗溶性泡沫灭火剂

14．给水支管敷设时，若冷水管、热水管垂直并行安装，则二者的位置关系为（）

A.热水管在冷水管的左侧

B.热水管在冷水管的右侧

C.热水管在冷水管的上面

D.热水管在冷水管的下面

15．当室外给水管网的水压经常性低于室内给水管网所需的水压，但供水量很充足，且室内用水量又很不均匀时，可采用的给水方式为（）

A.直接给水方式

B.设贮水池、水泵的给水方式

C.仅设水箱的给水方式

D.设水泵、水箱的给水方式

16．消防水泵接合器的作用是（）

A.将室内消防用水引至室外消防系统

B.当室内消防用水量不能满足消防要求时，消防车可通过水泵接合器向室内管网供水灭火

C.直接取水

D.将室内外消防管网连通

17．配管工程中，管与管的连接应采用（）

A.电焊连接

B.丝扣连接

C.螺纹连接

D.气焊连接

18．检验纤维绝缘受潮状态最有效的方法是（）[[微信公众号：ikaoti]

A.电容比的测量

B.介质损失角的测量

C.冲击波试验

D.局部放电试验

19．在Q-l级、C-I级防爆场所应使用的电气配管是（）

A.塑料管

B.钢管

C.玻璃钢管

D.镀锌钢管

20．避雷针安装，应根据项目特征(名称、型号、规格)，将计量单位定为（）

A.个、

B.台

C.组

D.套

二、多项选择题(本大题共lO小题．每小题2分。共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

21．使DZ47-63型号高分断小型断路器无法正常使用的工作条件是（）

A.海拔高度1500m地方

B.周围空气温度约OoC的地方

C.受雨雪侵袭的地方

D.有明显摇动和冲击振动的地方

E．爆炸危险介质中

22．马氏体型不锈钢在淬火——回火状态使用时的特点为（）

A.耐高温性好

B.耐磨性好

C.强度较高

D.硬度较高

E．焊接性能好

23．下列关于焊条分类的说法正确的是（）

A.不锈钢焊条在常温、高温和低温中具有不同程度的抗腐蚀性介质腐蚀的能力和一定

的机械性能

B.镍、铜、铝及其合金焊条都可用于铸铁焊补和异种金属的焊接

C.酸性熔渣的脱氧不完全，同时不能有效地清除焊缝的硫、磷等杂质

D.酸性焊条一般用于焊接低碳钢和不太重要的钢结构

E．碱性焊条可用于合金钢和重要碳钢结构的焊接

24．绝热工程的目的包括（）

A.减少热损失，节约热量

B.防止设备和管道内液体冻结

C.提高耐火绝缘

D.防止介质在输送中温度降低

E．改善劳动条件，保证操作人员安全

25．导线的连接方法有（）

A.搭接[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.铰接

C.焊接

D.压接

E．螺栓连接等

26．以下属于应急照明的有（）

A.番卫照明

B.疏散照明

C.备用照明

D.值班照明

E．安全照明[[微信公众号：ikaoti]

27．室内排水系统根据所排除水的性质分为（）

A.生活污水系统

B.生产废水系统

C.雨水系统

D.化工污水系统

E．粪便污水系统

28以下火灾情况适合采用干粉灭火装置扑救的是（）

A.燃烧过程中具有明火的火灾

B.木材、造纸等明火燃烧的火灾

C.硝化纤维、过氧化物发生的火灾

D.电子计算机发生的火灾

E．室内外变压器、油浸开关等电气设备火灾

29．以下关于模拟量火灾自动报管系统的描述正确的是（）

A.每个控测器都有自己的报蟹阈值[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.可准确知道火灾位置和报替后火灾蔓延情况

C.当环境的变化达到所设定的阈值时，发出火灾报替信号

D.可设置成不同的灵敏度以适应不同监测点和环境的需要

E．控制器分析处理由探测器发回的数据，根据烟雾浓度及其变化量、变化速率等判断是

否发出相应信号。

30．CATV系统的馈线安装要点包括（）

A.天线不应短路

B.绝缘电阻应尽量小

D.各层天线振子都要保持水平，且其问的安装距离应小于1．5m

E．天线的位罱廊远离高压线、公路、各种高频电气设备和强磁场。

三、判断题(本大题共lO小题．每小题1分．共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“、／”。错误的打“×”。

31．石墨管、橡胶管和塑料管这三种非金属管材均具有耐腐蚀性好的优点。()

32．平盖封头适用于压力较大的低、中压管路，而椭圆形封头适用于压力较低的管路。

()

33．钢材的调质处理指的是对钢材进行高温退火。()

34．湿喷砂法灰尘很少，但效率及质量均不如干喷砂法且回收湿砂困难。()

35．电压动作型漏电保护器既可作低压总保护，又可作分保护。()

36．普通吸顶灯及其它灯具安装，应根据其名称、型号、规格，以“盏”为计量单位。()

37．自动喷水干湿两用灭火系统可在不同的季节分别按照干式和湿式灭火系统的工作原理

发挥作用，因而通常安装在火灾危险性较高的场所。()

38．硬聚氯乙烯排水管重量轻、易切断、连接简便、水力条件好，正逐步替代传统的排水铸确铁管，得到广泛的应用。()

39．进行绝缘电阻测试就是用摇表测量电气设备绝缘层的电阻值。()

40．电缆安装前要进行检查，1KV以下的电缆要进行直流耐压试验()

四、简答题I本大题共2小题，每小题7分。共14分)

41．简述选择绝缘导线截面时应考虑其允许载流量的原因。

42．简述钢的回火工艺过程及其目的。

五、计算题(本大题共3题．第43小题8分。第44、45题均为14分，共36分)

43．衬砌每1m2耐酸砖(规格230mm×113mm×65mm)，衬砌厚度为65mm，缝宽为2mm，求砖的用量及灰缝胶泥用量。施工损耗率按5％计。

44．电气照明图如下图所示，MX配电箱共有N1、N2两个回路，Nl回路为照明回路，采用BV-2×2．5一SCl5一CC。N2回路为插座回路，采用BV一3x4一SC20一FC。配电箱MX底边距地1．6米，配电箱规格500x400~230，层高2．8米。平面图比例1：100，计算图中应计项目的工程量。(楼板厚度忽略)

45．如图为某卫生间平面图（1：30）及给排水透视图，给水采用聚丙烯PP-R管，排水管PVC-U塑料管，计算图中应计项目的工程量。