绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安装工程技术与计量试卷

（课程代码　6968）

。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 20 | 10 | 14 | 36 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1．由白口铸铁通过退火处理制得，并具有较高强度、塑性和冲击韧性，可部分代替碳钢的铸铁材料是

A.灰口铸铁[最新年份咨询qq593777558]

B.球墨铸铁

C.蠕墨铸铁

D.可锻铸铁

2．因具有良好的耐水性、耐油性和耐化学药品侵蚀性而常被用来制作化工、纺织等工业废气排污排毒塔以及常用气体、液体输送管的塑料制品是

A.聚乙烯

B.聚丙烯

C.硬聚氯乙烯

D.聚四氟乙烯

3．安装截止阀时应保证流体的方向为

A.“低进低出”

B.“低进高出”

C.“高进低出”[最新年份咨询qq593777558]

D.“高进高出”

4．家用漏电保护器在安装时，电源进线必须接在漏电保护器的

A.左方

B.正下方

C.正上方

D.右方

5．适用于高压钢管焊接，管壁厚度在20～6mm之间的坡口形式为

A.U形坡口

B.V形坡口

C.I形坡口

D.J形坡口

6．金属材料焊接的焊前预热是一项重大工艺措施，预热的作用是

A.提高母材的强度

B.减少焊缝金属与母材问的温度差，防止或减少应力的产生

C.提高焊条及母材的可焊性

D.提高焊条的熔点

7．酸洗后的管道及设备，应用提高pH值而不产生氢氧化铁沉淀的溶液来中和酸浸期间可能吸附于内壁生成的铁锈，此过程为

A.二次酸洗

B.预膜

C.钝化

D.冲洗

8．绝热工程按用途分类不包括

A.保温[最新年份咨询qq593777558]

B.加热保温

C.保冷

D.冷冻保冷

9．对于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管，应选用的管材为

A.电线管

B.焊接钢管

C.硬塑料管

D.半硬塑料管．

10．由我国自行设计，具有限流作用及较高极限分断能力的熔断器是

A.螺旋式熔断器

B.封闭式熔断器

C.填充料式熔断器

D.自复熔断器

11．插座安装一般距地面高度为0.3m，但托儿所、幼儿园、住宅及小学校的插座距地面高度

A.不应低于1.8米

B.不应低于l米

C.不应高于1.8米

D.不应高于1米

12．箱式配电室安装，应根据其名称、型号、规格、质量，将计量单位定为

A.台

B.间

C.吨

D.套

13．室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压时，应采用

A.不设水泵和水箱的室内消火栓给水系统

B.仅设水箱的室内消火栓给水系统

C.设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

D.分区给水的室内消火栓给水系统

14．建筑排水硬聚氯乙烯管的管道连接方式为

A.承插黏接连接

B.焊接连接[[微信公众号：ikaoti]

C.承口橡胶圈连接

D.螺纹连接

15．水表安装应根据项目特征(材质、型号、规格、连接方式)，将计量单位定为

A.个

B.套

C.组

D.m

16．室内给水管道试验压力为工作压力的

A.1.0倍

B.1.5倍

C.2.0倍

D.2.5倍

17．单体调试指

A.电气设备及元件的本体试验和调校

B.可以独立运行的一个小电气系统的调试[最新年份咨询qq593777558]

C.成套电气设备的整套启动调试

D.电气带动机械设备的试运

18．在同一沟内埋设l、2根电缆时，沟的开挖平均宽度为500mm，沟深为900ram，每增加一根电缆，平均沟宽增加170ram。现埋设3根电缆，则土方量应是

A.0.9 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

B.0.153 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

C.O.603 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

D.O.756 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

19．用于鉴定电气设备承压能力的基本试验是

A.直流耐压试验[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.交流耐压试验

C.直流电阻试验

D.接地电阻试验

20．以下各种情况，可划分为一个探测区域的有

A.从主要人口无法看清其内部，面积600 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的房间

B.从主要人口能看清其内部，面积为1200 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的房间

C.总面积500 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的5个相邻房间，并在每个房间门口设置灯光显示装置

D.总面积800 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的8个相邻房间，在每个房间门口均能看到其内部，并在每个房间门口设置灯光显示装置

| 二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

21．冲压无缝弯头在特制的模具内压制成型，所用的材料是

A.普通碳素钢无缝管

B.优质碳素钢无缝管

C.不锈耐酸钢无缝管

D.舍金钢管

E．低合金钢无缝管

22．以下属于非金属耐蚀材料的有

A.铸石

B.橡胶

C.石墨

D.玻璃E．耐酸水泥

23．电弧焊的焊接参数主要有

A.焊条直径

B.焊接电流

C.焊条种类和性质

D.电弧电压

E．焊接层数

24．颜料在涂料中的作用有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.改善涂料的物理和化学性能

B.提高涂层的机械强度、附着力

C.提高涂层的抗渗性

D.提高涂层的防腐蚀性能

E．滤去有害光波

25．以下关于电光源特性的描述正确的是

A.气体放电光源一般比热辐射光源光效高、寿命长

B.热辐射光源能制成各种不同光色，在电气照明中应用日益广泛

C.热辐射光源结构简单、使用方便、显色性好

D.白炽灯属于热辐射光源，卤钨灯属于气体放电光源

E．日光灯是一种低压的汞蒸气弧光放电灯

26．以下关于灯具安装的描述正确的是

A.金属卤化物灯具的安装高度应在5m以上，电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面

B.安装吸项灯，在固定灯具之前应在木台与灯具底座之问垫上石棉板或石棉布

C.墙壁灯一般安装在墙上或柱子上，离地面的高度应在2.5m以上

D.吊灯安装时，如无设计特别规定，引线长度可在2m以内，如果灯具过重则需安装吊钩，不要使引线受到拉力[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．路灯安装时，柱或杆的底部一般都装有底座，高压钠灯上还要装上触发器

27．室外给水系统的配水管网根据用户对供水的要求，可布置成

A.下行上给式

B.上行下给式

C.平行式

D.环状管网

E．树枝状管网

28．以下关于水喷雾灭火系统的描述正确的有

A.利用水雾喷头在一定水压下将水流分散成细小雾状水滴进行防护、冷却灭火

B.可用于扑救固体火灾

C.可用于扑救电气设备或可燃液体发生的火灾[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.可用于控制火势及防护冷却

E．对水压力、水量要求较小[最新年份咨询qq593777558]

29．变配电工程包括

A.变配电室的电气设备安装

B.变压器室的电气设备安装

C.控制室的电气设备安装

D.低压配电室的电气设备安装

E．高压配电室的电气设备安装[[微信公众号：ikaoti]

30．接地装置的工程包括

A.接地极(板)制作、安装

B.接地母线敷设

C.换土或化学接地装置

D.接地跨接线

E．构架接地

| 三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)判断下列各题是否正确，正确的在题后括号内打“√”，错误的在题后括号内打“x”。 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

31．热轧普通槽钢和热轧工字钢的规格均可用“腰高度×腿宽度×腰厚度”(mm)表示。

()

32．刀开关是最简单的手动控制设备，其功能是断开电路。()

33．金属的气割过程实际上是铁在高温条件下熔化的过程。()

34．涡流检测的检测结果并不直观，判断缺陷性质、大小及形状有一定的困难。

()[最新年份咨询qq593777558]

35．一台O.8kv的电机长期不用，若使媚1000V摇表测得绝缘电阻值高于 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ，则可不进行电枧于燥。()

36．工程中低压电器常用的灭弧方法是磁吹式灭弧。()

37．扑灭流动装的可燃液体或气体火灾宜用低倍数泡沫灭火系统。()

38．一般新建地区的室外排水系统宜采用分流制。()

39．大、中型起重设备的滑触线一般用圆钢，小型起重机哥用角钢。()

40．蓄电池引出线采用电缆时，除应符合电缆规范要求外，宜采用塑料外护套电缆。

()

| 四、简答题(本大题共2小题，每小题7分，共14分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

41．简述压力焊的两种形式及各自的工作原理。

42．简述自动喷水湿式灭火系统与自动喷水干式灭火系统的区别。

| 五、计算题(本大题共3小题，第43题8分，第44题和第45题各14分，共36分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

43．已知某胶泥由甲、乙、丙三种材料组成，其重量配合比为1：1.5：2，三种材料得比重分别为1450kg/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,2700kg/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,3500kg/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,求搅拌1 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 该胶泥各组成材料的耗用量。（搅拌损耗率按5%计）

44．电气照明图如下图所示，MX配电箱共有Nl、N2两个回路，Nl回路为照明回路，采用BV-2×2.5-SCl5-CC，N2回路为插座回路，采用BV-3×4-SC20-FC。配电箱MX底边距地1.6米，配电箱规格500×400×230，层高2.8米，平面图比例1：100，计算图中应计项目的工程量。(楼板厚度忽略)

45．如图为某卫生间平面图(1：30)及给排水透视图，给水采用聚丙烯PP-R管，排水采用PVC-U塑料管，计算图中应计项目的工程量(立管不计)。