2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安装工程技术与计量试卷

(课程代码6968)

一、单项选择题(本大题共20小题．每小题1分,共20分)

1．某沸腾钢的质量等级为A级，屈服点值为215N／mm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2，则其牌号表示为

A.Q215一AF

B.Q215一FA

C.AF—Q215

D.FA—Q215

2．具有非常优良的耐高、低温性能，俗称塑料王的是

A.聚丙烯

B.聚氯乙烯[最新年份咨询qq593777558]

C.聚四氟乙烯

D.聚苯乙烯[最新年份咨询qq593777558]

3．法兰连接中用量最多，能适用于蒸汽、煤气、酸和碱等多种介质的垫片是

A.橡胶垫

B.橡胶石棉垫

C.塑料垫

D.金属垫片[最新年份咨询qq593777558]

4．在实际建筑工程中，一般优先选用的电缆为

A.交联聚乙烯电缆

B.不滴油纸绝缘电缆

C.普通油浸纸绝缘电缆

D.粘性油浸纸绝缘电缆

5．工业生产中应用最广泛的焊接方法是

A.气焊

B.电弧焊

C.气电焊

D.激光焊

6．压力容器钢板的检验与验收常采用的方法是

A.射线检测

B.超声检测

C.涡流检测

D.磁粉检测

7．液压试验是检测管道焊接强度和致密性的方法之一。对于不锈耐酸钢管，试验用水的氯

离子含量不应大于

A.15ppm

B.20ppm。

C.25ppm

D.30ppm

8．不锈钢管和铜管宜用的脱脂剂为

A.汽油

B.精馏酒精

C.四氯化碳

D.二氯乙烷

9．对一般建筑物而言，需设置障碍照明的条件是其高度需超过

A.50m

B.60m

C.70m

D.80m

10．广泛应用于交通照明系统的新型光源是

A.高压钠灯

B.高压水银灯

C.卤钨灯

D.氙灯

11．吊扇安装距地面高度应不低于

A.1．5m

B.2．0m

C.2．5m

D.3．0m

12．箱式配电室安装工程量的计算，应根据其名称、型号、规格、质量，将汁量单位定为

A.台

B.个

C.套

D.座

13．具有重量轻、易切断、连接简便、水力条件好等优点，正逐步替代传统的排水铸铁管，得到广泛应用的排水管材是

A.球墨铸铁管[[微信公众号：ikaoti]

B.无缝钢管

C.薄壁铜管

D.硬聚氯乙烯管

14．在室内排水系统中用来阻止室外排水管道中有害气体、臭气及虫类通过卫生器具进入

室内的装置是

A.受水器[[微信公众号：ikaoti]

B.存水弯

C.通气管

D.检查口

15．多屋或单层公共建筑室内消火栓的间距不应大于[[微信公众号：ikaoti]

A.50m

B.60m

C.70m

D.80m

16．以下建筑物内适宜设置雨淋灭火系统的是

A.居民住宅楼

B.大型剧院

C.高级写字楼

D.高级宾馆

17．以下关于自动喷水灭火系统管网的布置说法不正确的是

A.布置成环状，进水管不少于两根

B.环状管网供水干管，应设分隔阀门

C.分隔阀门应设在便于维护管理的地方

D.分隔阀所关闭的报管装置不得多于四个

18．以下电气设备试验不属于基本试验的是

A.电力变压器调试

B.绝缘电阻测试

C.电容比测试

D.冲击波试验

19．电气施工准备不包括

A.准备技术规范

B.准备技术标准

C.施工组织设计

D.电气仪表调试

20．柱式变压器安装离地高度应不低于

A.1.5m

B.2.0m

C.2.5m

D.3.0m

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分,共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的

21．低合金结构钢特点有

A.较高的强度

B.较好的塑性

C.较好的韧性

D.较好的硬度E．可焊性

22，阀门连接形式有

A.法兰

B.焊接

C.对夹

D.内螺纹E．卡套

23．钢淬火的目的是为了提高钢件的

A.强度

B.硬度

C.韧性

D.耐磨性E．抗氧化性

24．下列属于装饰照明的是

A.值班照明

B.节日彩灯

C.广告霓虹

D.舞厅照明E．喷泉照明

25．以下宜用来输送热水的管材有

A.薄壁铜管

B.不锈钢管

C.给水聚丙烯管

D.衬塑铝合金管E．铸铁管

26．下列建筑需设置水泵接合器的是

A.多层厂房

B.多层住宅

C.高层工业建筑

D.超过4层的库房E．12层写字楼

27．室外排水系统的组成一般有

A.排水管道

B.检查井

C.跌水井

D.雨水口E．排气口

28．下列区域应分别单独划分火灾报普探测区域的是

A.封闭式楼梯

B.敞开式楼梯间

C.防烟楼梯问前室

D.电缆隧道E建筑物的闷顶

29．变电所工程内容有

A.高压配电室安装工程

B.低压配电室安装工程

C.控制室安装工程

D.变压器室安装工程E．电缆安装工程

30．CATV系统安装要点有

A.馈线安装要点

B.天线放大器安装要点

C.分支器安装

D.系统调试要点E．前端设备箱的安装

三、判断题(本大题共10小题．每小题1分,共10分】

判断下列各题是否正确，正确的在括号内打√,错误的打×。

31．钢材的含碳量(重量)大于2．11％。

32．安全阀选用的主要参数是排泄量。

33．某合金钢的牌号为45Si2MnV，表示其含碳量为0．45％，Si含量在2．5％～3．49％，Mn、V含量小于l．5％。

34．绝缘导线的选择应考虑绝缘导线的机械强度和允许载流量。

35．日光灯是一种低压的汞蒸气弧光放电灯。

36．电源户进线必须接在漏电保护器的正下方。

37．建筑给水系统中，当水泵没在给水管网的最儆F时，在其出水管止回阀前装设泄空管。

38．室内给水塑料管道的水压试验应在安装24h前进行。

39．220V蓄电池组的绝缘要求是不应小于0．1M HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Ω。

40．电缆安装前要进行检查，lkV以上的电缆要做直流耐压试验，检查合格后方可敷设。

四、简答题（本大题共3小题·第41题6分。第42题8分．第43题10分。共24分)

41．简述球墨铸铁的性能和特点。

42．简述建筑常用的防雷措施。

43．简述室内消火栓给水系统的给水方式及选用。

五、计算题{本大题共2小题．其中第44题8分,第45题18分,共26分)

44．衬砌1m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2耐酸砖(规格230mm×113mm×65mm)，内衬厚度为60mm，灰缝宽度为

2．5mm，结合层厚度为7．6mm，求胶泥用量，施工损耗率按5％计。

45．如图为某幢单元住宅楼某户厨房与卫生问给排水施工图，给水用镀锌焊接钢管(丝接)，

排水用铸铁排水承插排水管(水泥接口)。分析该平面图和系统图，计算该户给排水工

程的工程量，列工程量清单(要求列表，立管不计)。