2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

安装工程技术与计量试题

课程代码：06968

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．被誉为“透明金属"的塑料材料是

A.PVC

B.PS

C.PC[最新年份咨询qq593777558]

D.ABS[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．变压器用的热轧硅钢薄板的牌号为

A.D11～D24

B.D31～D44

C.D51～D64

D.D71～D84

3．广泛应用于低碳钢、低合金钢、不锈钢产品中的焊接的方法是

A.电阻焊

B.超声波焊

C.电子束焊

D.气电焊

4．非金属垫片所用的脱脂剂是

A.汽油

B.精馏酒精

C.四氯化碳

D.二氯乙烷

5．备用照明的照度应不低于正常照明的

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

6．有着“小太阳”美称的电光源为

A.高压钠灯

B.高压水银灯

C.卤钨灯

D.氙灯

7．托儿所、幼儿园建筑中的插座安装高度距地面应不低于

A.0.9m

B.1.2m

C.1.5m

D.1.8m

8．导线接头应牢固，接头的机械强度不应小于导线机械强度的

A.70％

B.75％

C.80％

D.85％

9．配电箱安装工程量的计算，应根据其名称、型号、规格，将计量单位定为

A.台

B.个

C.套

D.座

10．室外配水管网一般采用埋地铺设，埋设覆土深度应不小于

A.0.5m

B.0.6m

C.O.7m

D.0.8m[[微信公众号：ikaoti]

11．组织致密、韧性良好，应用在大型高层建筑给水系统做总立管的是

A.铸铁管

B.球墨铸铁管

C.聚丙烯管

D.聚氯乙烯管

12．排水立管上检查口之间的间距不宜大于

A.6m

B.8m

C.10m

D.12m

13．厕所、盥洗室、卫生间等经常需从地面排水的场所应设置地漏，地漏水封深度不得小于

A.30mm

B.40mm

C.50mm

D.60mm

14．室外消火栓间距不应超过

A.100m

B.120m

C.150m

D.180m

15．下列灭火剂属于臭氧层耗损类物质的是

A.泡沫

B.二氧化碳

C.干粉

D.卤代烷

16．B类火灾是指

A.固体物质火灾

B.带电物体火灾

C.液体和熔化的固体火灾

D.可燃气体引起的火灾[最新年份咨询qq593777558]

17．质轻、无毒、内壁光滑、不结垢，使用温度可达90％，适用于输送自来水、生活热水及采暖空调工程的管材是

A.衬塑铝合金管

B.给水聚丙烯管

C.给水聚氯乙烯管

D.给水铸铁管

18．下列建筑物内适宜设置雨淋灭火系统的是

A.居民住宅楼

B.大型剧院

C.高级写字楼

D.高级宾馆[最新年份咨询qq593777558]

19．110V蓄电池组的绝缘要求是不应小于

A.0.05MΩ

B.0.1MΩ

C.0.15MΩ

D.0.2MΩ

20．自动喷水灭火系统配水支管或配水管的管径均不得小于

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.32mm

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

21．低合金结构钢的特点有

A.较高的强度

B.较好的塑性

C.较好的韧性

D.较好的硬度

E．可焊性

22．阀门的连接形式有

A.外螺纹

B.焊接

C.对夹

D.卡箍

E．卡套

23．下列金属符合气割条件的有

A.纯铁

B.低碳钢

C.中碳钢

D.钛

E．高合金钢

24．焊接质量检验包括

A.射线检测

B.超声检测

C.涡流检测

D.磁粉检测[最新年份咨询qq593777558]

E．微波检测

25．下列属于装饰照明的有

A.值班照明

B.节日彩灯

C.广告霓虹

D.舞厅照明

E．喷泉照明

26．下列建筑需设置水泵接合器的有

A.4层以上厂房

B.4层以上库房

C.12层写字楼

D.多层住宅

E．多层商场

27．以地表水为水源的给水系统的组成包括

A.取水构筑物

B.一级泵站

C.清水池

D.输配水管网

E．二级泵站

28．下列区域应分别单独划分火灾报警探测区域的有

A.管道井

B.敞开式楼梯间

C.防烟楼梯间前室

D.电缆隧道

E．建筑物的闷顶

29．下列电气设备试验属于基本试验的有

A.电力变压器调试

B.绝缘电阻测试

C.电容比测试

D.冲击波试验

E．交流耐压测试[[微信公众号：ikaoti]

30．天线的安装要点有

A.天线应水平安装

B.选择合适的天线安装高度

C.接收方向的选择

D.线路敷设方式的选择

E．天线基座的安装

三、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

31．安全阀选用的主要参数是排泄量。

32．钢材中含P使钢显著产生冷脆性，含S则产生热脆性。

33．低压电器指电压在380V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。

34．金属气割过程实质是铁在纯氧中的熔化过程。

35．酸洗后的管道和设备必须迅速进行钝化。

36．高压钠灯广泛应用于交通照明系统。

37．建筑给水系统中，当水泵设在给水管网的最低处时，应在其出水管止回阀前装设泄空

管。

38．新建城区城市排水系统一般宜采用分流制。

39．建筑排水硬聚氯乙烯管采用橡胶圈法兰压盖连接。

40．蓄电池首次放电完毕后，应立即进行充电，间隔时间不宜超过1Oh。

四、简答题(本大题共3小题，第41小题6分，第42小题8分，第43小题10分，共24分)

请在答题卡上作答。

41．简述绝热材料的选用要求。

42．简述室内电气照明工程的基本内容。

43．简述室内给水系统的主要方式及选用。

五、计算题(本大题共2小题，第44小题8分，第45小题18分，共26分)

请在答题卡上作答。

44．衬砌1m2耐酸砖(规格230mm×113mm×65mm)，衬砌厚度为60mm，缝宽度为2.5mm，

求砖的用量。

45．题45图为某室内给水排水施工图，墙厚为30cm，给水用镀锌焊接钢管(丝接)，排水用

铸铁承插排水管(水泥接口)。分析该平面图和系统图，计算第二根给水立管系统图和

第二根排水立管系统图的工程量，列工程量清单(要求列表)。[最新年份咨询qq593777558]