绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车构造试卷

（课程代码　2576）

。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 10 | 8 | 7 | 20 | 25 | 30 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

| 一、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分。共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1．气门叠开

2．进气提前角

3．四冲程发动机

4．可燃混合气浓度

| 二、单项选择题(本大题共8小题。每小冠1分。共8分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

6．柴油发动机压缩比一般为[最新年份咨询qq593777558]

A.15-22

B.6-9

C.11-18

D.12-14

7．顶置式凸轮轴润滑方式一般为

A.飞溅润滑

B.油脂润滑

C.压力润滑

D.A和C共同作用

8．经济成分混合气其 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 值应该在

A.1.05-1.15

B.0.85-0.95

C.<O.88

D.>1.4

9．用来确保将主轴和变速齿轮锁在一起同速转动的部件称为

A.同步器

B.换档杆系

C.换档拨叉

D.分动器

10．下列哪个齿轮传动比表示超速

A.2.15：1

B.1：1

C.0.85：1[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.7.66：1

11．现代汽车的主销后倾角一般不超过

A.8 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

B.1 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

C.5 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

D.3 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

12．发动机冷却水大小循环同时进行的大致水温

A.76 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT C

B.86 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT C

C.76 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT C－86 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT C

D.90 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT C

13．电喷发动机中对喷油量起决定性作用的是

A.空气流量计

B.水温传感器

C.氧传感器

D.节气门位置传感器

| 三、判断题(本大题共7小题．每小题1分．共7分)判断下列各题是否正确。正确的打“√”．错误的打“×”。 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

14．一般发动机的每一个活塞装有2-3道气环，1-2道油环。()

15．活塞环的磨损是发动机中磨损最快的零件之一，平均寿命约5万公里一7万公里。

()

16．飞轮的主要功用是贮存作功行程的能量，用以在其它行程中克服阻力完成发动机工作

循环。()

17．电喷发动机的喷油时刻是在压缩行程终了前一个曲轴转角开始的。()

18．空燃比和点火提前角反馈控制所采用的传感器分别是氧传感器和爆震传感器。()

19．怠速空气调节阀(IAC)在电控系统中应属于传感器部分。()

20．前驱的汽车底盘由于安装二轴式变速器，因而取消了传动系，使汽车传动效率更高。

()

| 四、填空题(本大题共l0小题。每空1分。共20分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

21．曲柄连杆机构受的力主要有往复惯性力和离心力以及_______和__________

22．多缸发动机气缸排列型式常见有__________和____________。

23．柴油机喷油泵的润滑方式有___________和___________。

24．悬架一般由________、___________和减震器组成。

25．机械转向系由转向器，转向__________，转向___________组成。

26．节气门位置传感器有两种结构型式分别是__________和____________。[最新年份咨询qq593777558]

27．汽车用制动器分为____________和_______________。

28．变速传动机构的主要作用是改变___________和改变________________。

29．电喷发动机电子控制系统由传感器______________组成。

30．电控汽油喷射系统按喷射部位分为___________和______________。

| 五、简答题(本大题共5小题．每小题5分。共25分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

31．简述四冲程柴油机混合气的形成和点燃方式。

32．简述车架的功用及常见的两种型式。

33．简述顶置气门式配气机构的工作过程。

34．汽车传动系为什么要采用万向传动装置?

35．离合器的主动部分由哪些零件组成?离合器的功用是什么?

| 六、论述题(本大题共2小题，每小题15分。共30分)[[微信公众号：ikaoti] 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

36．论述子午线轮胎得到越来越广泛的应用的原因。

37．给出以下图形,请按图上标出的数字正确写出柴油机燃料供给系的各部件名称，并写出

燃油经过的路径.