2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车构造试卷

(课程代码2576)

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1．发动机排量

2．喷油泵柱塞有效行

3．燃油消耗率

4．最佳点火提前角

5．可燃混合气

二、单项选择题(本大题共7小题，每小题1分，共7分)

6．四冲程直列六缸发动机发火间隔为

A.240˚

B.180˚

C.120˚

D.90˚

7．在变速器的操纵机构中，起防止自动换档和自动脱档的装置是

A.换档拨叉

B.互锁装置

C.倒档锁装置

D.自锁装置

8．功率成分混合气其a值应该在

A.>1.4

B.1.05—1.15

C.0.85—0.95

D.<0.88

9．离合器压盘表面接触

A.变速器主轴

B.分离轴承

C.离合器从动盘

D.飞轮

10．活塞销的润滑方式通常为

A.压力润滑

B.飞溅润滑

C.复合润滑

D.定期润滑

11．以下哪一项是活塞气环所引起的不利作用

A.对机油的泵油作用

B.密封作用

C.散热作用

D.对缸壁的布油作用

12．以下哪一项材料适合制造汽油机湿式缸套

A.普通铸铁

B.铝合金

C.优质碳钢

D.合金铸铁

三、判断题(本大题共8小题，每小题l分．共8分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√，”．错误的打“×”。

13．离合器处于接合状态时，分离轴承与分离杠杆内端之间预留的间隙称为离合器的自

由间隙。

14．氧传感器是电子控制系统进行反馈控制的传感器，安装在进气歧管上。

15．由于热胀冷缩，气门与其传动机构中应留有适当间隙，这一间隙称为气门间隙。

16．曲轴正时齿轮是由凸轮轴驱动。

17．就差速器而言，当壳体转速不变时，若左边车轮转速降低，则右边车轮转速就上升。

18．当燃料供给调节机构位置固定不变时，发动机性能参数随负荷改变而变化的曲线，称为速度特性曲线。

19．汽油供给装置由汽油箱、汽油滤清器、汽油泵及油管组成。

20．汽油抗爆性的好坏程度一般用十六烷值表示。

四、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．曲轴主轴颈是曲轴的支承部分，分为____________,____________.

22．发动机的润滑方式有____________和____________。

23．凸轮轴驱动形式有____________，____________，____________。

24．悬架一般由____________，____________和____________组成。

25．电控汽油喷射系统按喷射部位分为____________和____________。[[微信公众号：ikaoti]

26．变速器中的同步器常见型式为____________和____________。

27．气环具有____________和____________作用。

28．气门式配气机构由____________和____________零件组成。

29．对柴油机排放而言除C0、H

C.N0X以外，还有____________和____________。

五、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

30．汽油发动机和柴油发动机的异同点。

31．电喷汽油发动机上安装有哪些传感器?请写出各自名称。

32．简述配气机构的功用。

33．普通十字轴刚性万向节为了达到等角速度传动目的，必须满足什么要求?

34．简述普通差速器具有的特征。

35．当对汽车发动机各种工况对可燃混合气成分的要求分析时，常归纳为几种工况?请

写出各自名称。

36．简述汽车依靠车轮驱动行驶时，其速度不能无限制地提高的原因。

37．简述绝大多数货车都采用前置发动机后轮驱动的形式的原因。

六、论述题(本大题共15分)

38．论述汽车产品现代化体现在哪些方面。