2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车构造试卷

（课程代码02576）

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)[最新年份咨询qq593777558]

1．主销后倾

2．气缸

3．汽油抗爆性

4．喷油泵的柱塞行程

5．传动系统的传动比

二、单项选择题(本大题共7小题，每小题1分，共7分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

6．通常排气门间隙一般为

A.0．15mm～0．2mm

B.0．25mm～0．3mm

C.0．3ram～0．35mm

D.0．4mm～0．45mm

7．柴油机压缩行程终了缸内压力为

A.0．075MPa～0．09MPa

B.0．105MPa～0．115MPa

C.0．6MPa～1．2MPa

D.3．5MPa～4．5MPa

8．以下哪一项属于点火系的构件

A.蓄电池

B.起动机

C.发电机

D.空调

9．以下哪一项不属于燃料供给系的零部件

A.输油泵

B.燃油滤清器

C.机油滤清器

D.空气滤清器

10．活塞销的润滑方式通常为

A.压力润滑

B.飞溅润滑

C.复合润滑

D.定期润滑

11．直列六缸发动机(1—5—3—6—2—4)当第六缸作功时，第一缸是

A.进气

B.压缩

C.作功

D.排气

12．下列哪一项气门结构不适合用于排气门

A.平顶气门

B.球面顶气门

C.喇叭形顶气门

D.充纳气门

三、判断题(本大题共8小题。每小题1分，共8分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”。错误的在该题后的“”内打“X”。

13．离合器的操纵机构是使离合器分离的装置。[最新年份咨询qq593777558]

14．保证变速器不自行脱档或挂档，在操纵机构中应设置自锁装置。[[微信公众号：ikaoti]

15．在高温、高压、高速以及润滑困难条件下工作的活塞，是发动机所有零件中工作寿命最

短的。

16．燃油分配管的功用是将燃油均匀地、等压地分配给各个喷油器。

17．最佳供油提前角随柴油机转速变化而变化，转速越高，最佳供油提前角越小。

18．废气再循环是净化排气中N0X的主要措施，因而得到广泛使用。

19．汽油蒸发控制系统主要是收集、贮存汽油蒸发物HC，降低HC的排放量。

20．免维护型蓄电池在汽车使用过程中，需要添加蒸馏水。

四、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．柴油机的燃烧室一般分为             和             。

22．柴油机混合气的形成装置是             ，强制冷却水在机内循环的装置是

。

23．曲柄连杆机构工作条件是高速、化学腐蚀、             、             。

24．按胎体帘线排列方向不同轮胎分为             和             。

25．油环分为             和             。

26．常用的柴油机调速器分为             和             。

27．发动机冷却系统分为             和             。

28．点火提前调节装置有两种形式分，为             和             。

29．蓄电池按电解液成分不同分为             和             。

30．减速起动机的齿轮减速器有外啮合式、             和             。

五、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

31．汽油机常见燃烧室有几种类型?

32．简述气门传动组的构成。

33．简述发动机四个冲程活塞运动特点。

34．汽车传动系的基本功用是什么?

35．何谓独立悬架，其结构有何特点?

36．V形发动机连杆装配常见有几种形式?

37．简述强制循环水冷系统的组成。

38．车用起动机的传动机构也称为啮合机构，有几种类型?