2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车构造　试卷

(课程代码02576)

一、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1．标定工况

2．主销内倾

3．全支承曲轴

4．发动机外特性

5．最佳供油提前角

二、单项选择题(本大题共7小题，每小题1分，共7分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

6．通常进气门间隙一般为[[微信公众号：ikaoti]

A.0.15～0.2mm

B.0.25～0.3mm

C.0.3～0.35mm

D.0.4～0.45mm

7．汽油机压缩行程终了缸内压力为

A.0.075～0.09MPa

B.0.105～0.115MPa

C.0.6～1.2MPa

D.3.5～4.5MPa

8．下列不属于传动系的构件的是

A.离合器

B.变速器

C.差速器

D.制动器

9．下列不属于燃料供给系的零部件的是

A.输油泵

B.燃油滤清器

C.机油滤清器

D.空气滤清器

10．气门叠开的特点是

A.进气门关，排气门开

B.进气门开，排气门开

C.进气门开，排气门关

D.进气门关，排气门关

11．直列六缸发动机(1-5-3-6-2-4)当第一缸作功时，第六缸是

A.进气

B.压缩

C.作功

D.排气

12．曲轴与凸轮轴转速之比为

A1:1

B.2:1

C.3:1

D.4:1

三、判断题(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

判断下列各题是否正确。正确的在该题后的“”内打“√”。错误的在该题后的“”内打“×”。

13．汽油机的燃烧室是由活塞顶部及缸盖上相应的凹部组成。

14．保证变速器不同时挂入两个档位，在操纵机构中应设置自锁装置。

15．为防止误挂倒档，变速器操纵机构应设有互锁装置。

16．拧紧气缸盖螺栓时，必须按中央对称地向四周扩展的顺序一次拧紧。

17．与汽油机相比柴油机的平均过量空气系数大于1。

18．最佳供油提前角随柴油机负荷变化而变化，负荷越高，最佳供油提前角越大。

19．废气再循环是净化排气中HC的主要措施，因而得到广泛使用。

20．水泵的功用是对冷却液加压，保证其在冷却系统中循环流动。

四、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．汽缸套有__________和__________两种。

22．喷油器可分为__________和__________。

23．行驶系一般由四部分组成即车轮、悬架、__________和__________。

24．汽车上广泛采用两种形式汽油泵，它们是__________和__________。

25．离合器主要有四个部分组成即主动部分、从动部分、__________和

__________。

26．V型发动机连杆装配形式分为主副式、__________和__________。

27．汽油机尾气排放控制方式主要有__________和__________。

28．机油泵结构形式可分为__________和__________。

29．无分电器微机控制点火系统根据高压配电方式不同分为__________和

__________。[[微信公众号：ikaoti]

30．汽车起动机控制机构分为__________和__________。

五、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

31．简述对汽油机燃烧室的基本要求。

32．简述活塞连杆组的构成。

33．简述气门组的构成。

34．写出电喷汽油机负责燃油供给的零部件名称。

35．如何保证手动变速器在任何情况下能安全、准确、可靠工作?

36．与柱塞泵相比，分配泵有何优点?

37．简述调速器的作用。

38．简述点火系统的基本要求。

六、论述题(本题10分)

39．阐述膜片弹簧离合器的结构特点。