福建省2012年4月高等教育自学考试

汽车构造试卷

课程代码：02576

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共7小题，每小题1分，共7分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡’

1．离合器从动盘安装在

A.曲轴飞轮

B.变速器输入轴

C.变速器输出轴

D.变速器中间轴

2．汽油发动机压缩比一般为

A.6～9

B.10～13

C.12～16

D.16～22[[微信公众号：ikaoti]

3．采用电子点火时，火花塞间隙一般为

A.0．3～O.4mm

B.0.5～O.6mm

C.O．6～O.7mm[[微信公众号：ikaoti]

D.1.0—1.2mm

4．柴油机因压缩比高，燃油消耗率平均比汽油机低

A.5％-10％

B.10％-20％

C.20％~30％

D.30％-40％

5．下列属于发动机运转性能指标的是

A.有效转矩

B.排气品质

C.燃油消耗率

D.发动机特性

6．制造连杆的材料既要有足够的刚度也要有足够的强度，它是

A.球墨铸铁

B.铝合金

C.优质碳钢

D.合金铸铁

7．活塞销的润滑方式通常为

A.压力润滑

B.飞溅润滑

C.复合润滑

D.定期润滑

二、判断选择题(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

8．主销后倾能使汽车转向时起自动回正作用，但它的作用与车速无关。

9．普通锥齿轮差速器无论何种工况，都具有转矩平均分配特性。

10．盘式制动系统因制动器无助势功能，必须加大制动油压。

11．怠速控制阀在电喷电控系统中应属于传感器部分。

12．汽车转向桥其结构基本相同，都是由前轴、转向节、轮毂等组成。

13．主减速器的作用就是减速增扭，并改变力矩传递方向。

14．对于发动机配气机构的充量系数总是小于l。

15．在分隔式燃烧室的柴油机上配用孔式喷油器。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

16．曲柄连杆机构工作条件的特点是高温、高压、__________和__________。

17．减速起动马达的齿轮减速器有外啮合式、__________和__________。

18．常见的汽车发动机气缸排列形式有__________和__________。

19．发动机的机油泵结构形式可以分为__________和__________。

20．轮胎的胎面结构可以分为胎冠、__________和__________。

21．汽车行驶系一般由以下部件组成即车架、车桥、__________和__________。

22．柴油机燃烧室一般按其结构分为__________和__________。

23．按发动机冷却介质的不同，冷却系统可分为__________和__________。

24．调节通过散热器空气流量大小是__________，改变通过散热器水流量大小是__________。

25．广泛应用在轿车上的转向器结构是__________，应用在大车上的转向器结构是__________。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请在答题卡上作答。[最新年份咨询qq593777558]

26．标准混合气

27．燃烧室容积

28．气门叠开

29．火花塞间隙

30．发火间隔角

五、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

请在答题卡上作答。

31．简述非独立悬架的定义及其结构特点。

32．简述同步器的功用并指出常见的结构类型。

33．简述变速器的作用

34．车桥根据作用不同分为几种类型?轿车广泛使用的车桥又属于哪一类型?

35．简述活塞头部的作用。

36．简述充量系数总小于1的原因。

37．顶置式气门配气机构凸轮轴布置有几种形式?凸轮轴上置式的气门开启方式又有几

种?

38．电喷发动机安装若干不同功能的传感器，其中控制燃油喷射和点火时刻的传感器有哪些?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

六、论述题(本大题共l小题，共10分)

请在答题卡上作答。

- 试述四冲程汽油机与柴油机的异同点