2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

汽车构造试题

课程代码：02576

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共7小题，每小题1分，共7分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．发动机的正常工作温度是

A.55-60℃

B.75-80℃

C.85-90℃

D.90-95℃

2．顶置式凸轮轴润滑方式一般为

A.压力润滑

B.油脂润滑

C.飞溅润滑

D.复合润滑

3．经济成分混合气其a值应该在

A.<0．88

B.0．85-0．95

C.1．05-1．15

D.>1．4

4．电喷发动机中对喷油量起决定性作用的是

A.空气流量计

B.水温传感器

C.氧传感器

D.节气门位置传感器[最新年份咨询qq593777558]

5．广泛用于制造发动机活塞的材料是

A.普通铸铁

B.铝合金

C.优质碳钢

D.合金铸铁

6．内装电子调节器的交流发电机称为

A.无刷交流发电机

B.永磁交流发电机

C.普通交流发电机

D.整体式交流发电机

7．火花塞的自净温度应为

A.400-500℃

B.500-600℃

C.600-7000C[[微信公众号：ikaoti]

D.700-800℃

二、判断选择题(本大题共8小题，每小题1分，共8分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

8．最大制动力和最短的制动距离是在车轮抱死时出现的。

9．转向轮定位包括：主销后倾、主销外倾、前轮内倾、前轮前束。

10．一般发动机的每一个活塞装有1-2道气环，1道油环。

11．按1-2-4-3顺序工作的发动机，当第一缸压缩到上止点时，第二缸处于进气下止点。

12．四冲程发动机在一个循环中，只有一个行程是做功的，其余都是辅助行程。

13．在装配曲轴和凸轮轴时必须将正时齿轮记号对准，以保证正确的配气定时。

14．发火性是指柴油的自燃能力，用辛烷值评定。

15．真空点火提前角调节装置，随发动机转速变化自动调节点火提前角。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

16．发动机冷却水的循环路径分为            和            。

17．柴油机常见的喷油泵类型分为            和            。

18．电喷发动机电控喷射系统可以分为电路控制、            、            。

19．发动机排出的有害排放物主要有NOX、            、            。

20．汽车悬架可以分为            和            。

21．变速器结构包括变速            和            。

22．常见的电控点火系统构成分为            和            。

23．比较广泛使用的等速万向节主要有            和            。

24．主减速器按传动的齿轮副数目分为            和            。

25．曲柄连杆机构在高压下作变速运动要承受往复惯性力和离心力以及            和

。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请在答题卡上作答。

26．压缩比

27．过量空气系数

28．点火提前角

29．起动转速

30．气缸工作容积

五、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

请在答题卡上作答。

31．汽油喷射系统具有哪些优点?

32．汽车传动系中为什么要装配离合器?

33．什么是转向盘的自由行程?[[微信公众号：ikaoti]

34．简述飞轮的作用。

35．鼓式制动器有几种类型，气压式凸轮制动器属于哪一种类型?

36．何谓增压，它对发动机有什么影响?

37．简述点火系统的特点。

38．简述润滑系统组成。

六、论述题(本大题共1小题，共10分)

请在答题卡上作答。

39．论述曲拐布置应遵守的原则。