2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模拟电子技术基础论试卷[[微信公众号：ikaoti]

课程代码2585

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内、错选、多选或未选均无分。

1．二级直接耦合放大器Au1=15，Au2=20，则Au等

A.5

B.20

C.15

D.300

2．在开环放大电路中引入      负反馈，可使输入电阻增大

A.电压

B.电流

C.串联

D.并联

3．电路图中，处于开环状态的运放在本级电路中可能是

A.基本运算器

B.信号放大器

C.信号发生器

D.电压比较器

4．理想运放共模抑制比KCMRR视为

A.KCMRR=OH．KCMRR较小

C.KCMRR→∞

D.KCMRR与信号有关

5．在基本共射极放大电路中，输出电压出现了顶部削平的失真，这种失真是

A.截止失真

B.饱和失真

C.交越失真

D.频率失真

6．在N型半导体中，      是少数载流子

A.电子

B.空穴

C.三价元素

D.五价元素

7．电路如图所示，三个理想电流源按图连接，则等效后的电流源I等于

A.-6A

B.-4A

C.4A

D.6A

8.双极型晶体三极管工作在放大区的外部偏置条件是

A.发射结正偏，集电结反偏

B.发射结正偏，集电结正偏

C.发射结反偏，集电结反偏

D.发射结反偏，集电结正偏

9.共射极放大电路直流负载线由

A.电流放大系数β确定

B.基极电阻Rb与电源UCC确定

C.集电极电阻RC与电源UCC确定

D.负载电阻RL确定

10.温度升高时使晶体三极管

A.输入特性向右移动

B.导通电压升高

C.温度也升高

D.电流放大系数增大

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.理想集成运放开环电压增益AUO=            。

12.克服零点漂移最好的方法是在前级采用            放大器。

13.若三极管发射结正偏，集电结压偏，则三极管处于            状态。

14．单相桥式整流电路输出电压平均值UL=            U2(U2是电源变压器副边电压有效值)。

15.直接耦合放大器输入端电压为零时的输出电压称为            。

16.光电二极管工作处于            偏置状态，无光照时电流很小，有光照时电流

急剧增加。

17.图示电阻中有1安培的电子流从左二向右移动，则I1=            A。

18.差分放大电路对共模信号有较强的            作用。

19.电视机和广播发射机常采用            振荡器。

20.直流状态简化求解前提条件是被断开小电流支路中没有            。

三、分析计算题(本大题共2小题，第21小题15分，第22小题25分，共40分)

21．理想运放构成的电路如图所示，已知R1=RF=35KΩ，R2=70KΩ，Ui=3V。

(1)该理想运放构成何种运算电路；

(2)写出U0与Ui的关系式；

(3)若Ui=2V，求U0；

(4)说明该电路中反馈电路的形式。

22．如圈所示UCC=12V，RC=3KΩ，RE=3KΩ，硅晶体管的β=100，求：

(1)静态工作点；

(2)Ui=10mV，输出端不接负载时的U0。

(3)Ui=10mV，输出端接负载RL=6KΩ时的U0。

[最新年份咨询qq593777558]

四、设计题（本大题共20分)

23.设计一个由集成运放组成的电路，实现u0=2ui1+0.5ui2+4ui3,并对电路功能进行分

析。若取反馈电阻RF=1OOKΩ，试求电路中各电阻的电阻值。