2011年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础　试卷

(课程代码02609)

一、单项选择题(本大题共10小题。每小题1分。共10分)[最新年份咨询qq593777558]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．具有互换性的零件是

A.同一规格的

B.相互配合的

C.相同尺寸的

D.相同形状的

2．实际偏差等于零，说明实际尺寸

A.等于最大极限尺寸

B.等于基本尺寸

C.等于最小极限尺寸

D.合格

3．当孔、轴需要有相对转动时，则可选用

A.间隙配合

B.过渡配合

C.过盈配合

D.间隙或过渡配合

4．Φ45k6轴颈与滚动轴承内圈的配合与似Φ45H7／k6的配合相比

A.两者松紧程度相同

B.后者偏紧

C.前者偏紧

D.两者配合松紧没有可比性

5．可以根据不同控制要求，有不同的形位公差带形状的项目是

A.平面度

B.圆度

C.直线度

D.同轴度

6．对于一般公差——线性尺寸的未注公差，下列表述错误的是

A.线性尺寸的未注公差在正常维护和操作情况下代表经济加工精度

B.线性尺寸的未注公差主要用于较低精度的非配合尺寸

C.线性尺寸的未注公差指在车间普通工艺条件下，机床设备一般加工能力可保证的公

差

D.线性尺寸的未注公差即对该尺寸没有公差要求

7．游标卡尺测量两孔中心距，其测量方法属于

A.相对测量

B.间接测量

C.综合测量

D.动态测量

8．对同一几何量作多次测量，取其平均值作为测量结果，可减小

A.随机误差的影响

B.系统误差的影响

C.粗大误差的影响

D.人员误差的影响

9．渐开线直齿圆柱齿轮的齿形误差主要影响齿轮[最新年份咨询qq593777558]

A.传动准确性

B.传动平稳性

C.载荷分布均匀性

D.侧隙合理性

1O．对平键与轴槽的联结，应规定轴槽对轴的轴线的形位公差项目是

A.平行度

B.垂直度

C.位置度

D.对称度

二、填空题(本大题共lO小题。每空1分。共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．国家标准设置了        个尺寸公差等级，其中          精度最高。

12．基本尺寸是        给定的，一般应按照          尺寸选取。

13．零件具有互换性是指在装配时         ，装配后        。

14．过盈配合是指           的配合，特例是          等于零的配合。

15．测量技术包括         和           。

16．计量器具按结构特点可分为          、量规、        、计量装置等四类。

17．随机误差的正态分布曲线具有以下四个特性：对称性、          、          、

抵偿性。

18．光滑极限量规由           和           组成，通常成对使用。

19．螺纹按牙型分，有            螺纹、            螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹。

20．普通螺纹结合的基本要求是            和             。

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确。正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

21．实现互换性生产的基础是公差标准化。

22．公差，可以说是零件尺寸允许的最大偏差。

23．某实际轴线偏离基准轴线最远O．03mm，最近0．Olmm，则该实际轴线对基准轴线的同轴度误差为0．04mm。

24．平键与键槽的配合采用基轴制配合。

25．在精密测量中，量块按“级”使用。

26．国家标准规定，采用内缩方式验收是避免误收和误废。

27．标准公差值大小不仅和公差等级有关，还和基本尺寸有关。

28．圆柱度公差同时控制了圆柱体横截面和轴截面的形状误差。

29．公差等级的选择原则是在满足使用要求的前提下，尽量选取较高的公差等级。

30．螺距累积误差随着旋合长度增加而逐渐增大。

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分。共12分)

31．简述公差配合选择的步骤。

32．说明下列代号的含义。

(1)矩形花键：6×26H7×30H10×6H11

(2)M16×l-6H

33．简述尺寸链的含义及特征。

五、计算题(本大题共3小题，第1小题12分。第2小题10分，第3小题8分。共30分)

34．已知有一配合基本尺寸为Φ25mm，轴的公差0．013mm，孔的下偏差为O，最大间隙为

+O．054，平均间隙为+0．037。试求：

(1)孔的上偏差和孔公差、轴的上偏差和下偏差；

(2)另一极限间隙(或过盈)、配合公差，指明该配合的基准制、配合种类；

(3)分别画出孔、轴的尺寸公差带图；

(4)分别写出孔、轴实际尺寸的合格条件。

35．采用普通计量器具测量工件尺寸采用内缩验收方式。试求：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(1)确定安全裕度；

(2)确定该工件的上验收极限和下验收极限；

(3)确定计量器具不确定度的允许值。

36．用某仪器测量一零件，使用该仪器时的测量极限误差为。

(1)如果仅测量1次，测得值为50．050mm，试写出测量结果；

(2)如果重复测量4次，测得值分别为50．050、50．052、50．053、50．049，试以平均值的形式写出测量结果。

六、综合应用题(本大题共2小题。第一小题8分，第2小题lO

分，共18分)

37．说明平键连接的配合种类及应用场合，指出键宽的尺寸公差带代号。

38．用文字表述题38图标注的各项形位公差要求。

[最新年份咨询qq593777558]