2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础　试卷

(课程代码02609)

一、填空题(本大题共5小题，每空2分，共12分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．尺寸Φ80H8，已知IT8=46μm，则其最大极限尺寸是          mm，最小极限尺

寸是          mm。

2．选择基准制时，应优先选用          ，原因是可减少定尺寸孔用刀具和量具。

3．滚动轴承国家标准将内圈内径的公差带规定在零线的          。

4．普通螺纹精度标准仅对螺纹的中径规定了公差，而螺距偏差、半角偏差则由

控制。

5．轧钢机、矿山机械及起重机械用齿轮，其特点是传递功率大、速度低。主要要求[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

良好。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”。错误的在该题后的

“”内打“×”。

6.基本尺寸不同的零件，只要它们的公差值相同，就可以说明它们的精度要求相同。

7．某孔要求尺寸为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" ，今测得其实际尺寸为Φ19.962mm，可以判断该孔合格。

8．封闭环基本尺寸等于各组成基本尺寸的代数和。

9．端面全跳动公差和平面对轴线垂直度公差两者控制的效果完全不同。

10．零件的尺寸精度越高，通常表面粗糙度参数值相应取得越小。

11．配合H7／g6比H7／s6要紧。

12．滚动轴承内圈与轴的配合，采用间隙配合。

13．止规用来控制工件的实际尺寸不超越最大实体尺寸。

14．螺纹中径是影响螺纹互换性的主要参数。

15．齿轮传动的振动和噪声是由于齿轮传递运动的不准确性引起的。

三、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

16．下列有关公差等级的论述中，正确的是

A.公差等级高，则公差带窄

B.公差等级的高低，影响公差带的位置，决定配合的精度

C.孔、轴相配合，均为同级配合

D.标准规定，标准公差分为18级[最新年份咨询qq593777558]

17．属于形状公差的是

A.圆度

B.同轴度

C.圆跳动

D.平行度

18．圆柱度公差可以同时控制

A.同轴度

B.径向全跳动

C.圆度

D.轴线对端面的垂直度

19．下列公差带形状相同的是

A.轴线对轴线的平行度与面对面的平行度

B.轴线的直线度与同轴度[[微信公众号：ikaoti]

C.轴线的直线度与导轨的直线度

D.圆柱度与圆度

20．表面粗糙度值越小，则零件的

A.传动灵敏性差

B.抗疲劳强度差

C.耐磨性好

D.加工容易

21．下列配合中，配合公差最小的是

A.Φ25H7／f6

B.Φ25H8／u7

C.Φ50H7／r6

D.Φ50H8／f7

22．下述论述中正确的是

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 比 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 的精度低

B.Φ20g8比Φ20h7的精度低

C.国家标准规定不允许孔、轴公差带组成非基准制配合

D.零件的尺寸精度高，则其配合间隙必定小

23．下列配合零件应选用基孔制的是[[微信公众号：ikaoti]

A.轴承端盖与轴承孔配合

B.同一基本尺寸的轴与多孔相配，且有不同的配合性质

C.滚动轴承内圈与轴

D.轴为冷拉圆钢，不需再加工

24．下列孔、轴配合中，应选用过渡配合的是

A.既要求对中，又要拆卸方便

B.工作时有相对运动

C.不可拆联接

D.高温下工作，零件变形大

25．承受局部负荷的套圈应选的配合是

A.较紧的过渡配合

B.较紧的间隙配合

C.过盈配合

D.较紧的过盈配合

26．花键分度误差的控制用

A.平行度

B.对称度

C.位置度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.同轴度

27．题27图所示的尺寸链中，属于减环的是

A.A1

B.A3

C.A4

D.A5

28．影响齿轮载荷分布均匀性的误差项目是

A.切向综合误差

B.齿形误差

C.齿向误差

D.一齿径向综合误差

29．下列测量值中精度最高的是

A.真值为40mm，测得值为40.05mm

B.真值为40mm，测得值为40.02mm

C.真值为100mm，测得值为99.5mm

D.真值为100mm，测得值为100.03mm

30．对检验Φ30P7 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 孔用量规，下列说法正确的是

A.该量规称通规

B.该量规称止规

C.该量规属校对量规

D.该量规属工作量规

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)[最新年份咨询qq593777558]

31．简述如何选择基准制。

32．齿轮精度等级标注为7FLGB／T10095-1988，请解释其含义。

33．指出题33图形位公差标注的含义及公差带形状。[最新年份咨询qq593777558]

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

五、计算题(本大题共2小题，每小题lO分，共20分)

34．已知某一基本尺寸为Φ60mm的配合，经计算其间隙应为30～106μm，采用基孔制，试确定此配合的孔、轴上下偏差，并画出其尺寸公差带图。尺寸段50～80的标准公差值见下表

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"

35．如题35图所示零件，封闭环为A0，其尺寸变动范围应在9.9～10.1mm内，试求图中的尺寸标注能否满足尺寸AO的要求。

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"