2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础试题

课程代码：02609

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．对测量列的测得值进行数据处理过程中，采用3σ准则进行判断并予以剔除的是

A.随机误差

B.系统误差

C.粗大误差

D.器具误差

2．下列孔轴配合处不能应用基轴制配合的是

A.配合件的轴为冷拉钢制圆柱光轴

B.配合件的轴为标准件

C.一轴多孔且各处配合松紧程度不同

D.滚动轴承内圈与轴颈

3．下列对尺寸公差表述正确的是

A.允许尺寸变动的两个界限值

B.最大极限尺寸减去最小极限尺寸的绝对值

C.上偏差与下偏差的代数差

D.可以为正，个别情况下可以为负和零

4．量块属于计量器具分类中的

A.量具

B.量仪

C.量规

D.计量装置

5．定位公差项目有

A.同轴度、位置度、对称度

B.位置度、圆跳动、全跳动

C.同轴度、位置度、全跳动

D.位置度、对称度、圆跳动

6．实现互换性生产的条件是

A.批量生产和现代化生产

B.公差标准化和现代化生产

C.批量生产和技术测量

D.公差标准化和技术测量

7．安全裕度由被测工件的尺寸公差确定，一般取工件公差的

A.1％

B.9％

C.10％

D.90％

8．评定形状误差的基本准则是

A.最小条件法

B.定向最小包容区域法

C.定位最小包容区域法

D.三远点法

9．用钢丝法测量被测要素的直线度误差，是应用了形位误差检测原则中的

A.测量坐标值原则

B.与理想要素比较原则

C.测量跳动原则

D.控制实效边界原则

10．对低速、重载的传动齿轮，对齿轮传动的要求主要是

A.传动准确性

B.传动平稳性

C.载荷分布均匀性

D.侧隙合理性

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．通过测量得到的实际尺寸就是零件的真实尺寸。

12．上偏差总是大于下偏差。

13．过渡配合可能具有间隙或过盈的配合，因此过渡配合是间隙配合、过盈配合的特例。

14．测量的过程包括被测对象、计量器具、测量方法、测量精度。

15．形位公差的研究对象是构成零件几何特征的点、线、面。

16．国家标准规定滚动轴承外圈为基准轴，其公差带位于零线上方，下偏差为零。

17．光滑极限量规的通规模拟最大实体边界，按工件的最大实体尺寸设计。

18．分别加工轴径φ30h6、φ50f6、φ80r6，则三者的加工难易程度相当。

19．某轴一横截面的轮廓线由(φ20.006与φ20.002的两个同心圆包容，则该轴的圆度误差为0．002mm。

20．游标卡尺测量轴径，属于直接测量和比较测量。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

21．线性尺寸的一般公差在正常维护和操作情况下，代表             加工精度，主要用

于          尺寸。[[微信公众号：ikaoti]

22．间隙配合的孔轴公差带之间的关系：             公差带在            公差带之

上。

23．对于尺寸标注为φ45 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 0+0.025，其最大实体尺寸为             mm，最小实体尺寸

为             mm。[最新年份咨询qq593777558]

24．量块按“级”使用时，以量块          作为工作尺寸；按“等”使用时，以经检定的

量块             作为工作尺寸。

25．按测量在加工过程中所起的作用，测量方法可分为             测量和

测量。

26．国家标准规定的形状公差项目有             、平面度、             和圆柱度。

27．建立尺寸链时，应遵循原则，使组成环的数目为             。

28．国家标准规定的内缩的验收极限是从工件的最大实体尺寸和最小实体尺寸向

内移动一个             来确定。

29．用完全互换法解算尺寸链时，封闭环的上偏差等于所有增环的             偏差减去

所有减环的             偏差。

30．表示测量结果中的随机分散的特性是测量精度三个概念中的             度，若随机

误差小，则             。

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

请在答题卡上作答。

31．简述矩形花键联接的定心方式。

32．简述取样长度和评定长度的概念。

33．简述以下代号的含义。

(1)φ45H7／f6

(2)φ45 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 0+0.025

五、计算题(本大题共3小题，第34小题12分，第35小题10分，第36小题8分，共30分)

请在答题卡上作答。

34．已知有一配合基本尺寸为φ50mm，采用基孔制，孔和轴公差等级相同，配合公差为

0.078mm，最大间隙为+0.103。[最新年份咨询qq593777558]

试求：(1)孔的上偏差、下偏差和公差；

(2)轴的上偏差、下偏差和轴公差；

(3)另一极限间隙(或过盈)、平均间隙(或过盈)；

(4)分别画出孔、轴的尺寸公差带图；

(5)分别写出孔、轴在零件图上尺寸标注形式。

35．对某一工件的尺寸进行10次等精度测量，各次的测得值记录如下(单位：mm)：

10.012、10.010、10.013、10.012、10.014、10.016、10.011、10.013、10.012、10.011。

求：(1)测量列任一测得值的标准差；[[微信公众号：ikaoti]

(2)判断有无粗大误差；

(3)用测得值10．012表示的测量结果。

36.用三种方法分别测量尺寸为20mm、30mm和80mm的三种零件，测得值分别为20.020mm、30.060mm、80.040mm，试比较这三种测量方法的测量精度的高低。

六、综合应用题(本大题共2小题，第37小题8分。第38小题10分，共18分)

请在答题卡上作答。

37．用螺纹量规检验螺纹，已知被检螺纹的顶径是合格的，检验时螺纹通规未通过被检螺

纹，而止规却通过，说明被检螺纹实际存在的误差。

38．用文字表述题38图标注的各项形位公差要求。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]