2007年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

生产管理与质量工程试卷

(课程代码2647)

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)

1．某模具生产车间为本企业其他车间提供模具的生产过程属于()

A.基本生产过程

B.生产技术准备过程

C.辅助生产过程

D.生产服务过程

2．企业厂址选择的决策属于()

A.生产类型的选择范畴

B.生产能力发展战略范畴

C.生产作业管理的战略决策范畴

D，供应生产一体化决策范畴

3．正确的企业战略目标来自于正确的()

A.企业管理制度

B.企业生产类型

C.企业经营理念

D.企业生产规模

4．产品的定型阶段处于产品设计的()

A.创意阶段

B.技术任务书编制阶段

C.技术设计阶段

D.工作图设计阶段

5．当生产计划已不太安全时，其安全边际率应该为()

A.10％～15％

B.15％～25％

C.25％～40％

D.45％以上

6．成批生产方式中，制品加工周期最长的移动方式是()

A.顺序移动方式

B.平行移动方式

C.平行顺序移动方式

D.顺序平行移动方式

7．在MRP系统的更新方式中，重新生成方式适用的场合是()[最新年份咨询qq593777558]

A.生产环境不太稳定

B.产品计划基本保持稳定

C.生产环境比较稳定

D.计划修改比较频繁

8．固定订货期系统的决策变量应是()

A.检查库存时间周期和目标库存水平

B.订购批量和定货点储备量

C.订购批量与目标库存水平

D.订购批量与检查库存时间周期

9．按工艺性质可将机械制造企业的设备分为()

A.基本生产设备和辅助生产设备

B.机械加工设备与动力设备

C.流程式设备和非流程式设备

D.机械加工设备与维修用设备

10．设备从投入使用到由于遭受无形磨损而丧失使用价值被淘汰为止所经历的时间称为()

A.物质寿命

B.技术寿命

C.经济寿命

D.市场寿命

11．网络图时间参数的计算中，活动(i，j)总时差TF(i，j)等于()

A，LF(i，j)一t(i，J)

B.LS(i，i)一ES(i，j)

C.ES(i，j)一LS(i，j)

D.EF(i，i)一LF(i，i)

12．CIMS生产经营分系统的核心是()

A.MRPlI

B.MRP

C.计算机辅助工程分析

D.计算机辅助工艺设计

13．人们的消费观念和消费形态，从理性消费向感性消费和感情消费的转变，使得广大消费者

更加关注产品的()

A.生产成本和生产技术因素[最新年份咨询qq593777558]

B.外观设计、功能多少与价格高低等因素[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.质量的优劣与价格的高低等因素

D.品牌、服务以及体现个人感受特性的个性要求

14，实践中，通常将间接反映产品质量特性的规范要求和技术特性称为()

A.目的质量特性

B，代用质量特性

C.使用质量特性

D.工作质量特性

15．强调对生产制造过程的预防性控制作用的质量管理阶段是()

A.原始质量管理阶段

B.质量检验阶段

C.统计质量管理阶段

D.事后控制阶段

16．大量事实表明，我国产品的质量问题大部分产生于()

A.设计过程

B.制造过程

C.服务过程

D.使用过程

17．为压缩引起功能目标值超出规格范围的原因偏差的设计阶段称为()

A.工艺设计阶段

B.系统设计阶段

C.参数设计阶段

D.容差设计阶段

18．当工序能力指数Cp>I．67时，说明()

A.工序能力过于充足

B.工序能力不足

C.工序能力尚可

D.工序能力严重不足

19．质量检验的方式按检验的性质划分，可分为官能检验和()

A.计数检验

B.感觉检验

C.抽样检验

D.理化检验

20质量成本中预防成本和鉴定成本的投入量发生变化时，必然会导致企业内外部损失发生相

应变化，分析其变化程度的方法称为()

A.敏感度分析

B.指标分析法

C.排列图分析

D.质量成本趋势分析

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．下列产品的生产可选择作业车间生产的有()

A.重型机床

B.锅炉

C.水泥

D.食糖

E．电视机

22．下列各项工作中，属于生产工艺准备工作内容的有()

A.对产品设计的工艺性进行分析和审查

B.确定加工和装配的技术条件．

C.拟定工艺方案

D.确定产品质量控制与技术检验方法

E．编制工艺文件

23．下列关于设备的无形磨损的表述，正确的有()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.设备的无形磨损表现为设备原始价值的贬值

B.设备的无形磨损不会使设备丧失使用价值

C.设备的无形磨损不影响设备的功能

D.设备的无形磨损是指设各在闲置过程中发生的磨损

E．设备的无形磨损是源于自然力的作用所产生的磨损

24．质量检验的基本职能有()

A.保证职能

B.计划职能[最新年份咨询qq593777558]

C.报告职能

D.改进职能

E．预防职能

25．在分析质量成本时，下列应计人外部损失成本的有()

A.质量审核费用

B.申诉受理费用

C.保修费用

D.择价损失费用

E．处理质量缺陷费用

三、简答题(本大题共5小题．每小题6分。共30分)

26．简述生产作业控制的意义和任务。

27．简述物料需求计划系统的工作目标。

28．简述连续检查控制方式的主要特点。

29．简述网络图的绘制规则。

30．筒述PDcA循环的工作程序及特点。

四、论述题(本大题共l小题，lO分)

31．联系实际论述生产管理在现代企业生产经营中的主要作用々

五、讨算题(本大题共3小题，第3z小题5分，第33小题10分，第34小题15分。共30分)

32．有一混系统如题32图，系统中个功能链节的可靠度为：R1=R2=R3=0.9，R4=0.85，R5=0.9，R6=0.95，试计算该系统的可靠度。

33．已知生产第一台产品所花费的工时为3500h,学习率为90%，并给定每周的生产能力为4800h。问：生产20台的生产周期需多少周（学习率为90%的改善系数为0.634/14.61，其中，“/”后的数字为累积效应的改善系数）？

34．某工产对所生产的集成电路板质量（每100快集成电路板上的缺陷系数）进行了抽样调查，样本按每隔2小时一次，每次抽取了100快，共抽取了20次，得到的样本数据

下表所示。试绘制图C控制图，并判断该产品的生产过程是否处于受控状态？