2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

分析化学(二)试卷

(课程代码3047)

。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、选择题(本大题共15小题，其中1-10小题每小题1分，11-15小题每小题2

分，共20分。)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1．分析测定中的偶然误差，就统计规律来讲

A.数值固定不变

B.数值随机可变[[微信公众号：ikaoti]

C.无法确定

D.正负误差出现的几率相等

2．沉淀聚集的速度，与生成沉淀物质的有关

A.沉淀量

B.过饱和度

C.构晶离子的浓度

D.压强

3．光学分析法中，使用到电磁波谱．其中红外光的波长范围为

A.10～400nm

B.400～750nm

C.O．76～500μm

D.0.1～100cm

4．波数(σ)是指

A.每厘米内波的振动次数

B.相邻两个波峰或波谷间的距离

C.每秒钟内振动的次数

D.一个电子通过lV电压降时具有的能量

5．某符合比耳定律的有色溶液，当浓度为c时，其透光率为T0；若浓度增加l倍，此时吸

光度为

A.T0／2

B.2T0

C.2(-lgT0)

D.(1gT0)／2

6．影响摩尔吸光系数ε大小的是

A.吸光物质的浓度

B.吸收池的长度

C.入射光波长

D.入射光强度

7．色谱法中用于定量的参数是

A.保留时间

B.相对保留值

C.半峰宽

D.峰面积

8．液相色谱中，最常用的进样器是

A.六通阀

B.医用注射器

C.微量注射器

D.移液枪

9．红外光谱的谱带较多，能较方便地对单组分或多组分进行定量分析，但红外光谱法的灵

敏度较低，尚不适于测定的是

A.常量组分

B.微量组分

C.气体试样

D.固体和液体试样

10．核磁共振吸收的应用十分广泛，但它主要用于

A.定量分析

B.结构和含量分析

C.结构分析

D.表面状态和化学状态分析

11．欲配制1000ml0.1mol／LHCI溶液，应取12mol／L浓盐酸

A.0.83ml

B.1.2ml

C.8.3ml

D.12ml

12．不饱和烃类分子中除含有σ键外，还含有π键，它们可产生的两种跃迁是

A.σ→σ*和π→π*[[微信公众号：ikaoti]

B.σ→σ*和n→σ*

C.π→π*和n→π*

D.n→σ*和π→π*

13．溶剂对电子光谱的影响较为复杂，改变溶剂的极性

A.不会引起吸收带形状的变化

B.会使吸收带的最大吸收波长发生变化

C.精细结构并不消失

D.对测定影响不大

14．某芳烃(M=134)，质谱图上于m／e91处显一强峰，试问其可能的结构是

A.

B.

C.

D.

15．乙醇高分辨1HNMR谱图中，由低场到高场排列的质子种类及相应峰数(括号内数字为

偶合分裂峰数)为

A.CH2(3)—CH3(4)—OH(1)

B.CH2(4)—CH3(3)—OH(1)

C.OH(1)—CH2(4)—CH3(3)

D.OH(3)—CH2(3)—CH3(4)

二、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．有效数字的修约规则是___________。

17．在水以外的溶剂中进行滴定的方法称为______________________。

18．标定HCI溶液常用的基准物质是___________、___________。

19．测定水的硬度时，控制溶液酸度的缓冲溶液是___________，且以___________为指示剂。

20．液相色谱法中使用的梯度洗提操作是指在分离过程中按一定的程序连续改变___________；而气相色谱法中使用的程序升温操作是指柱温按_________________________________。这些操作的目的都是为了提高___________效果。

2l．范氏方程H=A+B／U+CU，其中A称为___________，B／U称___________，CU称为

___________。

22．对于紫外及可见分光光度计，在可见光区可以用___________吸收池，而紫外光区则[最新年份咨询qq593777558]

用___________吸收池进行测量。

23．共轭效应使电子云密度平均化，造成双键略有伸长，单键略有缩短。因此，双键的红外

吸收频率往___________波数方向移动。

24．在有机化合物中，常常因取代基的变更或溶剂的改变，使其吸收带曲最大吸收波长发生

移动，向长波方向移动称为___________，向短波方向移动称为___________。

25．从一张核磁共振图潜上可以获得三方面的信息，即___________、___________和___________，前两者可以用以推断化合物的基团，后者可作为判断化合物所含有的质

子数的多少依据。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26．系统误差

27．滴定终点

28．边缘效应

29．R带吸收

30．保留时间

四、简答题(本大题共2小题，每小题1O分，共20分)

3l．简述金属指示剂应具备的条件。

32．请画出液相色谱仪的结构框图。简要说明进行液相色谱分析时的注意事项,2005版药

典规定用哪些指标评价柱效?

五、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

33．用草酸(H2C2O4·2H20)基准物标定约O.2mol/LNaOH溶液的浓度，欲消耗NaOH溶

液的体积为20～25mL，应称取基准物质多少克(MH2C2O4·2H20=126.1g/mol)?

34．维生素B12的水溶液在361nm处的值是207，于1cm吸收池中，测得溶液的吸光度

为0.456，求此样品溶液的浓度。

六、推测结构题(本大题共2小题，每小题5分，共1O分)

35．某化合物分子式为C5H8O，红外光谱数据如下：3020、2900、1690和1620cm-1，其紫

外吸收光谱的λmax=227nm，已知该化合物不是醛，试指出它可能的结构。

36．由以下分子式及1HNMR信息推测结构式，a→b→c为由高场到低场。