2006年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

中药制药工程原理与设备试卷

(课程代码3052)

一、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

- 任意两相邻流体之间互施作用力以阻碍各层流体之间的相对运动，流体的这种现象称

为                    。

2．在中药制药生产中，对非均相混合物进行分离一般采用          的方法。

3．生产上常用的换热器内流体流向大致有四种类型                                  。

4．泵的内部能量损失主要有三种分别是                                     。

5．辐射传热中，热射线服从                                                 。

6．利用液态均相混合物中各组分挥发性的不同而进行分离的主要操作，称为            。

7．在干燥操作条件下，物料中能够被除去的水分称为                  。

8．某一反应釜的表压1.0133×l05Pa，该反应釜的绝对压力为                   。

9．H-qv曲线：表示泵的扬程与流量的关系。它表示                 。

l0．搅拌器通常采用两种方式进行放大。一种是       放大，另一种是          放大。

二、名词解释题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

11．傅立叶定律

12．相对挥发度

13．涡流扩散

14．萃取

三、问答题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)

15．离心泵的安装高度受哪些因素影响?

16．蒸发的目的是什么?

17．中药提取常用的方法有哪些?采用不同提取方法的根据是什么?

18．精馏的原理是什么?

19．干燥的基本原理和条件是什么?

四、计算题(本大题共4小题，第20、23题l0分，第2l、22题12分，共44分)

20．水槽内液面至水管出口的垂直距离是6.2m，水管 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φll4×4mm的钢管，损失能量

是58.86J／kg。试求出口处流量。

21．某厂用0.2MPa(表压)的饱和蒸汽将环丁砜水溶液由105℃加热至115℃后送入再生塔。已知流量为200m3／h，溶液的密度为1080kg／m3，比容为2．93kJ／(kg·℃)，试求水蒸汽消耗量，又设所用换热器的传热系数K为700W／(m2·K)，试求所需的传热面积。

已知0.2MPa(表压)的汽化热r=2169kJ／kg，Ts=132.9℃。

22．在一连续糯馏蜡中分离ＣＳ2和CCI4混合物。已知物料中含CＳ２30％(质量，下同)，进料流速4000kg／h，若要求馏出液和釜残液中CS2组成分别为97％和5％，试求馏出液和釜残液的摩尔流量。(已知CS2和CCl4摩尔质量分别为76和153.8)

23．在单壳程、双管程的列管式换热器中．进行热交换，已知热流体由90℃冷却至70℃，冷流体由25℃加热到60℃，试求此时的对数平均温度。(已知 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ△t=0.91)