2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

中药制药工程原理与设备试题

课程代码：3052

一、填空题(本大题共10小题。每小题2分．共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分o

1．静止液体中某一点的压力与其几何位置有关；深度相同，处于同一水平面上的各点压力

2．用离心泵向锅炉供水，若锅炉中的压力突然升高，则泵提供的流量                ，扬程

3．物料粉碎中雷庭格定律适用于                的细碎。

4．蒸发时产生的二次蒸气直接冷凝而不再利用的过程，称为                。

5．总传热系数必须和所选择的                相对应，所选择的                不同，对应的总传热系数亦不同。

6．物料中不能被干燥去除的水分称为平衡水分，平衡水分属于物料中的                。

7．蒸馏分离操作的依据是                。

8．旋液分离器主要用于混合液的

9．气液两相在同一塔板上充分接触并进行传热传质，离开塔板时，若两相温度相等，组成互成平衡，这种塔板称为                。

10．在混合操作中，参与混合的物料相互间                ，并保持各自                。

二、问答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

11．离心泵的特性曲线有几条?分别是什么?

12．在中药生产中，提取工艺参数对提取过程的影响有哪些?

13．在化工生产过程中，对传热过程的要求是什么?

14．什么叫全回流?在什么情况下应用全回流操作?[最新年份咨询qq593777558]

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

15．粉碎度

16．允许吸上真空度

17．对流传质

18．超临界流体

19．辐射传热

四、计算题(本大题共4小题，第20、21小题各10分，第22、3小题各12分。共44分)

20．在定态流动系统中，有一不可压缩流体充满全管并作定向连续流动，若粗管的直径是细管直径的两倍，试求细管流体的流速是粗管流体流速的多少倍?

21．由实验测得常压下丙酮(A)和水(B)混合物的汽液相平衡组成为y=0.839，x=0.4(均为摩尔分率)，试求此时对应的相对挥发度。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

22．在一个l80×l0mm的套管换热器中，热水流量为3500kg／h，需从100℃冷却到60℃，冷水人口温度为20℃，出口为30℃，内管外表面总传热系数K=2326W／(m2·K)，冷却水走内管，忽略热损失。试求：[最新年份咨询qq593777558]

(1)冷却水用量；(2)逆流时管长。C水=4.18kJ／(kg·K)

23．在连续精馏塔中分离苯-甲苯混合液，每小时处理量为1500kg，原料中苯的含量为0.4(摩尔分率，下同)，要求塔顶苯的组成不低于0.95，釜液苯的组成不大于5％，求塔顶及塔底产品量