2007年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

中药制药工程原理与设备试卷

(课程代码3052)

。

一、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．在某设备上，真空表的读数为l0kPa，其绝对压强为____________Pa。已知该地区大气

压强为101325Pa。

2．在流动系统中，若截面上流体压强、密度、流速等仅随____________改变，不随时间改

变，称为定态流动。

3．搅拌器通常采用两种方式进行放大。一种是____________放大，另一种是__________放

大。

4．离心泵起动时需____________和____________。

5．在一定空气状态下干燥某物料，能用干燥方法除去的水分为____________；不能用干

燥方法除去的水分为____________。

6．生产上常用的换热器内流体流向大致有四种类型，分别是____________、____________、____________和____________。

7．雷庭格定律认为，粉碎所需的能量与物料新产生的____________有关，与粉碎后平均粒径的倒数和粉碎前平均粒径的倒数差成____________。

8．对流传热的热阻主要集中____________。

9．萃取操作的依据是____________________________________________________________。

10．泵的内部能量损失主要有三种分别是____________、____________和____________。

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

11．气蚀余量

12．热传导

13．离心分离

14．多效蒸发

15．结合水分

三、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分)

16．简述安装离心泵时要控制其安装高度的原因。

17．简述蒸馏操作的特点。

18．简述测定干燥速率曲线所必须的恒定条件。

19．简述超临界流体萃取的主要影响因素。

四、计算题(本大题共4小题，第20、22小题各l0分，第2l、23小题各12分，共44分)

20．试计算在20℃时70％(质量)的醋酸水溶液的密度。

(已知20℃时，醋酸、水的密度分别为：Ρ1=1049kg/m3，Ρ2=998kg/m3)

21．密度为850kg/m3的料液从高位槽送人塔中，高位槽内的液面维持恒定。塔内表压为

9.807×103pa，进料量为5m3/h。连接管为Φ38×2.5mm的钢管，料液在连接管内流动

时的能量损失为30J/kg。问高位槽内的液面应比塔内的进料口高出多少米?

22．平壁设备外表面上包有保温层，设备内流体的平均温度为134℃，保温层外表面温度为

40℃，保温材料的导热系数λ=0.09W／(m·℃)，周围环境温度为20℃。试求保温层

厚度。设传热总热阻只集中在保温层内，其他热阻可以忽略不计。

23．将5000kg／h含乙醇15％(摩尔百分数，下同)和水85％的混合液在常压连续精馏塔中

分离。要求馏出液中含乙醇82％，塔釜残液含乙醇不高于0.04％，试求馏出液、塔釜残液的流量及塔顶易挥发组分的回收率。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(已知乙醇的千摩尔质量为46kg/kmol，水的千摩尔质量为18kg/kmol)