2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

中药制药工程原理与设备　试卷

(课程代码03052)

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是

A.管路不光滑

B.流体的速度大于零

C.流体具有粘性

D.流体密度大

2．离心泵铭牌上标明的扬程是指

A.功率最大时的扬程

B.流量最大时的扬程

C.效率最高时的扬程

D.流速最大时的扬程

3．对流传热仅发生在

A.固体中

B.气体中

C.静止的流体中

D.流动的流体中

4．当原料液露点进料时，q值

A.q=0

B.0<q<l

C.q=1

D.q>l

5．对于饱和湿空气，表示空气性质的温度t、tw和td的关系为[[微信公众号：ikaoti]

A.t>tw>td

B.t=tw=td

C.t<tw<td

D.t>tw=td

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

6．在定态流动系统中，乙醇在管中连续充满全管流过，其在粗管中的流速为10m2/s，粗管

的直径是细管直径的两倍，则乙醇在细管的流速是__________。

7．当流体处于完全湍流时，摩擦因素λ与__________有关。

8．往复泵增加往复次数，流量__________，扬程__________。(空格内选填增大、

减少或不变)

9．切药机主要用于根、茎、叶、草等的切制，能把药用部位切成片、段、细条或碎块，不适用于__________药料或__________的切制。[[微信公众号：ikaoti]

10．两流体通过间壁式换热，冷流体从25℃加热到65℃，热流体从100℃冷却到70℃，则逆流时的Δtm=__________，并流时的Δtm=__________。

11．多效蒸发指将多个蒸发器__________运行，将二次蒸气用作下一个蒸发器的

__________。

12．在连续精馏操作中，一般将精馏塔中进料板以上的塔段称为__________，以下的塔

段称为__________。

13．精馏过程是利用__________和__________的原理完成的。

14．层流底层越薄，导热热阻越__________。

15．将过热的混合蒸气冷凝产生第一滴冷凝液时的温度称为__________。

三、判断题(本大题共6小题，每小题1分，共6分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

16．当液面上方的压力P0有变化时，液体内部各点压力产生同样大小的变化。

17．离心泵有自吸能力。

18．参与混合的物料相互间不能发生化学反应，并保持各自原有的化学性质。

19．自由沉降不适用于非常微细的颗粒。

20．精馏过程中，全回流所需的理论板数最多。

21．结晶水是靠化学力与物料相结合的。

四、名词解释题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

22．表面力

23．扬程

24．粉碎

25．加压过滤

26．辐射干燥

27．平衡水分

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

28．试比较层流与湍流的区别?

29．简述离心泵操作的注意事项。

30．什么是重力沉降和离心沉降?试简要说明重力沉降和离心沉降在中药生产中的应用。

31．试比较板式塔和填料塔的性能。

32．什么是干球温度、湿球温度、绝热饱和温度?

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

33．燃烧炉内层为耐火砖，厚度为460mm，外层为绝缘砖，厚度为230mm，炉内、外壁温分别为1200℃和100℃，假设两层接触良好，试求导热的热流密度及两层砖的界面温度，已知耐火砖的导热系数λ1=1.5W/(m·℃)，绝缘砖的导热系数λ2=0.15W/(m·℃)。

34．在连续的精馏塔操作中，精馏段操作方程为y=0.78x+0.2，q线方程为

y=-0.45x+0.6试求：

(1)回流比R及馏出液易挥发组分的摩尔分率xd；

(2)进料热状态参数q，及原料组成xF；

(3)精馏段及提馏段两操作线的交点坐标。