2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

中药制药工程原理与设备试卷

(课程代码03052)

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1．当流体质点作不规则的杂乱运动时，流体在管内的流动状态是

A.层流

B.湍流

C.过渡流

D.旋涡流

2．离心泵的效率最高点称为[[微信公众号：ikaoti]

A.设计点

B.操作点

C.计算点

D.工作点

3．恒压过滤时，如果滤饼层不可压缩，介质阻力可忽略，当操作压力增加一倍时，则过滤速率为原来的

A.2倍

B.5倍

C.6倍

D.8倍

4．对流传热的热阻主要存在于

A.湍流主体

B.层流内层

C.固体壁面

D.缓冲层

5．当原料液泡点进料时，q值

A.q=0

B.0<q<1

C.q=1

D.q>1[最新年份咨询qq593777558]

二、填空题(本大题共16空，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6．在静止的连续的同一液体中，处于同一水平面上各点的压强________。

7．有一套管换热器，外管和内管直径分别为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φ57X3．5mm和 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φ30×2．5mm，则其水力当量直径为________。

8．叶片泵是藉高速旋转的________使流体获得能量，容积泵则是利用________在泵腔内作往复或回旋运动。

9．我国离心泵标准中，采用________和________这两个指标对泵的气蚀现象加以控制。

10．万能磨粉机应用时，先________，待高速转动再加入________，以免阻塞于钢齿间而增加电动机起动时的负荷。

11．萃取是利用各种物质在选定溶剂中________的不同，以分离混合物中组分的一种方法。其中选定的溶剂称为________。

12．在饼层过滤中，真正起到发挥拦截颗粒作用的是________，而不是________。

13．金属固体中的热传导是因________的运动而发生，气体中的热传导是由于________而引起的。

14．理想液体应遵循________。

15．当总压一定时，将混合液体加热至沸腾，产生的第一个气泡时的温度称为________。

三、判断题(本大题共6小题，每小题1分，共6分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”。错误的打“x”。

16．大气压力、摩擦力属于接触力。

17．当2000<Re<4000时，可能是层流也可能是湍流。

18．《中国药典》共规定了九种筛号，一号筛的筛孔内径最小，九号筛的内径最大。

19．平衡蒸馏多用于待分离混合物中各组分挥发度相差较小而对分离要求高的场合。

20．当颗粒为球形时， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φs=1。

21．当空气湿度为定值时，温度越高，其相对湿度越低，用作干燥介质时，其吸收水蒸气的能力越强。

四、名词解释题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

22．可压缩性流体

23．水力损失

24．非均相物系

25．理论板

26．对流干燥

27．绝热饱和温度

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

28．如何抑制搅拌罐的“打旋”现象?

29．简述离心泵启动前需要灌满液体的原因。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

30．简述中药提取所包含的方法及各方法的含义。

31．简述在制药工业生产中，对填料的基本要求。

32．简述结合求分与非结合水分的含义，它们之间有何区别?

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

33．如图所示，泵将水从水池送至高位槽，高位槽液面高于水池液面50m，管路全部能量损失为20J／kg，流量为36m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3／h，高位槽与水池均为敞口，

(1)求泵的有效功率；

(2)若泵的效率为0．65，则轴功率为多少?(水的密度为1000kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3)