2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]

中药制药工程原理与设备试卷

(课程代码3052)

一、填空题(本大题共10小题,每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.切应力与速度梯度呈线性关系的流体，称为___________。

2．离心泵起动时需___________和___________。

3．总传热系数必须和所选择的___________相对应，所选择的___________不同，对应的总传热系数亦不同。

4.对流传质就是湍流主体与相界面之间的___________传质作用的总和。

5．气液两相在同一塔板上充分接触进行传热传质，离开塔板时，若两相温度相等，组成互

成平衡，这种塔板称为___________。[最新年份咨询qq593777558]

6．某被测系统的表压为2大气压时，该系统的真实(绝对)压力为___________。

7P—qv曲线是泵的轴功率与流量的关系，它表示___________。

8．中药提取常用的方法有___________、___________、___________、___________。[[微信公众号：ikaoti]

9．液态均相混合物加热升温使其沸腾，使混合液部分汽化达到气液相平衡，并产生气、液

两相。这种多次部分汽化和多次音l5分冷凝从而得到较高纯度的易挥发组分和较高纯

度的难挥发组分的操作，称之为___________。

10．物料粉碎中雷庭格定律适用于___________的细碎。

二、名词解释题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

11．气缚现象

12．提取

13．平衡蒸馏

14．平衡水分

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

15．简述应用柏努利方程需要注意的问题。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

16．混合操作中有哪几种运动形式?并说明混合操作时需要注意的问题。

17．简述对流传热的机理及对流传热的主要热阻在哪里。

18．泵在输送液体过程中，存在J1十l,ll量损失?简释各种能量损失的含义。

19．简述干燥后的物料有时会出现吸潮或失水现象的原因。

四、计算题(本大题共4小题，第20、22小题每小题10分，第21、23小题每小题12分，共44分。)

20．将比重为l．84的液体从敞口贮槽中用泵输送到20m高处敞口存储罐中。设泵的进

口管是 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φ108×4mm，液体的流速是1m／s．泵的出口管是 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT φ66X3mm，损失压头是3m

液柱。试求泵出口处的流速和所需外加功。

21．用20℃清水做介质，核定一台已使用过的离心泵的性能，通过实验测得流量为lOm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3／h，泵出口处压力表凑数为l7．22×10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 4PA.泵的人口处真空表泼数为2.14×10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 4Pa，轴功率为1．07kW，电机的转速为2900r／min,真空表与压力表之间垂直距离为05m。试求废泵在上述条件下的扬程和效率。[[微信公众号：ikaoti]

(P水=1000kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3)

22.醋酸水溶液精馏塔，进料中含醋酸65％(mol，下同)。操作时馏出液摩尔流量与进料

摩尔流量之比为0．34，所得釜残液中含醋酸98％，求此时釜残液中醋酸的回收率。

23．某平壁燃烧炉是由一层耐火砖与一层普通砖砌成，两层厚度均为225mm，其导热系数

分别为1．4W／(m·℃)及0．8W／(m·℃)，待操作稳定后，测得炉壁的内表面温度为930℃，外表面温度为90。C。为减少热损失，在砖的外表而增加一层厚度为50mm．导热系数分别为0.06W／(m·℃)的保温材料。操作稳定后，又测得炉壁内表面温度为930℃，外表面温度为55℃。试计算加保温层后炉壁热损失减少的百分率。