2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

中药制药工程原理与设备试卷

（课程代码03052）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

的相应代码涂黑。^未涂、错涂或多涂均无分。

1．流体流经截面为矩形（长和宽分别为a和b），则其水力当量直径为

A.(a+b)/2

B.2ab

C.2ab/(a+b)

D.2(a+b)/ab

2．离心泵工作时，通过改变出口阀的开度来调节流量，其本质是

A.改变泵的功率

B.改变泵的扬程[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.改变泵的特性曲线

D.改变管路的特性曲线

3．在中药生产中利用重力沉降实现分离的目的是

A.除尘

B.收集药粉

C.澄清药液

D.收集药液雾滴[最新年份咨询qq593777558]

4．下列参数中，与空气的温度无关的是

A.露点

B.相对湿度

C.绝热饱和温度

D.湿球温度

5．当原料液为过冷液体进料时，q值应为

A.q=0

B.O<q<l

C.q=1

D.q>1

二、判断选择题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂

黑。

6．当流体处于水力粗糙管时，入与Re和e/D有关。

7．往复泵无自吸能力。

8．深层过滤时，混悬颗粒沉积在床层内部的孔道壁面上，而不形成滤饼。

9．相对挥发度越大，说明物系越易分离。

10.吸附水是靠化学力与物料相结合的。

11.连续蒸馏属于稳态操作，是工业生产中最常用的蒸馏方式。

三、填空题（本大题共16空，每空1分，共16分）

请在答题卡上作答。

12.在通常情况下，流体的流动类型可通过Re数来判断，当____时，一般为层

流，当____时，一般为湍流。

13.搅拌器的功能是提供搅拌过程所需要的____和适宜的____。

14.离心泵启动时，泵内如有空气，虽然启动离心泵，但无法输送液体，此现象称为____

现象。

15.精馏塔的理论板数通常用____或____来求解。

16.沉降操作是指在某种力场中，由于非均相物系中分散相和____之间存在

，在力的作用下使之发生相对运动而实现分离的操作过程。

17.对流传热是____与____的综合传热过程。[最新年份咨询qq593777558]

18.多层平壁热传导的总推动力为各层____之和。

19.填料塔以______作为气液接触元件，气液两相在填料层中____连续接触。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20.普通温度计于湿空气中测得的温度称为____。

21.利用吸湿材料将物料中的湿分吸收成吸附的去湿方法称为____。

四、名词解释题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

请在答题卡上作答。

22．不可压缩性流体

23．闭路粉碎

24.球形度

25.等温面

26.全回流

27.露点

五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

请在答题卡上作答。

28.原来用于输送水的离心泵，现用来输送密度为水的1.2倍的水溶液，水溶液的其它物理

性质与水相同，若管路布局与离心泵前、后开口容器液面的垂直距离保持不变，则其

对下列因素有无变化？(1)流量；(2)压头；(3)泵出口处压强表的读数；(4)泵的轴功率。

29.简述重力沉降速度与离心沉降速度的异同。

30.简述非均相混合物分离的主要目的。

31.简述强化传热过程的途径。

32.简述干燥中药材的目的。

六、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

请在答题卡上作答。

33.在传热面积为20m2的某换热器中，用温度为20°C，流量为13200kg/h的冷却水冷却

进口温度为110°C的醋酸，两流体逆流流动，换热器刚投入使用时，冷却水出口温度为

45C，醋酸出口温度为40℃，运转一段时间后，冷流体流量不变，进口温度不变，而

冷却水温度降至38°C，试求(1)总传热系数K下降的百分率；(2)试分析导致此现象的原

因。（水的比热容是4.2kJ/kg．℃）

34.在连续的精馏塔中分离苯和甲苯二元溶液，原料液的流量为100kmol/h，组成为含苯

0.44（摩尔分率，下同），含甲苯0.56，塔顶馏出液中苯的回收率为97%，要求塔釜残

液含苯不超过0.0235。试求釜残液的流量和塔顶馏出液的流量及组成。