2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]

中药制药工程原理与设备试题[[微信公众号：ikaoti]

（课程代码03052）

考生答题[[微信公众号：ikaoti]

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．湍流与层流的本质区别在于

A.湍流的流速大于层流的流速

B.湍流的Re数大于层流的Re数

C.流道截面大的为湍流，截面小的为层流

D.湍流存在脉动，而层流不存在脉动

2．为了避免引起“气缚”现象，旋涡泵启动前应

A.灌满液体

B.灌满气体

C.关闭出口阀

D.关闭进口阀

3．中药材粉碎后，为确定粉末的等级，用不同规格的筛网进行筛选的次数为

A.2次

B.3次

C.4次

D.5次

4．过滤操作的推动力是由于过滤介质两侧存在

A.温度差

B.浓度差

C.压力差[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.密度差

5．两流体通过间壁式换热，冷流体从20℃加热到60℃，热流体从100℃冷却到70℃，则两

流体做并流时的对数平均温度差是

A.45℃

B.38．9℃

C.33．7V

D.28．5℃

二、判断选择题(本大题共6小题，每小题1分，共6分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

6．重力、运动惯性力都是质量力。

7．当Re≥4000时，流体类型属于湍流。

8．对于不互溶液体，搅拌可以达到分子尺度的均匀。

9．开式和半开式叶轮由于流道不易堵塞，适用于输送混悬液。

10.一般认为物料的水分越小越难粉碎。

11．蒸发是一种属于传热、传质的单元操作。

三、填空题(本大题共16空，每空1分，共16分)

请在答题卡上作答。

12．某设备内的表压力为52kPa，其绝对压力为            ，若另一设备的真空度为

21．33kPa，其绝对压力为            。(当地大气压力为101．33kPa)

13．流体的粘度与温度有关，对于液体，温度升高，粘度            ，对于气体，温度升

高，粘度            。

14．搅拌器按工作原理可以分为            和            。

15．离心泵停止工作前，应先关闭            再停            以免管路内液体倒[最新年份咨询qq593777558]

流，使叶轮受到冲击而被损坏。

16．粉碎就是借助机械力部分地克服            ，使大块固体物料碎裂成颗粒或细粉。

17．在中药提取工艺中，回流冷浸法主要用于            。

18．旋风分离器是利用            的作用从含尘气体中分离出尘粒的设备。

19．对流传热的热阻主要存在于            。

20．全回流的操作线方程为            ；其所需的理论板数            。

21．对于不饱和湿空气，表示空气性质的温度t、tas曲、和td的关系为：t            tas

td。(空格内填>、<或=)

四、名词解释题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

请在答题卡上作答。

22．定态流动

23．容积损失

24．均相物系

25．自由沉降

26．热传导

27．自由水分[最新年份咨询qq593777558]

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请在答题卡上作答。

28．简述搅拌器的强化措施。

29．简述离心泵的工作原理。

30．提取过程中受哪些工艺参数的影响，并简述各参数有何影响?

31．蒸发过程中，主要有哪些方面造成温度差损失?

32．在精馏过程中，有几种进料热状态，并指明各种进料热状态的q值范围。

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

33．如题33图所示，将高位槽内料液向塔内加料，高位槽和塔内的压力均为大气压。要求

料液在管内以2m／s的速度流动，设料液在管内压头损失为1．2m(不包含出口压头损

失)。求高位槽应比塔入口处高出多少米?

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

34．在常压连续精馏塔中分离两组分理想溶液，进料量为200kmol／h，原料液组成为O．35(易挥发组分的摩尔分率，下同)饱和蒸气加料，塔顶产品的流量为80kmol／h，且已知精馏段操作线方程为y=0．5x+0．4，试求：(1)回流比R；(2)馏出液易挥发组分的摩尔分率Xd；(3)塔底产品的流量和易挥发组分的摩尔分率Xw。