2015年4月高等教育自学考试

中药制药工程原理与设备试卷[最新年份咨询qq593777558]

(课程代码03052)[最新年份咨询qq593777558]

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

1．某流体在直管中作层流流动，在流速不变的情况下，管长、管径同时增加一倍，其阻力损失为原来的

A.1／4

B.1／2

C.2

D.4

2.直径为Ф57X3．5mm的细管逐渐扩到Ф108×4ram的粗管，若流体在细管内的流速为

4m／S，则在粗管内的流速为

A.1m／s

B.1．5m／s

C.2m／s

D.8m／s

3．在完全湍流区，粗糙管的摩擦系数入数值为

A.与光滑管一样

B.只取决于Re

C.与粗糙管无关

D.只取决于相对粗糙度

4．离心泵铭牌上标明的扬程是指

A.功率最大时的扬程

B.效率最高时的扬程

C.泵的最大扬程

D.最大流量时的扬程

5．黏性液体流经叶轮通道和蜗壳时产生的摩擦阻力以及在局部处因流速和方向改变引起

的环流和冲击而产生的局部阻力造成的能量损失是

A.容积损失

B.动力损失

C.水力损失

D.机械损失

6。离心泵的特性曲线与管路特性曲线的交点称为

A.工作点

B.操作点

C.设计点

D.计算点

7．离心泵的效率和流量的关系为

A.增大，增大

B.增大，先增大后减小

C.增大，减小

D.增大，先减小后增大

8.下列关于搅拌说法正确的是

A.导流筒可以安装在搅拌器的外面也可安装于搅拌器上方

B.偏心安装搅拌器容易造成“打旋”现象

C.搅拌时提高搅拌速度不能提高混合效果

D.在搅拌罐内安装挡板容易引起振动

9．下列硬度最高的中药是

A.冰片

B.枸杞

C.鳖甲

D.佛手

10．下列关于过滤说法错误的是

A.板框压滤机结构紧凑，过滤面积大

B.板框压滤机为间歇操作，效率低

C.当滤饼是产品时不添加助滤剂

D.深层过滤主要用于固体含量高的悬浮液的处理

11．饼层过滤的推动力一般是指

A.过滤介质两侧的压力差

B.过滤介质与滤饼构成的过滤层两侧的压力差

C.滤饼两侧的压力差

D.液体进出过滤机的压力差

12．在流体与固体壁面间的对流传热中，当热量通过层流内层时，传热的基本方式主要是

A.热对流

B.热辐射

C.热传导

D.热扩散

13．当间壁两侧无相变的冷热流体的进、出口温度已确定时，为了提高传热平均温度差

，应采用[[微信公众号：ikaoti]

A.逆流操作

B.并流操作

C.错流操作

D.折流操作

14．在无相变化的热负荷计算中，流体吸热和放热，其中为

A.冷热流体间的平均温度差

B.壁面两侧的温度差

C.流体与壁面的温度差

D.流体进出口温度差

15．当原料液为过热蒸汽进料时，q值为

A.q<0

B.q=0

C.0<q<1

D.q>1

16．由A、B两组分组成的理想溶液，在某一温度下，纯组分A、B的饱和蒸气分压分别为

=129．5kPa，=52．6kPa，则A对B的相对挥发度为

A.0．41

B.1．06

C.2．46

D.3．05

17.精馏过程中，当F-,不变时，增加R，和分别

A.增大、减小

B.减小、增大

C.增大、不变

D.减小、不变

18．下列关于对流干燥过程的特点说法不正确的是

A.对流干燥过程是气固两相热、质同时传递的过程

B.对流干燥过程中气体传热给固体

C.对流干燥过程湿物料的水被汽化进入气相

D.对流干燥过程中湿物料表面温度始终恒定于空气的湿球温度

19．下列不属于压片机模具的是

A.上冲头

B.下冲头

C.模孔

D.中模圈[[微信公众号：ikaoti]

20．下列关于快速制粒机的制粒方式说法正确的是

A。靠切刀的剪切作用

B.靠滚轮与筛网间的摩擦和挤压作用

C.靠搅拌桨和切割刀的共同作用

D.以流化方式制粒

二、填空题(本大题共20空，每空l分，共20分)

21.某真空浓缩器上真空表的读数为15．5×103Pa，设备安装地的大气压强为90．8X103Pa，

则真空浓缩器内的绝对压强为____________。

22．流体在圆形直管中作层流流动时，其速度分布是____________型曲线，其管中心最大

流速为平均流速的____________倍，摩擦系数λ与Re的关系为____________。

23．在一套管换热器，外管内径和内管直径分别为57×3．5mm和30×2．5mm，则其当量直径为____________。

24．离心泵主要由泵轴、轴封装置、____________和____________构成。

25．容积式泵是利用——在泵腔内作往复或回转运动，使工作容积交替地增大和

缩小以实现液体的进入和排出。

26．离心泵启动时，先关闭泵的出口开关的原因是____________。

27．2005版《中华人民共和国药典》规定，最粗粉是指能全部通过——号筛，但混

有能通过三号筛不超____________的粉末。

28．固-液萃取常用的间歇性提取设备有翻斗提取罐、____________和____________。

29．在中药制药生产过程中，板框压滤机主要由____________和____________组成。

30．气体的热传导是因____________的不规则运动引起的。

31．干燥这一单元操作既属于传热操作，又属于____________。

32．黏性流体绕流固体弯曲表面、突变截面产生____________和____________称为局部阻力。

33．在干燥操作条件下，物料中能够被去除的水分称为____________。

三、名词解释题(本大题共6小题，每小题2分，共l2分)

34．帕斯卡原理

35．气缚

36．开路粉碎

37．煎煮法提取

38．定态温度场

39．精馏

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

40．简述离心泵的气蚀现象产生的机理及为避免气蚀现象可采取的措施。

41．简述切药机的操作流程及适用范围。

42．简述制药生产中干燥的目的。

43．简述根据热补偿方式不同，列管式换热器的种类及各自的特点。[最新年份咨询qq593777558]

44．简述图解法确定理论塔板数的步骤。

五、计算题(本大题共2小题，每小题9分，共l8分)

45．有一输送乙醇的管道，管子为108X4mm的无缝钢管。乙醇的密度为789kg／m3，黏度[最新年份咨询qq593777558]

为1．15×10-3Pa·s，试求乙醇在管道中作层流流动时的临界速度。

46．在一连续精馏塔中分离乙醇-水混合液，塔顶馏出液中乙醇的回收率为0．96。进料量

为75kmol／h，进料中乙醇含量为0．45，釜残液中乙醇含量为0.1，回流比为3．0。[最新年份咨询qq593777558]

试求①塔顶产品馏出液的摩尔流量qMd和塔底产品釜残液的摩尔流量qMW；

②写出精馏段操作线方程。