2014年4月高等教育自学考试

中药制药工程原理与设备试卷

（课程代码03052）

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1．在制药车间内，某设备的真空度为200mmHg，当地大气压为760mmHg，则其绝对压力为

A.360mmHg

B.460mmHg

C.560mmHg

D.960mmHg

2．下列哪一种泵具有自吸能力？

A.离心泵

B.旋涡泵

C.往复泵

D.液压泵

3．蒸馏能够实现分离是利用各组分间的

A.温度不同

B.挥发度不同

C.浓度不同

D.密度不同

4．物料的平衡水分一定是

A.非结合水分

B.结合水分

C.自由水分

D.临界水分

5．已知湿空气的总压力为101.3kPa，温度为20℃时，水的饱和蒸气压ρs为2.34kPa，水蒸

气分压ρv为1.37kPa，则其相对湿度ψ是

A.58.5%

B.70%

C.80.2%

D.170.8%

二、判断选择题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

6．叶片泵是藉高速旋转的叶轮使流体获得能量。

7．球形度ψs值越小，颗粒形状与球形的差异越小。

8．在列管换热器中，压力高的流体应走管程。

9．层流内层中传热基本上依靠热传导进行。

10．蓄热式传热能够完全避免两流体间的接触。

11.物料中的结晶水可以用干燥方法除去。[[微信公众号：ikaoti]

三、填空题（本大题共16空，每空1分，共16分）

12.在一输送丙酮的管路中，管为Φ30×2.5mm的无缝钢管。丙酮的密度为792kg/m3，粘

度为0.32×10-3Pa·s，流速为0.1m/s，则丙酮在管道中的流动类型为____________。[[微信公众号：ikaoti]

13.流体在圆形直管做层流流动时，管中心最大的流速为平均流速的____________倍。

14.根据药筛的制作方法，可分为________________和________________。

15.翅片式换热器是在普通金属管外表面装有径向或轴向翅片，安装翅片不仅可以增大[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

____________，而且还增加了流体的________________，从而提高了换热器的传热效果。

16.某理想混合液，其中一组平衡数据为xA=0.8，yA=0.9，此时相对挥发度为

____________。

17.间歇精馏为非定态操作，只有________________，没有________________。

18.逐板计算法是交替地利用________________和________________进行计算的。

19.常见的精馏塔包括________________与________________两大类。

20.根据物料中水分与物料的结合方式和特征，可以将物料中的水分分为________________和

____________。

21.旋涡泵是采用________________来调节流量。

四、名词解释题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

22．开路粉碎

23．提取

24.非定态温度场

25.回流比

26.自然对流传热

27.单效蒸发

五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

28.简述在中药生产中，换热器的选型原则

29.简述蒸发过程具有哪些特点？

30.简述恒摩尔流假设及其成立条件？

31.简述目前主要使用的去湿方法及其含义。

32.简述干燥的必要条件及为满足这些条件的相关注意事项？

[最新年份咨询qq593777558]