2015年4月高等教育自学考试

中药制剂分析试卷

(课程代码03053)

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题l分，共30分)

1．《中国药典》规定，称取“2．0g”系指称取量可为

A.195—205g

B.15—25g

C.16—24g

D.196—204g

2．《中华人民共和国药典》简称是《中国药典》，其英文缩写是

A.BP

B.USP

C.EP

D.Ch．P

3．中药注射剂的有关物质中可引起明显的局部刺激，尤其对心脏的损害大的是

A.蛋白质[最新年份咨询qq593777558]

B.钾离子[最新年份咨询qq593777558]

C.革酸盐

D.树脂

4．气相色谱法在中药制剂分析中，应用最广泛的检测器是

A.FID

B.UVD

C.TCD

D.ELSD

5．在高效液相色谱法中，固定相极性大予流动相极性的色谱称为

A.离子对色谱

B.反相色谱

C.正相色谱

D.离子抑制色谱

6．精密度系指用相同方法对同一供试品进行多次测定，各测量值彼此接近的程度，一般用

什么表示?

A.回收率

B.信噪比

C.相对标准偏差

D.线性相关系数

7．盐酸-镁粉反应是哪类成分最常用的化学定性鉴别方法?

A.黄酮类

B.生物碱

C.蒽醌类

D.有机酸类

8．下列属于常规物质检查的是

A.重金属检查

B.氯化物检查

C.砷盐检查

D.黄曲霉素检查

9．显微鉴别适用于下列哪种制剂的定性鉴别?

A.含有原药材细粉的制剂

B.含有原药材浸膏的制剂

C.含有原药材水提取物的制剂

D.含有原药材提取得到有效成分的制剂

10．采用雷氏盐比色法测定总生物碱的含量，其溶液所呈现的吸收特征是由哪部分产生的?

A.生物碱与硫氰化铬铵的络合物

B.生物碱

C.丙酮

D.硫氰化铬铵

11．下列制剂中，不需要进行相对密度检查的是

A.糖浆剂

B.合剂

C.酒剂

D.煎膏剂

12．含量测定方法中的化学分析法适用于

A.挥发性成分的含量测定[[微信公众号：ikaoti]

B.制剂中含量较高的一些有机成分的测定

C.动物药的含量测定

D.液体制剂中成分的含量测定

13．氯化物检查中为了避免一些弱酸根离子的影响，常需加入

A.稀HN03

B.稀H2S04

C.HCl

D.稀HCl

14．有机氯农药残留量的检测，可以采用的方法是

A.气相色谱法氮磷检测器

B.高效液相色谱法蒸发光散射检测器

C.气相色谱法电子捕获检测器

D.高效液相色谱法紫外检测器

15．采用GC色谱法对中药制剂含量测定时，最常用的定量分析方法是

A.外标法

B.内标法

C.对照品比较法

D.归一化法

16．马钱子散中马钱子的鉴别：取本品l9，加浓氨试液数滴及三氯甲烷10ml，浸泡数小时，

滤过，取滤液1ml蒸干，残渣加稀盐酸1ml使之溶解，加碘化铋钾试液l—2滴，即生成

黄棕色沉淀，此试验鉴别的是马钱子中的

A。黄酮类

B.生物碱

C.蒽醌

D.香豆素

17．进行耐用性试验时，液相色谱法中典型的变动因素不包括[[微信公众号：ikaoti]

A.流动相的组成比例

B.不同批号的同类型色谱柱

C.色谱柱的柱温

D.进样口温度

18．用于说明分析方法的专属性的是

A.回收率试验

B.阴性对照试验

C.阳性对照试验

D.重复性试验

19。关于TLCS法的测定方法，说法不正确的是

A.最常用的是外标法

B.标准曲线过原点时可用外标一点法

C.标准曲线不过原点时可用外标二点法

D.不可以使用内标法

20．古蔡氏法测砷盐中加入碘化钾、酸性氯化亚锡的作用，下列说法不正确的是

A.As5+还原为As3+

B.抑制微量锑的干扰

C.吸收H：s

D.去极化作用

21．依据中医药理论的指导，中药制剂在确定含量测定的药味时首选处方中的

A.君药、臣药、毒性药

B.君药、贵重药、毒性药

C.臣药、贵重药、毒性药

D.君药、臣药、佐药

22．每1ml某摩尔浓度的滴定液所相当的被测药物成分的质量(mg)叫做

A.滴定度

B.吸收系数

C.校正因子

D.滴定系数

23．盐酸溶液(1→100)系指

A.盐酸1.0ml加水使成l00ml

B.盐酸1．0ml加水l00ml配制

C.盐酸1.0ml加甲醇使成100rnl

D.盐酸1．0ml加甲醇100ml配制

24．Rp—HPLC测定中药制剂中黄芩苷、大黄素、大黄酸等化学成分时，对分离及测定最重

要的因素是

A.温度

B.流速

C.流动相pH

D.检测器[[微信公众号：ikaoti]

25．复方扶藤合剂中黄芪甲苷的含量测定，采用Dl01型大孔吸附树脂净化是为了去除哪类[[微信公众号：ikaoti]

成分?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.香豆素

B.生物碱

C.黄酮

D.多糖

26．TLCS的外标二点法，指的是操作时对照品溶液

A.一种点样量至少两点

B.一种点样量应点两点

C.两种点样量每一水平至少各一点

D.两种点样量每一水平至少点两点

27．《中国药典》附录的内容不包括

A.通用检测法

B.质量标准

C.物理常数测定法

D.制剂通则

28．下列中药中主要有效成分为皂苷的是[[微信公众号：ikaoti]

A.附子

B.人参

C.大黄

D.黄芩

29．可用于总黄酮的含量测定的方法是

A.HPLC

B.TLCS

C.GC

D.UV—Vis

30．下列不属于煎膏剂的检查项目的是

A.装量

B.相对密度

C.甲醇量

D.不溶物检查

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

31．采用反相高效液相色谱法对生物碱成分进行含量测定时，为了克服游离硅醇基的影响，

可采用的措施有

A.固定相采用封尾技术[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.在流动相中加人溴化四甲基胺

C.在流动相中加入三乙胺

D.在流动相中加入磷酸

E．在流动相中加入十二烷基磺酸钠

32．中药制剂因其杂质较多、成分复杂，在进行含量测定前常需要进行净化，下列属于中药[最新年份咨询qq593777558]

制剂的净化方法的有

A.沉淀法

B.液-液萃取法

C.经典柱色谱法

D.高效液相色谱法

E．消化法

33．当采用紫外-可见分光光度法对中药制剂中有效成分进行含量测定时，关于对照品比

较法，下列说法正确的有

A.需要被测成分的对照品

B.需要被测成分的吸光系数[最新年份咨询qq593777558]

C.注意仪器的检定和校正

D.对照品溶液的浓度与供试品中被测组分的浓度应相互接近

E．配制对照品溶液与供试品溶液所用的溶剂要一致

34.下列哪些方法可以用于香豆素类成分的含量测定?[[微信公众号：ikaoti]

A.高效液相色谱法

B.气相色谱法

C.荧光分光光度法

D.原子吸收分光光度法

E.紫外-可见分光光度法

35．小剂量难溶性的片剂应进行的检查项目有

A.硬度

B.重量差异

C.含量均匀度

D.崩解时限E．溶出度

三、填空题(本大题共20空，每空l分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

36．血浆的制备需要加入抗凝剂，常用的抗凝剂是__________。

37．中药制剂分析的主要内容包括中药制剂的__________、__________、__________。

38．中药制剂中的杂质主要来源于__________、__________、__________。

39．蜜丸中含有相当多的蜂蜜而黏度较大，进行分析时为了改善其黏度可以加入一定的

__________研磨至蜜丸分散均匀。

40．《中国药典》规定，乙醇未指明浓度时，是指__________的乙醇溶液。

41．系统适用性试验包括__________、__________、__________和__________。

42．药物的纯度是指__________，是反映药物质量的一项重要指标，主要由其质量标准

“检查”项下的__________加以控制。

43．《中国药典》中杂质的限量检查方法主要有__________、__________和比较法。

44．铁盐的检查原理是在酸性溶液中，__________与三价铁作用生成可溶性的红色__________的配离子，比较供试品与标准铁溶液在同一条件下所显硫氰酸铁的颜色深浅，检查供试品中铁盐的限量。

45．牛黄解毒片的鉴别中，选取草酸钙结晶的显微鉴别特征是鉴别制剂中的__________。

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分。共30分)

46．简述制定中药制剂质量标准的前提。

47．简述重金属检查的方法及其各自适用范围。

48．简述古蔡氏法测砷盐的原理。

49．简述检测限及定量限的定义及各自的确定方法。

50．简述酸性染料比色法的原理及影响因素。

五、计算题(本大题共l小题。共l0分)

51．小儿热速清口服液中黄芩苷的含量测定：精密量取本品0．5ml，置Dl01大孔吸附树脂

(内径约1．5cm，柱高10cm)上，用70ml水，以流速1．5ml／min洗涤，继续用40％乙醇洗脱，弃去7-9ml，收集续洗脱液，置50ml量瓶中，到刻度，摇匀，即得供试品溶液。分别精密吸取对照品溶液(25μg,m1)与供试品溶液各10μL，注入液相色谱仪，测得峰面积分别为A对=11423，A供=14374，计算本品中黄芩苷的含量。本品每1ml黄芩以黄芩苷计，不得少于2．2mg。