2005年l0月高等教育自学考试全国统一命题考试

传感器与检测技术试卷

(课程代码2202)

本试卷共8页，满分100分，考试时间150分钟。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 24 | 12 | 24 | 24 | 16 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分．共24分)

l．下列指标中，描述传感器静态特性的是

A阶跃特性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.频率特性

C.线性度

D.时间常数

2．传感器的组成部分中，直接感受被测物理量的是[最新年份咨询qq593777558]

A转换元件[[微信公众号：ikaoti]

B.敏感元件

C转换电路

D.放大元件

3．差动电感式位移传感器输出的电压信号是

A调幅波

B.调频波

C脉幅调制渡

D.脉宽调制渡

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

5．在下列传感器中，将被测物理量的变化量直接转化为电荷变化量的是

A压电式传感器

B.电容式传感器

C.自感式传感器

D.电阻式传感器

6．用于识别条形码的激光视觉传感器中，起扫描作用的关键部件是

A.激光器

B.高速旋转多面棱镜

C.放大元件

D.扫描线圈

7．热电偶传感器通常利用电桥不平衡原理进行补偿，其作用为

A.扩大量程

B.提高灵敏度

C.确保测量精度

D.提高测量速度

8．相邻信号在导线上产生的噪声干扰称为

A.电火花干扰

B.串扰

C.共模噪声干扰

D.差模噪声干扰

9．通常在采样保持器的输出级采用缓冲器，其作用是

A.提高放大倍数

B.增加信号的输出阻抗

C.减少负载的输人阻抗

D.增加负载的输人阻抗

10．若信号通路中有用信号功率Ps=10mW，噪声功率Pn=0.1mW，则该信号通路中的

信噪比为

A.1dB

B.10dB

C.20dB

D.100dB

11．周期信号的幅值谱表示的是直流分量和各次谐波分量的

A.幅值与频率的对应关系

B.幅值与初相位的对应关系

C.初相位与频率的对应关系

D.幅值和初相位与频率的对应关系

二、填空题(本大题共12小题，每小题1分·共12分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

13．随着光导纤维的出现，利用其____________和传感性的光纤传感器成为比较突出的一项新技术。

14．已知某传感器的满量程输出值为Y，且该传感器的输入／输出特性的拟合直线与校准曲线不一致的最大偏差为△Lmax，则该传感器的线性度δL的计算公式为____________。

15．光栅式位移传感器的测量范围为____________光栅的有效长度。

16．设有一直流电桥，其四个臂的受感电阻为R1、R2、R3、R4，在正确使用情况下，当

被测物理量发生变化时，R1、R2增大，而R3、R4减小。那么在电桥中与R1相邻的电阻为____________。

17．磁栅式位移传感器的磁头，只有在运动时才有感应电动势输出的磁头被称为____________磁头。

18．电感式位移传感器的电感量L是其几何参数、匝数和____________的函数。[最新年份咨询qq593777558]

19．能够将辐射到其上的能量全部吸收的物体称为____________。

20．接触觉传感器是通过在一定接触力下，切换____________状态，输出高、低电

平信号实现的。

21．模拟信号在某一自菱量连续变化的间隔内，信号的____________连续。

22．若已知某信号的均值为μx，均方值为ψx2，则其标准差为____________。

23．信号菇(I)=l+l0Cosπt+8Cos2πt+6Cos3πt+…，其等式右端包含了直流分量和各

次谐波分量，则该信号的基频为____________Hz·

24．机械阻抗是机械系统的____________特性，其值与施加的激振力无关。

三、问答题(本大题共6小题，每小题4分．共弘分)

25．选用传感器时要考虑哪些环境参数?

26．说明压磁元件的工作原理。

27．说明热电偶式温度传感器中间导体定律的实际应用意义。

29．简述理想运算放大器的特点。

30．试说明信号的均值、方差、均方值的物理含义。

四、计算题(本大题共3小题。每小题8分。共24分)

31．已知光栅式位移传感器的栅距为0.01mm，标尺光栅和指示光栅的栅线夹角为0.3°.

(1)求光栅莫尔条纹的间距及莫尔条纹的放大系数。

(2)测量时，若光电元件接收到莫尔条纹10个周期的光强信号，求所测得的位移

量是多少?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(3)若想得到0.0025mm的分辨力，应采用多少倍的细分电路?

[[微信公众号：ikaoti]