2009年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

传感器与检测技术试卷

(课程代码02202)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要

求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或

未选均无分。

1．传感器的主要功能是

A.传递信息

B.感受被测量

C.分析、处理信号

D.执行要求的操作

2．对传感器实施动态标定，可以确定其

A.重复性[最新年份咨询qq593777558]

B.线性度

C.迟滞误差

D.相频特性

3．在相同工作条件下，传感器对同一被测量进行多次连续测量所得结果的不一致程度

较大，说明该传感器的

A.灵敏度较差

B.稳定性较差

C.重复性较差

D.测量量程较小

4．涡流式压力传感器属于

A.电阻式传感器

B.电容式传感器

C.电感式传感器

D.压电式传感器

5．极对数为4的永磁式交流测速发电机，当其轴与转速为600r／min的被测轴相连接时，

则其输出交变电动势的频率为

A.10Hz

B.40Hz

C.150Hz

D.600Hz[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6．利用差动变压器式位移传感器进行测量时，为了辨别输入位移的方向，处理电路中

必须有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.滤波环节

B.放大环节[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.整流环节[[微信公众号：ikaoti]

D.相敏检波环节

7．热电偶式温度传感器的％端称为参考端，又称

A.冷端

B.热端

C.工作端

D.高温端

8．气敏传感器检测气体的

A.温度和浓度

B.温度和成份

C.成份和湿度

D.成份和浓度

10．对于低频磁感应干扰，其屏蔽材料应选用

A.导磁材料

B.非导磁材料

C.低电阻率材料

D.高电阻率材料

11．四倍细分式光栅位移传感检测系统，当用4个光电元件接收莫尔条纹的移动信号时，

分辨力为0．004mm／脉冲，则光栅的栅距为

A.0．001mm

B.0．004mm

C.O．016mm

D.O．064mm

12．在测振系统中，与参数型传感器相匹配的测量电路模块应有

A.调制器

B.微分放大器

C.积分放大器

D.微积分放大器

二、填空题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、而填均无分。

13．对传感器进行静态________的主要目的是检测传感器的静态性能指标。

14．传感器一般由敏感元件、转换元件和________三部分组成。

15．电容式位移传感器分为变极距型、变面积型和变________型。

16．一般情况下，压电式加速度传感器的结构尺寸越小，固有频率越________。

17．激光陀螺式角速度传感器利用________原理，实现角速度测量。

18．活塞式压力计利用________原理制成。

19．非接触式测温方法的特点是感温元件与被测对象通过热________进行热交换。

20．热敏电阻式湿敏元件能够直接感受________。

21．当一个直流电源对几个电路同时供电时，为避免几个电路之间互相干扰，应在每个

电路的直流电源进线端与________之间加装退耦滤波器。

22．T型电阻网络D／A转换器中运算放大器的作用是对各支路信号作________运算，并将运算结果进行放大。

24．数字信号可以用________编码表示。

三、问答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

25．什么是有源型(发电型)传感器?举例说明。

26．简述霍尔式压力传感器的：工作原理。

27．金属导体材料温差电动势与哪些因素有关?

28．为什么要把烧结型半导体陶瓷湿敏元件短时间加热到500℃的高温?

29．说明视觉传感器在机电一体化系统中的主要作用。

30．试画出RC低通滤波器的幅频特性图，并简述低通滤波器的作用。