2004年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机原理与接口技术试题

课程代码：02205

一、单项选择题（本大题共21小题，每小题1分，共21分）

1.main()

{intx,y;

x=y=1;

y=++x;

printf(″%d,%d\n″,x,y);

}

程序运行结果为()

A.2,2

B.1,2

C.2,1

D.1,1

2.main()

{

intx=5,y=3,z=1;

printf(″%d\n″,x>y&&y<z‖z>0);

}

程序运行结果为()

A.1

B.3

C.5

D.0

3.main()

{intk=10;

while(k==0)[[微信公众号：ikaoti]

{k=k-1;

printf(“k=%d”,k);}

}

程序中循环体执行的情况是()

A.执行10次

B.while构成无限循环

C.一次也不执行

D.执行一次

4.文件a.dat中依次存放0-9十个字符()

#include”stdio.h”

main()

{FILE*p;

inti;

charc;

p=fopen(”a.dat”,”r”);

for(i=0;i<4;i++)

c=fgetc(p);

fclose(p);

printf(”%c\n”,c);

}

程序运行结果为()

A.0123

B.3

C.4

D.0

5.16位二进制所表示的无符号整数，其相应的十进制数范围是()

A.0~65536

B.1~65536

C.1~65535

D.0~65535

6.MCS—51系列单片机8031片内EPROM有()

A.0KB

B.4KB

C.2KB[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.8KB

7.十进制数215转换成二进制数表示，是()

A.11010111B

B.10001101B

C.11011111B

D.11110101B

8.8031单片机所用的电源是()

A.±15V

B.＋15V

C.＋5V

D.±5V

9.8031单片机内有_________定时器/计数器。()

A.2个13位

B.2个16位

C.1个13位，1个8位

D.2个8位

10.8031单片机外接ROM时，其P2口用作()

A.数据总线

B.I/O口

C.地址总线低8位

D.地址总线高8位

11.8031单片机外部ROM、RAM和I/O的地址空间容量共为()

A.16K

B.32K

C.64K

D.128K

12.8031单片机外接EPROM时，使用      引脚来读EPROM的数据。()

A.ALE

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT PSEN

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT EA

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD

13.执行返回指令RET，返回的地址来自()

A.ROM区[[微信公众号：ikaoti]

B.堆栈指针SP

C.堆栈栈顶

D.程序计数器PC

14.执行下列指令组后，A的内容为()

MOVA.#55H

ORLA.#00H

A.55H

B.AAH

C.00H

D.FFH

15.以下各指令中,___________不属于MCS—51系列的指令。()

A.ADDA，Rn

B.ADDRn,#30H

C.ADDCA,30H

D.ADDA,@Ri

16.在2100H开始存放短转移指令SJMP40H，执行该指令后，PC值为()

A.2140H

B.2142H

C.2060H

D.20C2H

17.8031单片机的定时器0的中断程序入口地址为()

A.001BH

B.0003H

C.000BH

D.0013H

18.8031单片机当允许CPU响应外中断1的中断请求时，其IE中的_______位必须为1。

| IE寄存器格式() EA | — | — | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.EX0和EA

B.ES和EX1

C.EX1和EA

D.ET1和EA

19.8031单片机中IP的内容为00H时，优先权最高的中断源是

| IP寄存器格式() — | — | — | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.外中断0

B.外中断1

C.定时器T0[[微信公众号：ikaoti]

D.串行口

20.当8031单片机IP中的PT0=1，PX1=1，PX0=0，PT1=0，PS=0时，优先权最高的中断源是()

A.外中断0

B.外中断1

C.定时器T0

D.定时器T1

21.2764是容量为8KB的EPROM，该芯片的地址线为        根。()

A.8

B.12

C.10

D.13

二、改错题（本大题6小题，每小题2分，共12分）[[微信公众号：ikaoti]

（下面的程序或程序段存在一个错误或不妥处请在其下划一条线，并将改正的内容写到每小题后的空白处）

22．main()

{charcl,c2;

cl=’9’;

c2=’10’;

printf(”cl=%c,c2=%c\n”,c1,c2);

}

23.main()[[微信公众号：ikaoti]

{floata,b,c;

scanf(”%f%f”,&a,&b);

c=a>b?a=1;b=0:a+b;

printf(”c=%f\n”,c);

}

24.main()

{inta,*p;

a=20;

p=a;

printf(“a=%d”,*p);

}

25.main()

{structstudent

{charname[30];

intage;

floatscore;

}s,t,*p;

p=&s;

scanf(”%s”,s.name);

scanf(”%d”,&s.age);

scanf(”%f”,&s.score);

t.score=*p->score;

printf(”%f\n”,t.score);

}

26.下列指令组，要完成当（A）≤80H时，转去执行2800H开始的程序，当(A)>80H时，执行3700H开始的程序。请找出错误，并改正之。

CJNEA,#80H,NEXT

TEN:LJMP2800H[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

NEXT:JNCTEN

LJMP3700H

27.下列子程序欲将累加器A中的原码表示的8位带符号二进制数变为补码形式仍存于A中。

请找出错误，并改正之。

COPL：JNBAC

C.7,DONE

CPLA

INCA

ORLA,#80H

DONE:SJMPDONE

三、填空题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

28.以下程序的功能是在输入的一组正整数中找出其中的最大者，若输入的数值为0，程序结束。

main()

{inta,max=0;[[微信公众号：ikaoti]

scanf(”%d”&a);

while(a)

{if(________)max=a;

scanf(“%d”,&a);}

printf(“%d”,max);

}

29.以下程序是计算s=1*2*3*4*5的值

main()

{intk,s=1;

for(k=1;_______;k++)

s=s*k;

printf(“s=%d\n”,s);

}

30.下列程序的功能是：若数组元素的值为偶数则置0，奇数保持不变。

main()

{inta[100],i;

for(i=0;i<100;i++)

scanf(”%d”,&a[i]);

for(i=0;i<100;i++)

if(_________)a[i]=0;

for(i=0;i<100;i++)

printf(”%8d”,a[i]);

}

31.函数gcd(a,b)的功能是求二数的最大公约数。

intgcd(a,b)

inta,b;

{intc;

while(b)

{c=a%b;

a=b;

b=c;

}

____________

}

main()

{inta,b;

scanf(“%d%d”,&a,&b);

printf(“gcdis%d\n”,gcd(a,b));[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

}[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

32.十进制数—127用8位二进制数补码表示时，应为________H。

33.一个8位二进制数的补数是用100H减去该二进制数，那么81H的补数是100H—81H，其结果为____________H。

34.8031单片机使用 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD和 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WR来读写片外____________的内容。

35.请写出二条相对寻址方式的指令________。

36.执行下列指令组后（A）=______________。

MOVA，#24H

RLA

RLA

RLA

RLA[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37.执行下列指令组后，累加器（A）=_____________，进位标志（CY）=_________。

SETBC

MOVA,#25H

ADDCA,#0A6H

38.堆栈区是在____________区开辟的一个区域，其数据的存取遵守_________的原则。

39.某8031单片机中，T1作为计数用，当有一脉冲从引脚P3.5(T1)输入时，TL1的内容将_________。

40.8031单片机中，如希望CPU能响应外中断1和串行口的中断，而不响应其他中断，其IE寄存器的内容应为_____________。

| IE寄存器格式 EA | — | — | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

41.若8031单片机的T0作定时器为工作方式1，T1作计数器为工作方式0，均无门控功能，则TMOD寄存器的内容应为______________B。

T1方式字段T0方式字段

| TMOD寄存器格式 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

42.可编程并行I/O接口芯片8255内部有_________端口,每个口有_________位线。

四、程序阅读题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

43.main()

{inta=1,b=2,*p1=&a,*p2=&b;

p1=p2;

printf(“a=%db=%d*p1=%d*p2=%d\n”,a,b,*p1,*p2);

}

程序运行的结果是：

44.intf(n)

intn;

{if(n>0)returnn*f(n-1);

elsereturn1;

}

main()

{intk;

k=f(5);

printf(”k=f(5)=%d\n”,k);

}

程序运行结果是：

45.阅读下列程序,说明程序的功能

MOVDPL,#00H

MOVR1,#20H

MOVR2,#30H

MOVR0,#50

LOOP:MOVDPH,R1

MOVXA,@DPTR

MOVDPH,R2

MOVX@DPTR,A

INCDPTR

DJNZR0,LOOP

HERE:SJMPHERE

46.见右图,通过8031单片机的P1口接8只发光二极管,为L1~L8。

读如下程序后回答问题[最新年份咨询qq593777558]

ORG0000H

LJMP0200H

ORG0200H

START:MOVA,#80H

LOOP:MOVP1,A[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

LCALLD2S;调用延时2秒子程序

RRA;A循环右移一位

SJMPLOOP

D2S:……；子程序略

RET[[微信公众号：ikaoti]

END

（1）第一次调用子程序时，哪个发光二极管亮？

（2）第二次调用子程序时，哪个发光二极管亮？

（3）第八次调用子程序时，哪个发光二极管亮？[[微信公众号：ikaoti]

（4）第九次调用子程序时，哪个发光二极管亮？

五、程序设计题（本大题共2小题，第47小题7分，第48小题6分，共13分）

47.已知数组a中的元素是从小到大排序的，要求对于任意输入的一个整数x，把它插到数组a后，仍保持数组a的排序次序不变。

#include”stdio.h”

main()

{

inta[101],i,x,k;

for(i=0;i<100;i++)[[微信公众号：ikaoti]

a[i]=3*i+2;

scanf(”%d”,&x);

/*以下按题目要求编制程序*/

48.编程序将2000H为首址的片外RAM区的若干字符传送到30H开始的片内RAM区中，遇到‘CR’（即0DH）就停止传送，‘CR’不要传送，请补全下列程序。

MOVDPTR，#2000H[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

MOVR0，#30H

六、应用题（本大题共1小题，共8分。）

49.通过8031单片机使汽车尾灯亮0.5秒，灭0.5秒，设定时器0每间隔0.1秒产生一次中断，外接晶体6MHz，电路如右图，请编写部分程序：

BUFEQU40H；0.1秒单元

ORG0000H

LJMPMAIN

ORG     ①   H;定时器0中断服务程序入口

LJMPCLOCK;[[微信公众号：ikaoti]

ORG200H

MAIN:MOVBUF,#0

ANLTMOD,#0F0H

ORLTMOD,#01H

MOVTL0,#0B0H

MOVTH0,#  ② ;

SETBET0

SETB   ③

SETBTR0

CLRP1.0

LP:NOP[[微信公众号：ikaoti]

SJMP  ④

ORG300H[[微信公众号：ikaoti]

CLOCK:MOVTL0,# ⑤

MOVTH0,#3CH

INCBUF

MOV   ⑥   ,BUF

CJNEA,#5,EXIT

MOVBUF,#0

CPL    ⑦

EXIT:  ⑧

END

（有关定时器/计数器方式寄存器TMOD格式及中断允许控制寄存器IE格式，请参见题40和题41。）