2008年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机原理与接口技术试卷

(课程代码2205)

本试卷共14页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共16小题，每小题1分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码

填写在题后的括

第一单元(C语言程序设计)

l、以下集成块型号中不属于单片机型号的是

A、8051AH

B.83C52JA

C.8096BH

D.80486DX

2、用16位(bit)二进制能够表示的有符号数的范围是

A、-32768～32767

B.-32767～32768

C.-32768～32768

D.-32767～32767

3、算式的C语言表达式是

A、l/2/x+y

B.1/(2/x+y)

C.l/(2/x)＋y

D.1/2/(x＋y)

4、执行以下循环语句后，正确的结果是

i=0;[[微信公众号：ikaoti]

while(i++<5)：

A、i=0

B.i=4

C.i=5

D.i=6

5、执行以下循环语句后，正确的结果是

For(s=0，i=0；i<5；i=i+2)s=s+i；

A、s=0

B.s=2

C.s=6

D.s=12

6、关闭文件语句fclose(fp)；中的标识符fp的类型是

A、File*

B.FILE*

C.file

D.File

第二单元(单片机原理与接口技术)

7、CPU每取l字节的指令操作码后，有一个寄存器的内容自动加l，这寄存器就是

A、ACC

B.SP

C.PSW

D.PC

8、5l系列单片机内部数据存储器中的位寻址区(布尔处理区)的地址范围为

A、20H～2FH

B.00H～0FH[[微信公众号：ikaoti]

C.30H～37H

D.10H～1FH

9、8051系列单片机内部有很强的中断功能，它共有中断源

A、3个

B.4个

C.5个

D.6个

1O、要进行出栈操作，其步骤正确的是

A、先从SP指示的栈顶单元读出数据，然后SP内容减l

B.先从SP指示的栈顶单元读出数据，然后SP内容加1

C.先将SP内容加l，然后从其指示的单元读出数据

D.先将SP内容减l，然后从其指示的单元读出数据

11、8751革片机内有4KBEPROM，如要从内部EPROM取指令必需将1个引脚作适当连接，

即

A、引脚接地[最新年份咨询qq593777558]

B.引脚接电源

C.引脚接地

D.引脚接电源

12、程序存储器数据传送，采用的助记符是

A、MOV

B.MOVX

C.MOVC

D.PUSH

13、已知累加器(A)=87H，进位标志(CY)=0，执行RRCA指令后，(A)和(CY)的内容分别为

A、0EH，1

B.0FH，0

C.C3H，0

D.43H，1

14、8031单片机外部中断l的中断服务程序入口地址是

A、0000H

B.0003H

C.000BH

D.0013H

15、RS232串行口如传送一个二进制位所需的时间为0．208mS，则波特率为[最新年份咨询qq593777558]

A、9600

B.4800

C.2400

D.1200

16、8031单片机扩展外部存储器时，P0口用作

A、数据总线

B.I／O口

C.地址总线

D.兼作数据和地址总线

第一单元(C语言程序设计)

二、填空题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17、表达式5/3的值是_________。

18、已知x=5，y=6，表达式x>2||y<5的值是_________。

19、以下程序是求100以内能被5和被7同时整除的所有数之和。

main()

{

inti=0,s=O；

while(i<100)

if(__________________)

s=s+i++；

printf(＂s=％d\n＂,s)；

}

20、程序的功能是，在10个评委中，去除一个最高分和一个最低分，然后求平均分。

main()

{

inta[10],i,max,min；

floats=0；

for(i=0；i<10；i++)

{

scanf＂％d＂＆a[i])；[[微信公众号：ikaoti]

s=s+a[i]；

}

max=min=a[0]；

for(i=1；i<10；i++)

{

if(max<a[i])

max=a[i]；

if(min>a[i])

min=a[i]；

}

s=__________________；

s=s/8；

printf(＂平均分是：％f＂,s)；

}

三、改错题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

每小题只有一处错误或不妥，请指出，并将其改正。

2l、main()

{

intx，y；

scanf(＂％d＂,x)；

y=x*x；

printf(＂y=％d\n＂,y)；

}

答：错误：___________________________

改正：___________________________

22、以下程序功能是输入一个学生的成绩，如果输入的成绩不在0～100之间，则显示出错

信息。

main()

{

ints；

scanf(＂％d＂,＆s)；

if(100>=s>=0)

printf(＂输入的成绩是％d\n＂，s)；

else

printf(＂输入成绩出错＂)；

}

答：错误：___________________________

改正：___________________________

23、#include＂stdio.h＂

main()

{chara[10],*pa；

scanf(＂％s＂,pa)：

printf(＂％s\n＂,pa)；

}

答：错误：___________________________

改正：___________________________

24、#include＂stdio.h＂

structdate

{intyear=2000；

intmonth；

intday；

}；

main()

{structdated；

D.month=l；

D.day=3l：

printf(＂％d-％d-％d＂,

D.year,

D.month,

D.day)；

}

答：错误：___________________________

改正：___________________________

四、程序阅读题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

请阅读下列程序，写出程序运行结果。

25、写出程序运行结果

main()

{

inti,j；

for(i=0；i<5；i++)

{

for(j=5；j-i>0；j--)

printf(＂*＂)；

printf(＂\n＂)；

}

}

运行结果为：

26、#include＂string.h＂

#include＂stdio．h＂

main()

charstrl[50]，str2[50]，str3[50]；

gets(str1)；

gets(str2)；

if(strcmp(strl,str2)<O)

{

strcpy(str3，strl)；

strcpy(strl，str2)；

strcpy(str2，str3)；

}

puts(str1)；

puts(str2)；

}

运行程序时输入的字符串为：＂ABCD＂和＂abcd＂

程序运行结果为：[最新年份咨询qq593777558]

27、#include<stdio.h>[[微信公众号：ikaoti]

intf=l；

intfac(intn)

{f=f*n；

returnf；

}

main()

{inti；

for(i=l；i<=4；1++)

{printf(＂％d!=％d\n＂,i,fac(i))；}

}

程序运行结果为：

28、#include＂stdio.h＂

char*fun(s,c)

char*s,c；

{char*p=NULL；

while(*s!=＇\0＇)

{if(*s==C)

{p=s；break；}

++s；

}

returnp；

}

main()

(chars[100]=＂Iamateacher＂，c=＇t＇，*p；

p=fun(s，c)；

if(p!=NULL)

{printf(＂％s\n％s\n＂,s,p)；}

}

程序运行结果为：

五、程序设计题(本大题共l小题，共8分)

29、请编写符合如下要求的函数：

(1)对于任意输入的整数，计算并输出该整数的位数(例如，12345是5位数)：

(2)输出该数的倒序数(例如，12345的倒序数是54321)。

#include<stdio.h>

main()

{voidfun(int)；

intnum；

scanf(＂％d＂，＆num)；

fun(num)；

}

/*fun函数定义如下：*/

第二单元(单片机原理与接口技术)

六、填空题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

30、MCS-51单片机把_________、_________、并行口、串行口和定时器／计数器等集成在

一个芯片上。

3l、可用作寄存器间接寻址的间址寄存器有__________________和__________________。

32、执行下列指令组后，累加器的内容(A)=_________H。寄存器的内容

(R1)=_________H。

MOVA,#38H

ADDA,#45H

MOVR1,A

DAA

33、已知片内RAM(34H)=44H，(35H)=55H，(36H)=66H，寄存器(R1)=35H，执行下列指令组后，[[微信公众号：ikaoti]

寄存器(R1)=_________H，((R1))=_________H。

DECR1

INC@R1

34、如选择2组的工作寄存器，要求用位操作指令完成。

指令如下：__________________，__________________

程序状态字PSW寄存器(地址D0H)各位内容如下：

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | — | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

35、8031单片机时钟频率为12MHz时，定时器最长定时时间为_________mS。

36、若8031单片机IE=9CH，IP＝07H，则CPU能响应的优先权最高的中断源是_________。

中断允许控制寄存器IE各位内容如下：

D7D0

| EA | — | — | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中断优先级寄存器IP各位内容如下：

D7D0

| — | — | — | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

37、32K字节的RAM6264地址线的根数为__________根。

七、改错题(本大题共2小题，每小题2分，共4分)

每小题只有一处错误或不妥，请指出-并将其改正。

38、下列程序欲完成重复执行LOOP开始的程序100次。

MOVR1，#64H

LOOP：

DECRl

DJNZR1，LOOP

答：错误：______________________________

改正：______________________________

39、下列程序是8031单片机时钟频率为12MHz，T0方式2，100μS定时的初始化程序。

MOVTMOD,#02H

MOVTH0,#100

MOVTL0,TH0

SETBTR0

MOVIE,#82H

TCON寄存器各位内容如下：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TMOD寄存器各位内容如前所示。

IE寄存器各位内容如前所示。

答：错误：______________________________

改正：______________________________

八、程序阅读题(本大题共2小题，每小题4分，共8分)

请阅读下列程序，写出程序运行结果。

40、已知8031单片机时钟频率为12MHz，则执行子程序：

MOVR7,#199；1个机器周期

NOP；1个机器周期

LOOP：NOP；1个机器周期

NOP；1个机器周期

DJNZR7,LOOP；2个机器周期

RET；2个机器周期

所需的时间为________μS(精确到lμS)：[[微信公众号：ikaoti]

子程序返回后，R7=________。

4l、若8031单片机时钟频率为6MHz，在P1.0口接一个LED发光二极管，P1.O为低电平时

点亮，运行以下程序后LED亮暗的周期为________秒，点亮的时间为________秒。

ORG0000H

LJMPBEG

ORG001BH

DJNZR7,RRT

MOVR7,#200

CPLP1.0

RRT：RETI

BEG：MOVTMOD，#20H

MOVTH1,#6

MOVTL1,#6

SETBTR1

MOVIE,#88H

SJMP$

提示：TMO

D.TCON和IE寄存器各位内容如前所示。

九、程序设计题(本大题共l小题，共8分)

42、在DATA1为首址的片外RAM中存放一组单字节数据，以0DH为结束符。欲统计该数组长

度(不包括结束符)，存入R7中，并将原数据区域清零，保留结束符。试补全下列程序。

MOVR7，#00H

MOVDPTR，#DATA1

十、应用题(本大题共1小题，共8分)

43、题43图所示为一个8751单片机应用系统，扩展了一片32KBRAM62256，一片8255A

并行接口。试问：

(1)62256的地址范围从    ①    H到    ②    H。

(2)现8255AA口，B口均为方式0，输入；C口输出，方式控制字应为    ③     H。

(3)如需将A口的输入和B口的输入进行位对位与，其结果从C口输出，试补全下面程序段：

MOVDPTR，#  ④  H；8255AA口地址，没有用到的地址线为1

MOVXA，@DPTR

INCDPTR

MOVR2，   ⑤

MOVXA，    ⑥   [本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

ANLA，  ⑦

INC   ⑧

MOVX@DPTR，A

答：①________；②________；③________；④________；

⑤________；⑥________；⑦________；⑧________。