2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具CAD/CAM　试卷

(课程代码02224)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．UG软件最早起源于

A.北京北航海尔软件有限公司

B.美国CNC公司[[微信公众号：ikaoti]

C.美国麦道飞机公司[[微信公众号：ikaoti]

D.美国PTC公司

2．“并行工程”的英文缩写

A.CU

B.CE

C.CT

D.CI

3．英文缩写NURBS的含义是

A.非均匀有理B样条

B.B样条[最新年份咨询qq593777558]

C.参数曲线

D.Bézier曲线

4．应用Pro／ENGINEER软件新建装配文件，所保存文件的扩展名为

A.sec

B.dwg

C.prt

D.asm

5．美国DME公司生产A、AR、

B.X5、X6、AX和T等七个系列的标准模架，下列四组模架[[微信公众号：ikaoti]

中，均属于三板结构的是

A.A、AR、AX

B.AR、

B.X5

C.AR、[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.T

D.X5、X6、AX

6．在Pro／ENGINEER软件中，应用Insert(插入)装配约束进行零件装配时，其选取的参照

类型必须是

A.基准轴

B.平面

C.基准面

D.旋转面

7．应用CAD／CAM软件进行数控编程时，将刀位文件转换成指定数控系统所能执行的数

控程序的过程称为

A.仿真校核

B.后置处理

C.干涉检查

D.前置处理

8．在Pro／ENGINEER软件中，按特征的创建方式，下列四组特征中均属于草绘型特征的是

A.圆角特征、壳特征

B.圆角特征、旋转特征

C.壳特征、基准面特征

D.拉伸特征、旋转特征

9．创建二维工程图时，标准图幅A2图纸的规格为

A.297mm×210mm

B.420mm×297mm

C.594mm×420mm

D.841mm×594mm

10．制定STEP数据交换接口的组织(机构)是

A.美国国家航空航天局

B.美国国家标准和技术研究所

C.国际标准化组织

D.中国标准化协会

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的

“”内打“×”。

11．区域是由一个闭轮廓和若干个岛围成的内部空间。

12．在CAD／CAM系统中，压铸模CAD／CAM软件、塑料注射模CAD／CAM软件均属于系统[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

软件。

13．冲裁模具零件按其标准化程度可分为完全标准件、半标准件和非标准件三类，导柱、导

套等属于完全标准件。

14．切削用量通常包括切削深度、切削速度和进给量。

15．进行冲裁模设计时，落料成形工艺刃口尺寸计算应以落料凸模为基准模，冲孔时应以冲

孔凹模为基准模。

16．以第三角画法来创建二维工程图时，放在主视图上方的投影视图是俯视图。

17．创建二维工程图时，经常需要绘制剖视图。应用Pro／ENGINEER软件绘制的剖视图通

常有三种类型，即全剖视图、半剖视图和断裂视图。[最新年份咨询qq593777558]

18．CIMS(计算机集成制造系统)一般由技术信息系统、制造自动化系统和管理信息系统组

成。

19．数控机床加工程序编制方式一般分为手工编程和自动编程两种。

20．在数控机床坐标系中，绕X轴旋转的旋转坐标轴是C轴。

三、填空题(本大题共9小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．在数控机床坐标系中，第一移动坐标系用X、Y、Z表示，第二移动坐标系用

、               和W表示。

22．数控加工时，刀具相对于工件运动的起点称为               。

23．应用Pro／ENGINEER软件进行模具设计时，成型零件尺寸的计算方式有两种，即

和               。

24．对于NURBS曲线，要修改曲线的形状，既可以通过调整              的位置，也可以

通过修改               的数值来实现。

25．用直线或圆弧段逼近零件实际轮廓曲线所产生的误差称为               。

26．CAD／CAM系统由               系统和               系统两部分组成。

27．尺寸驱动的几何模型由               、               和拓扑约束三部分组成。

28．CIM的核心技术是集成，包括             集成、             集成和信息集成，其

中信息集成是实现CIM的基础和关键。

29．应用Pro／ENGINEER软件进行零件装配时，只需应用一个装配约束就能完成零件装配

的装配约束是               。

四、简答题(本大题共6小题，第30、31小题各4分，第32、33小题各5分，第34、35[最新年份咨询qq593777558]

小题各6分，共30分)

30．简述模具CAD／CAM系统的特点。

31．简述Pro／ENGINEER软件几何模型的四种显示方式。

32．冲裁模具零件按其标准化程度可分为完全标准件、半标准件和非标准件三类，请至少写

出五种属于半标准件的冲裁模具零件。

33．简述应用Pro／ENGINEER软件创建二维工程图时五种视图的类型。

34．简述数控机床坐标系X、Y、Z坐标轴的确定顺序和确定方法。

35.简述切削用量的选择原则。