2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具CAD/CAM试卷

（课程代码02224）

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．开发注射模CAE软件Z-MOLD的单位是

A.郑州工业大学

B.合肥工业大学

C.华中科技大学

D.浙江大学

2．“计算机辅助工艺规程设计”的英文缩写

A.CAPP

B.CIMS

C.CAID

D.CRDS

3．英文缩写DXF的含义是

A.命令组文件

B.数据交换接口

C.图形交换文件

D.初始交换规范

4．应用Pr0／ENGINEER软件新建模具设计文件，所保存文件的扩展名为

A.SeC

B.mfg

C.dwg

D.drw

5．加工复杂箱体零件时，宜选用下列哪类数控机床进行加工

A.数控电火花线切割机床

B.数控电火花成型机床

C.数控车床

D.卧式加工中心

6。数控加工时，刀具相对于工件运动的起点称为

A.加工坐标系原点

B.换刀点

C.对刀点

D.编程坐标系原点

7．切削用量通常包括

A.切削深度、切削速度和刀具直径

B.切削深度、进给量和刀具材料

C.切削深度、切削速度和进给量

D.切削速度、进给量和刀具类型

8．进行冲裁模设计时，冲孔成形工艺刃口尺寸计算的基准模是

A.冲孔凸模[最新年份咨询qq593777558]

B.冲孔凹模

C.落料凸模

D.落料凹模

9．在CAXA系列软件中，CAXA-WEDM是一个

A.几何建模软件

B.注射成型工艺设计软件

C.注射模具设计软件线

D.切割编程软件

10．对于同一个模型，容易存在多义性、产生歧义的模型是

A.线性模型

B.曲面模型

C.实体模型

D.特征模型

二、判断题（本大题共10小题,每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

11．创建二维工程图时，标准图幅A2图纸的规格为841mm×594mm。

12．系统将刀位文件转换成指定数控系统所能执行的数控程序的过程称为前置处理。

13．对于第三角画法，沿投影方向看，人(观察者)、物(零件)、图(视图)三者的顺序是人→图→物。

14．在CAD／CAM软件中，干涉通常分为自身干涉和面间干涉两种情况。

15．曲面模型包含了零件的精度、材料、制造工艺等信息。

16．对于NURBS曲线，如果要修改曲线的形状，既可以通过调整控制顶点的位置，也可以通

过修改加权因子的数值来实现。

17．刀具从慢速下刀高度到工件起切点间的运动速度称为接近速度。

18．创建二维工程图时，经常需要绘制剖视图。应用Pro／ENGINEER软件绘制的剖视图通常有三种类型，即全剖视图、半剖视图和局部剖视图。

19．合理的排样不仅可以提高材料的利用率，还便于模具的制造和冲压生产。

20．在数控机床坐标系中，绕Y轴旋转的旋转坐标轴是D轴。

三、填空题(本大题共15空，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．我国国家标准规定，我国的制图表达方式采用第          角画法。

22．由一个闭轮廓和若干个岛围成的内部空间称为          。

23．冲裁模具零件按其标准化程度可分为          标准件、          标准件和非标准件三类。

24．应用Pro／ENGINEER软件进行模具设计时，模型收缩率的计算公式有两个，即

和          。

25．CIM的核心技术是集成，包括          集成、          集成和信息集成，其中信息集成是实现CIM的基础和关键。

26．美国DME公司生产A、AR、

B.X5、X6、AX和T等七个系列的标准模架，其中属于三板结构的标准模架有          系列、          系列和AX系列。

27．CAD／CAM系统按软件的开放性可分为          系统和          系统。

28．以第三角画法创建二维工程图时；放在主视图右侧的投影视图是          视图。[最新年份咨询qq593777558]

29．在数控机床坐标系中；第l移动坐标系用X、Y、Z表示，第二移动坐标系用          、

和U表示。

四、简答题(本大题共6小题，第30、31小题各4分，第32、33小题各5分，第34、35小题各6分，共30分)

30.简述模具CAD／CAM的优越性。

31．请写出应用Pro／ENGINEER软件创建孔特征时的四种定位方式。

32.请至少写出五种实体建模的方法。

33.创建二维工程图时，视图投影类型有第一角画法和第三角画法两种，请画出第一角画法

的识别符号。

34.简述应用Pro／ENGINEER软件进行实体建模的工作流程。

35．简述进行冲裁生产时，压力机选用的一般条件。