2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试题

课程代码2230

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1.铝的晶格形式是()

A.简单立方晶格

B.体心立方晶格

C.面心立方晶格

D.密排六方晶格

2.Fe-Fe3C相图中，PQ线的含义是()

A.碳在铁素体中的溶解度曲线

B.碳在奥氏体中的溶解度曲线

C.共晶反应线

D.共析反应线

3.为改善切削加工性，低碳钢应进行()

A.完全退火

B.球化退水

C.去应力退火

D.正火

4.过共析钢的正常淬火加热温度是()

A.Ac1以上30-70℃

B.Ac3以上30-70℃

C.Ac1以上10-20℃

D.Ac3以上10-20℃

5.为保证铸件的质量，铸件上的大平面、薄壁和形状复杂的部分应()[[微信公众号：ikaoti]

A.放在上箱中

B.放在下箱中

C.放在上下两箱中均可

D.放在三相的中箱中[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6.自由锻造时，使坯料横截面减小而长度增加的工序为()

A.镦粗

B.拔长

C.弯曲

D.扭转

7.锻模的模膛可以分为()

A.模锻模膛、制坯模膛和切断模膛三大类

B.预锻模膛和终锻模膛两大类

C.制坯模膛和模锻模膛两大类

D.拔长模膛、滚挤模膛和成型模膛三大类

8.曲柄压力机和辊锻机配套进行锻造，适合于()

A.在单件生产中制造优质锻件

B.在大批、大量生产中制造优质锻件

C.在中、小批生产中制造优质锻件

D.高生产率地制造一般锻件

9.为获得最好的质量，有色金属及其合金的焊接应采用()

A.氩弧焊

B.手工电弧焊[最新年份咨询qq593777558]

C.气焊

D.CO2保护焊

10.气焊属于()

A.电弧焊

B.熔焊

C.电阻焊

D.钎焊

11.焊缝布置时，应避免焊缝汇交密集，其主要原因是()

A.减少焊接变形

B.使焊接方便

C.避免过热严重

D.减少焊缝长度

12.通常车外圆带倒角时，外圆车刀主偏角Kr常选用()

A.45º

B.60º

C.75º

D.90º[[微信公众号：ikaoti]

13.刀具前刀面与切削平面之间夹角小于90º时，前角为()

A.正

B.零

C.负

D.不一定

14.在车床上镗孔时，若刀尖高于工件回转中心，角度值减小的是()[最新年份咨询qq593777558]

A.前角[最新年份咨询qq593777558]

B.后角

C.主偏角

D.副偏角

15.常用万能分度头简单分度时，手柄转一圈，分度头主轴转过()

A.1/10周

B.1/20周

C.1/30周

D.1/40周

16.电火花成型加工所利用的能源是()

A.电能和热能

B.电化学能

C.光能

D.机械能

17.普通卧式车床床头箱的毛坯应采用()[最新年份咨询qq593777558]

A.铸件

B.锻件

C.焊接件

D.冲压件

18.采用成形法加工齿形的方法有()

A.滚齿[最新年份咨询qq593777558]

B.插齿

C.铣齿

D.珩齿

19.制造机床时，由于装配精度很高，机床结构又复杂，其本身又具有加工能力，因此有些装配精度可用“自己加工自己”来保证，这种方法称为()

A.单件自保装配法

B.自身加工修配法

C.误差抵消调整法

D.可动调整法

20.工件定位时的过定位是指()

A.应限制的自由度没有被限制

B.一个或几个自由度被定位元件重复限制

C.定位精度过高

D.定位元件多于三个

二、填空题（本大题共30空，每空1分，共30分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.当合金形成单相固溶体时，溶质元素的溶入量越大，则合金的强度越___________，硬度越___________。

22.双介质淬火的淬火剂，对碳钢来说用___________，对合金钢来说可用___________。

23.晶格中原子所构成的平面称为___________，原子所构成的方向称为___________。

24.型芯主要用于确定铸件___________形状与尺寸，有时也可以用来确定复杂铸件的___________形状与尺寸。

25.铸造铝合金在熔炼后期要进行___________，其目的是使合金___________。

26.常用的锻造方法有___________和___________等。

27.焊接速度是指焊接时单位时间内生成的焊缝长度。焊接速度直接影响___________和___________。

28.切削用量中对刀具寿命影响最大的是___________，影响最小的是___________。

29.主运动的速度称为___________，进给运动的速度称为___________。

30.普通车床主运动传动链是从___________到___________。

31.生产中应用较广的两种平面磨床是___________平面磨床和___________平面磨床。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

32.电火花成型加工时常采用___________和___________两种材料制作工具电极。

33.工艺基准可分为工序基准、___________、___________和装配基准。

34.合理地选择毛坯制造方法应考虑___________的工艺性、生产纲领的大小、零件的___________，以及现有的生产条件。

35.尺寸链环中必有___________和___________。

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

36．结合题36图分析T12钢的平衡结晶过程。

37．浇注系统一般由哪几部分组成？对浇注系统有哪些要求？

38．刀具切削部分的材料应具备哪些性能？

39．切削过程中，控制切屑有何目的？

40．卧式车床上使用中心架和跟刀架有何作用？两者有何区别？

41．机械加工过程中，为什么要划分加工阶段？

四、分析计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

42．如题42图所示为工件加工内孔工序示意图，其外圆各部分均已加工完毕，为满足工序尺寸A3，现选A面为测量基准，试计算出测量尺寸及其偏差。

43．试分析粗基准选择原则。