2008年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

电工技术基础试卷

(课程代码2232)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1．电路如题l图所示，发出功率的元件是

A.电阻

B.电流源

C.电压源

D.电压源和电流源

2．已知直流电压源的额定功率为100W，额定电压为50V，内阻为0.5Ω,，则空载电压U0是

A.49V

B.50V

C.5IV

D.52V

3．电流i=5sin(ωt+36.9º)A对应的电流相量I是

A.4+j3A

B.4-j3A

C.3+j4A

D.3-j4A

4.电路如题4图所示，电压表V1、V2的读数均为10V，则电路中的电压U和阻抗角φ分别为

A.20V,45º

B.20V,-45º

C.10√2V,45º

D.10√2V,-45º

5．对称三相电路瞬时功率P的特点是

A.随时间作周期性变化

B.等于平均功率P

C.等于无功功率Q

D.等于视在功率s

6．已知题6图所示电路换路前已处于稳定状态．开关S在t=O时闭合，则UC(O+)为[[微信公众号：ikaoti]

A.4V

B.-4V

C.8V

D.-8V

7．欲使输人电压为矩形脉冲信号的RC电路成为积分电路的条件是

A.Τ<<tP,从电容上取输出

B.Τ<<tP，从电阻上取输出

C.Τ>>tP，从电容上取输出

D.Τ>>tP，从电阻上取输出

8．当直流磁路的铁心截面积S增加．其它条件不变时，磁路中的磁通Φ将[最新年份咨询qq593777558]

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

9．电压互感器的绕组匝数、二次电流各自的特点是

A.一次绕组匝数多，二次绕组匝数少，二次电流很小

B.一次绕组匝数少，二次绕组匝数多，二次电流很小

C.一次绕组匝数多．二次绕组匝数少，二次电流很大

D.一次绕组匝数少，二次绕组匝数多．二次电流很大

10．三相异步电动机运行在稳定区域时，如果负载转矩增加．则定子电流

A.不变

B.减小

C.增大

D.不确定[最新年份咨询qq593777558]

11．为使电容分相式电动机自行起动，电容器C和A、B两个绕组的正确接法是

A.B绕组串联电容器C后与A绕组并联于电源上

B.B绕组串联电容器C后与A绕组串联于电源上

C.B绕组并联电容器C后与A绕组并联于电源上

D.B绕组并联电容器C后与A绕组串联于电源上

12．交流伺服电动机的励磁绕组通常采用

A.并联电容分相

B.并联电感分相

C.串联电容分相[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.串联电感分相

13．低压电器的工作电压范围是

A.直流120V、交流100V以下

B.直流100V、交流120V以下

C.直流1200V、交流1000V以下

D.直流1000V、交流1200V以下

14．单根避雷针的保护范围是一个

A.圆柱体

B.球体

C.圆锥体

D.旋转圆锥体

15．用一量程为30A的电流表测量电流，当读数为10A时的相对误差为±4.5％，则该电流表的准确度为

A.4.5级

B.1.5级

C.1.0级

D.0.l级

二、填空题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．电动势的实际方向是指电源内部电位___________的方向。

17．当电气设备的实际功率和电流比额定值小很多时,称其工作在_______________状态。

18.电压U=5sin(6∏t+1Oº)V与电流i=3Cos(6∏t一15º)A的，相位差Ψu-Ψi．是________。[[微信公众号：ikaoti]

19．提高负载的功率因数可使电源没备得到充分利用，并能降低___________和线路压降。

20．已知对称三相电动势的相量分别为EU=E∠0ºV，EV=E∠120ºV，EW=E∠-120ºV,则三相电源的相序为__________。

21．电路产生过渡过程的主要原因在于____________不能跃变。

22．用于各种磁电系仪表永久磁铁都是___________制成的。

23．单相变压器二次侧额定电压和额定电流的乘积破定义为变压器的____________。

24．三相异步电动机的电磁转矩T与__________、定子每极磁通Φ及转子电路的功率因数cosφ2成正比。

25．直流电动机的调速方法有政变电枢电压、改变磁极磁通和改_________________三种。

26.步进电动机是一种将________________变换成角位移或直线位移的执行元件。

27．在三相异步电动机正反转控制电路中加入互锁环节后，能够避免两个接触器同时通电，从而防止_____________事故的发生。

28．三相五线制供电系统中一根零线称为工作零线，另一根称为___________。

29．通常磁电系仪表只能用来测量________________。

30．三相交流电路的功率可采用一表法、两表法和三表法进行测量，其中一表法仅适用于_____________电路。

三、简答题(本大题共3小题,每小题4分,共12分)

31.试回答直流电磁铁励磁电压恒定时，衔铁吸合前后电磁吸力的变化，并说明其原因。

32.电源变压器如题32图所示，一次绕组的额定电压U1N=220V，两个二次绕组的匝数均为

次绕组匝数的一半，额定电流均为lA。

(1)用“*”标注一、二次绕组的同名端；

(2)若负载的额定电压为11OV，额定电流为1.5A，试画出负载与二次绕组的接线图。

33．试回答直流电动机在有载工作时出现堵转的原因及危害。[[微信公众号：ikaoti]

四、计算题(本大题共7小题,每小题5分,共35分)

34．电路如题34图所示．已知R1=50Ω，R2=10Ω，US=1OOV，IS=2A，试求：[[微信公众号：ikaoti]

(1)电路中的电压U和电流I；

(2)各电源发出的功率。

35.题35图所示电路中各电源的大小和方向均未知，已知R=6Ω时．电流I=5A,欲使电流

I=2A，则电阻R值应为多少?

36．并联惜振电路如题36图所示，已知I1=13A，I2=12A，U=220∠0ºV。

(1)画出电流相量图并求总电流，；

(2)求电阻R值。

37．题37图所示电路接在50Hz、220V的交流电源上，已知电流表的读数为2.2A，功率表的读数为605W，试求电路参数R和C。

38．题38图所示电路是供给白炽灯负栽的照明电路．已知三相电源电压对称，

UUV=380√2sin(ωt+30º)V,三相负载电阻分别为RU=5Ω，RV=10Ω，RW=2OΩ求各相电流IL、IV、、IW及中性线电流IN。

39．时问继电器的等效电路如题39图所示，已知线圈电阻R=25n，电感L=l.25H，电源电压

U=6V，动作电流为60mA，R´为可调电阻，电感L无初始储能。若R´=25Ω，t=0时开关动作，试求经过多长时间继电器动作?

40．已知一台额电压为380V、额定频率为50Hz的四极三相异步电动机在某一负载下运行，测得其输入功率4kW．输出功率3．2kW，定子线电流10A，转差率0.03。试求：

(1)同步转速n1和转子转速n；

(2)功率因数Cosφ和效率η。

五、综合题(8分)

41.继电一接触器控制电路如题4l图所示，试回答：

(1)电器元件KT的名称及功能：

(2)按下SB2，各继电器、接触器线圈通电与断电的先后顺序；

(3)常闭触头KM2的作用。