2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

可编程控制器原理与应用试卷

(课程代码02236)

一、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

1．C20PLC中，01CH是________通道。

2．要使用TIMH40实现5秒的定时，其设定值应为________。

3．计数器CNT07的最大计数值是________。

4．PLC的输出有以下三种类型：继电器输出、________输出和晶体管输出。

5．C20PLC的同一程序中，CNT09和TIM09________同时使用。

6．运行以下程序，0005接通l0秒后断开，0500的接通时间为________秒。

LD0005

TIM05

#060

LDTIM05

OUT0500

7．运行以下程序，当0005接通且CNT01的当前值为9时，0505为________。

LD0005

CMP(20)

CNTOl

#0010[最新年份咨询qq593777558]

LD1907

OUT0505

8．运行以下程序后，电源发生故障；复电后，0010不接通，此时0510为________。

LD30010

LD0011

KEEP0510

9．当计数器CNTl0的计数输入和复位输入同时为ON时，________输入优先。

10．欧姆龙PLC的系统联网中，PLC主机与远程输入／输出之间的连接称为________

连接。

二、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共l6分)

11.简述存储器的结构由由哪几个部分组成?

12．PLC的输入信号有哪几种模式?

13．C40P-CDR-A和C40P-CDT-A两种CPU单元各有多少个I／O点?有多少个输入

点?有多少个输出点?两种CPU单元的区别是什么?

14．分别说明L

D.LD-NOT、AN

D.OR-NOT指令的功能是什么?

三、简单分析题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

15．写出下面梯形图对应的指令代码。

16．写出下面梯形图对应的指令代码。

[最新年份咨询qq593777558]

17．画出下面指令代码对应的梯形图。

LD0002

0UTTR0

ANDNOT0000

AND0005

AND0006

OUT05(}0[[微信公众号：ikaoti]

LDTR0

AND0007

AND0008

ANDNOT0009

OUT0501

18．画出下面指令代码对应的梯形图。

LD0000

ANDNOT00001

LD0002[最新年份咨询qq593777558]

AND0003

ORLD

TIM07

#108

LD0006

ANDNOT0007

AND0009

0R0008

0UT0503

19．改变下面图示的梯形图，并写出对应的指令代码。

20.改变下面图示的梯形图，并写出对应的指令代码。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

21．已知给定的梯形图程序和输入波形如题21图所示，试画出1000、0500和TIM00的输出波形。

22．已知给定的梯形图程序和输入波形如题22图所示，试画出TIM00、CNT01和0500的输出波形。

五、设计题(本大题共2小题，每小题12分，共24分)

23．设计程序，要求输入输出关系满足题23图所示功能。

(1)画出梯形图；(2)写出指令语句程序。

24．试用C20P型PLC设计一台电动机的控制程序。

要求如下：一个起动按钮SB，正转接触器KM1，反转接触器KM2；按一下SB，电动机正

转10s，反转10s，停10s，重复上述过程5次自动停止。

要求：(1)写出I／O分配表；

(2)编写梯形图程序。