2009年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械工程控制基础试卷

(课程名称02240)

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台愚目要求的，请将其代码填写在题后的括

3．某系统对抛物线输入信号的稳态误差为常数．则该系统必为

A.O型系统

B.I型系统，

C.Ⅱ型系统

D.Ⅱ型系统以上

4．一阶系统时间常数T的意义是

A.单位阶跃响应达到稳态值的63．2％所需要的时间

B.单位阶跃响应以初速度等速上升所需时问

C.单位阶跃响应达到稳态值所错要的时间

D.单位阶跃响应以初速度等速上升到稳态值的63．2％所需要的时间

5．砉二阶系统阻尼比为0<≮<1．则系统处于

A.欠阻尼

B.过阻尼

C.无阻尼

D.临界阻尼

6．若系统开环传递函数为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 100(0.5s+1)s(0.1s+1)(0.01s+1)，其对数幅频特性图低频段折线的特征为

A.当 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ω=1时，L( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ω)=100dB

B.低频段折线斜率为--20dB／dec

C.当 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ω=1时，L( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ω)=140dB

D.低频段折线斜率为--40dB／dec

7．某相位超前校正网络传递函数为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 15· HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1+5s1+s，它能提供的最大相位超前角 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕm为

A.90°

B.53．1°

C.41．8°

D.56．44°

8．若系统开环传递函数为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT kg(s+2)s(s+1)(s+3)，则实轴上的根轨迹段为

A.(一1，0)，(一2．一1)

B.(一2，一1)．(一 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ∞，一3)

C.(一1．0)，(一3，一2)

D.(一 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ∞，一3)，(一1，0)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

9．若系统闭环传递函数为季 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 10S2+2S+2，则该系统

A.临界稳定

B.不稳定

C.稳定

D.稳定性不能直接确定

10．由伯德图估计系统传递函效的方法适用于

A.最小相位系统

B.稳定系统

C.非最小相位系统

D.二阶以下系统

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小西的空格中填上正确答察。错填、不填均无分。

11．自动控制系统有_______和_______两种构成形式．

12．在经典控翩理论中，线性定常系统常用的数学模型有_______、_______和_______。

13．传递函数为K、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1Ts+1的环节分别称为_______和_______环节。

14．典型二阶系统的瞬态性能指标tp，Mp分别称为_______，其计算公式为tp=_______；Mp=_______。

15．I型系统是指系统开环传递函数中有一个_______环节，它对加速度输入信号的

稳态误差为_______。

16．设系统传逊函效为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 100(s+1)(2s+1)s(10s+1)(100s+1)，则其相频特性表达式为乎 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ω)=_______。

17．在伯德图中-积分环节的对数幅频特性是一条斜率为_______的直线．而它的相频特性是一条恒为_______的直线。

18．控制系统的相对稳定性用_______和_______来衡量。

19．某系统开环传递函数为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT k(s+5)s(s+1)(s+2)(s+3)，则该系统有条_______轨迹。

20．对控制系统进行相位超前校正后，可以使系统的带宽_______，因而响应速度_______。

三、简答通(本大题共4小题，每小题5分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．传递函数的定义是什么?一个物理可实现的系统，其传递函数有什么特征?

22．简要说明欲降低由输入和干扰信号引起的稳态误差，采取的措旌有何不同?

23．控制系统开环频率特性的三个频段是如何划分的?它们各自反映系统哪方面的性能?

24．简述劳斯稳定判据和奈奎斯特稳定判据在使用方法和功能上的区别。

[最新年份咨询qq593777558]