6．PID校正器不包含下列哪个环节

A.惯性

B.比例

C.微分

D.积分

7．在系统分析中，一般习惯把几阶及其以上系统称为高阶系统[[微信公众号：ikaoti]

A.三阶

B.四阶

C.五阶

D.六阶

8．欠阻尼系统的上升时间是‘

A.单位阶跃响应曲线第一次达到稳态值的98％的时间

B.单位阶跃响应曲线达到稳态值的时间

C.单位阶跃响应曲线第一次达到稳态值的时问

D.单位阶跃响应曲线达到稳态值的98％的时间

9．系统幅值裕量K，的定义是

A.开环奈奎斯特图上，奈奎斯特图与负实轴交点处幅值

B.开环奈奎斯特图上，奈奎斯特图与正实轴交点处幅值

C.开环奈奎斯特图上，奈奎斯特图与负实轴交点处幅值的倒数

D.开环奈奎斯特图上，奈奎斯特图与正实轴交点处幅值的倒数

10．如果系统开环传递函数的增益变小，系统的快速性

A.不变

B.变好

C.变差

D.不定

二、填空题(本大题共20空，每空l分，共20分)

请在答题卡上作答。[最新年份咨询qq593777558]

11．传递函数的定义是对于          系统，在           为零的条件下，系

统                的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

12．系统中各环节之问的联系归纳起来有串联、并联和           。

13．判别系统稳定性的出发点是系统特征方程的根都须为负实数或           ，即系统[[微信公众号：ikaoti]

的特征根须全部在复平面的               是系统稳定的充要条件。

14.某系统传递函数为1／s2，，在输入r(t)=2sin3t作用下，稳态输出响应的幅值为        。

15．奈奎斯特图上以原点为圆心的单位圆对应于伯德图上的            线。

16．——响应是系统对正弦输入的稳态响应，频率特性包括幅频和            两

种特性。

17．控制系统的基本要求主要有：             、                、                。

18．延迟时间t。规定为           响应c(t)第一次达到其稳态值的             所

需的时间。

19．并联校正按校正环节的并联方式分为           校正、            校正和前馈

校正。

20．若按控制系统的微分方程进行分类，则可分为                 系统和          系

统。若根据微分方程的系数是否随时间变化，又可分为定常系统和            系

统。

三、简答题(本大题共3小题，每小题l0分，共30分)

请在答题卡上作答。

21．典型二阶系统的传递函数是什么?解释其中的参量。

22．系统稳态误差的定义是什么?其影响因素有哪些?

23．简述串联相位超前校正、相位滞后校正的优缺点是什么?

四、计算题(本大题共2小题，每小题l5分，共30分)

请在答题卡上作答。

24．当系统处于静止平衡状态时，施加输入信号r(t)=1+￡，测得响应c(f)=t一0．9e。1+0．9，

试求系统传递函数。

25．如题25图所示单位反馈系统，试根据劳斯判据确定使系统稳定的K值范围。