2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

工业用微型计算机试卷

(课程代码02241)

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分o

1．十进制数-10的8位二进制反码是

A.OAH

B.8AH

C.OF5H

D.0F6H

2．下列关于8086／8088微处理器的说法中，错误的是

A.8086数据总线的宽度是16位

B.8088数据总线的宽度是16位

C.8086地址总线的宽度是20位

D.8088地址总线的宽度是20位

3．下列寄存器中，不属于通用寄存器的是

A.AX

B.BL

C.CH

D.DS

4．在指令MOV[SI]，AX中，目的操作数的寻址方式为

A.立即寻址

B.直接寻址

C.寄存器寻址

D.寄存器间接寻址

5．下列芯片中，属于3：8译码器的是

A.74LSl38

B.74Lsl39

C.74LSl58

D.74LS280

6．RS-232C总线属于

A.片总线

B.内总线

C.外总线

D.CPU总线

7．下列中断源产生的中断，不属于内部中断的是[最新年份咨询qq593777558]

A.硬件故障

B.INT指令

C.除数为0

D.算术运算溢出

8．ADC0809的分辨率为

A.8位

B.9位

C.10位

D.12位

9．两个整数的8位二进制补码分别为34H和0A8H，它们的和的十进制值为

A.-116

B.-36

C.36

D.220

10．设CS=2000H，SS=1000H，IP=0100H，SP=1236H，则下一条待执行指令的地址为

A.10100H

B.11236H

C.20100H

D.21236H

11．下列四条指令中，正确的是

A.MOVDS，AX

B.MOVCS，AX

C.MOV[DI],[SI]

D.MOVAL,200H

12．INC指令执行后，一定不会影响的标志位是

A.CF

B.PF

C.OF

D.ZF

13．指令XORAX，AX执行后，AX的值是

A.0000H

B.0001H

C.0FFFFH

D.不会改变的

14．为了使指令MOVSB执行时，Sl、Dl自动增量，应先使用的指令是

A.CLC

B.CID

C.STC

D.STD

15．存放在内存物理地址0000H：0010H处的中断向量所对应的中断类型号是

A.0

B.4

C.10

D.10H

16．8K×8位的EPROM，其地址线和数据线的条数分别为

A.8，3

B.8，8

C.13，3

D.13，8

17．某存储器系统采用部分译码法，有3条最高位地址线未参加地址译码，则其译码输出所[[微信公众号：ikaoti]

对应的地址范围是其所连接芯片容量的

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.8倍

18．下列关于I／O端口与存储器统一编址的说法中，错误的是

A.I／O端口地址译码复杂

B.读写I／O端口和存储单元的指令不同

C.每一个I／O端口占用一个存储器单元的地址

D.CPU无需输出区分I／O端口与存储单元读／写的信号

19．假如双机串行通信的数据传送速率是120字符／s，每个字符格式规定包含1位起始位、

1位终止位、7位数据位和1位奇偶校验位，则传送的波特率为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.120波特

B.840波特

C.1200波特

D.2400波特

20．某10位D／A转换器，满量程电压为10V，绝对精度为±1／2LSB，则其能分辨出的最小电压约为

A.4．88mV

B.5．00mV

C.9．77mV

D.10.00mV

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21．微型计算机系统的核心是________，它执行指令、完成操作。

22．存储器芯片实现片选的方法有3种：全译码法、部分译码法和________译码法。

23．可编程问隔定时器8253有________种工作方式。

24．A／D转换分为4步进行，分别是采样、保持、量化和________。

25.设SP=1352H，执行指令POPAX后，SP寄存器的内容为________。

26.指令DIVCX执行后，存放运算结果商的寄存器是________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

27.某2K×8位的EPPOM芯片采用全译码法与CPU连接，若为该芯片分配的起始地址为

08000H，则分配给它的末地址为________H。

28．8259A的初始化命令字中，用于设置主片／从片级联的初始化命令字是________。

29．8255A的________端口可实现位控制.

30．设有数据定义VALDW1，2，3，4，5

则指令MOVAX，VAL+4执行后，AX的值为________。

三、程序分析题(本大题共6小题。每小题4分，共24分)

请在答题卡上作答.

31．有程序段如下：

MOVAX．2340H

MOVBX．AX

DECBX

ANDAX．BX

程序段执行后，AX=_________，BX=________。

32．有程序段如下：

CLC

MOVCX．0403H

MOVAX．9876H[[微信公众号：ikaoti]

SARAX．CL

XCHGCH．CL

SHLAX．CL

程序段执行后，AX=________，CX=________，CF=________。

33.有程序段如下：

MOVAX．3456H

ADDAL．AH

DAA[最新年份咨询qq593777558]

XCHGAH.AL

SUBAL．AH

DAS

上述程序段执行后，AL=________，AH=________。

34．有程序段如下：

上述程序段执行后，(D2)=_______，(D2+1)=_______，(D2+2)=_______，(D2+3)=_______。

35．某系统中8259A的初始化程序如下：

问：该系统可管理_______个中断源，8259A的中断请求方式为_______，IR0中断请求对应的中断类型号为_______，结束中断的方式为_______。

36．有程序段如下：

[[微信公众号：ikaoti]

上述程序段执行后，(D2)=_______，(D3)=_______，(D3+1)=_______，(D3+2)=_______。

四、编写程序题(本大题共1小题，共8分)

37．下面程序的功能是统计字数据D1对应的二进制数中1的个数，并将其保存到字节变量D2中。例如，D1数据为1234H(对应二进制数为0001001000110100)，则D2中保存

的值应为5。请将程序补充完整，把答案写在答题卡上。

五、简单应用题(本大题共2小题，每小题5分。共l0分)

38．题38图为8255A用作开关量输入和开关量输出接口的电路，该电路的有效工作时间约

为10小时。电路工作时，每隔5分钟检测一次开关K的状态，若K断开，灯L0点亮，L1熄灭；若K闭合，灯L1点亮，L0熄灭。设8255A端口地址为80H一83H，请将程序补充

完整，填空时无关位默认为0。答案填写在答题卡上。

39．题39图中DAC0832工作于单缓冲输入方式，转换基准电压为5V。请填空完成下面

0～-4．98V三角波输出程序。

六、综合应用题(本大题共l小题，共8分)

请在答题卡上作答.

40．利用8253监视一个生产流水线，每通过60个工件，扬声器响5s，频率为1000Hz，如题40图所示。图中工件从光源与光敏电阻之间通过时，在晶体管的发射极上会产生一个脉冲，此脉冲作为8253计数器0的计数输入CLK0，当计数器0计数满60后，由OUT0输出负脉冲，经反相后作为8259A的一个中断请求信号，在中断服务程序中，启动8253的计数器1工作，由0UTl连续输出1000Hz的方波，持续5s后停止。

根据题意将下列程序补充完整，填空时无关位默认为0。程序中，要求计数器0、计数器1均采用BCD码计数。