2014年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

机电一体化系统设计试卷

（课程代码02245）

本试卷共4页，满分100分，考试时间150分钟。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．FMS的含义是

A.柔性制造系统

B.柔性制造单元

C.计算机集成系统

D.微机电系统

2．由数对啮合齿轮组成的减速器常用于伺服系统中。在总速比一定的情况下，若齿轮传

动的级数增加，则[[微信公众号：ikaoti]

A.总的转动惯量增加、传动效率增加

B.总的转动惯量增加、传动效率降低

C.总的转动惯量减小、传动效率增加

D.总的转动惯量减小、传动效率降低

3．导轨副用于引导运动部件的走向。在下列导轨副中，机构简单、阻尼系数大、剐度大、

但易产生低速爬行现象的导轨为

A.滑动导轨B，滚动导轨

C，气浮导轨

D.磁浮导轨

4．性能指标是传感器及其相关电路的设计和选用的依据。以下性能指标中属于动态特性

的是

A.调整时间

B.可靠性

C.漂移

D.精度

5．某三相交流感应电动机，电源频率为50Hz，磁极数为4，则电机的阔步转速为

A.750r/min

B.1500r/min

C.2000r/min

D.3000r/min

6．交流感应电动机，定子单相绕组通电后，在气隙中产生的磁场是

A.脉动磁场

B.旋转磁场

C.行波磁场

D.静止磁场[[微信公众号：ikaoti]

7．在数控系统中，软伺服系统的系统增益Kv为

A.(2~5)s-1

B.(8~50)s-1

C.(50~l00)s-l

D.(120~150)s-l

8．机器人按照控制水平分为点位控制机器人、连续路径控制机器人和控制路径机器人，

其中连续路径控制机器入主要用于

A.点焊

B.物料搬运作业

C.喷漆和弧焊

D.通用工业机器人

9．SIMATICS7-300是[[微信公众号：ikaoti]

A.模块化小型PLC系统

B.中高档性能PLC系统

C.超小型化PLC系统

D.网络系列产品的总称

10.助记符语句CNT010

#100;的含义是

A.定时100s

B.计数值10

C.计数值100

D.定时l0s

二、简答题（本大题共8小题，每小题4分，共32分）

11.简述驱动模块的定义及其在系统中的作用。

12.简述概念设计的定义及其主要特性。

13.简述滚珠丝杠螺母副传动装备的特点。

14.超声波电动机为何能够实现断电自锁？该特性有何优点？

15.步进电动机单极性驱动电路中，为什么相绕组电阻上一般串联限流电阻？单极性驱动

电路中续流二极管的作用是什么？

16.从启动频率、运行频率、运行平稳性、效率四方面对比分析单极性电路和恒流斩波驱动

电路的差异。

17.简述半闭环控制系统的定义及特点。

18.简述点位运动控制的含义

三、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）[[微信公众号：ikaoti]

19．题19图所示为双波传动谐波齿轮减速器的原理图。已知：柔轮的齿数ZR=200，刚

轮的齿数ZG=202，波发生器的转速nH=1600r/min。

求：(1)柔轮固定时，刚轮的转速；[最新年份咨询qq593777558]

(2)刚轮固定时，柔轮的转速。

20．题20图所示为脉冲周期法转速测量原理图。用每转2000条刻线的增量编码器测电

动机转速。已知：时钟脉冲为2MHz，在20个编码器脉冲间隔的时间内，计数器共

计数l0000个测量数，试求电动机转速。

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．已知步进电动机相电流接通顺序为A-AB-B-BC-C-CA-A，其转子齿数为60。

求：(l)步距角θs；

(2)当电动机的转速为20r／min时，输入脉冲频率ƒ。

22．某位置随动系统如题22图所示，已知：G(s)= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT 80s（0.05s+1），GC(S)=1+0.0125s,

当系统输入单位阶跃函数时，求：

(1)该系统的自然频率ωn和阻尼比㬽§：

(2)系统的调整时间ts（按△=+5%计算）。

四、简单应用题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

23.试设计一个典型的带通滤波器的电路原理图。

24.-台他励直流电动机，当电枢电压为110V时，电机稳定运行时转速为1000r/min，电枢

电流为2A，电枢回路总电阻为5Ω。在负载的总制动转矩（包括损耗转矩）不变的情况[最新年份咨询qq593777558]

下，减小电动机的励磁电流，使磁通减小20%，试求电机再次稳定运行时的电枢电流和

转速。

25.在xy平面内从t=0时刻开始，由(1，0)点以v=1的恒速运动到(7，8)点，设采样周期

为0.0ls，根据两点间的直线插补递推计算公式，试求出完成该直线运动所需时间，并计

算当t=5s时所运动到的位置坐标。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

26.某单位反馈系统如题26图所示，已知：τ=:0.05s，T=0.02s，求：

(1)系统的剪切频率ωc；(2)最大相位裕量φM(3)此时的K值。

27.设计一个加热装置的PLC控制系统。要求：按启动按钮后，加热30分钟；停止15分钟；

如此重复循环，按停止按钮后，停止循环。

试完成设计任务：

(l)列出PLC系统资源分配表。

(2)画出梯形图程序。