2005年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

电子技术基础(二)试卷

(课程代码2273)

一、单项选择题(本大题共14小题，每小题1分。共14分)在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1．N型半导体是在本征半导体中掺入

A.3价元素

B.4价元素

C.5价元素

D.6价元素

2．为提高工作点的稳定性，集成电路中普遍采用

A.分压式电流负反馈偏置

B.固定偏置

C.恒流源偏置

D.电压负反馈偏置

3．某仪表放大电路，要求输人电阻大，输出电流稳定，应选用

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

4．在放大电路中，当f=fH时，电压放大倍数Au是中频时电压放大倍数Asm的

A.0.707倍

B.1倍

C.0.9倍D HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2倍

5．为提高共模抑制比应采用

A.共射放大电路

B.共基放大电路

C.多级放大电路

D.差动放大电路

6．电容三点式正弦波振荡器的振荡频率为

7．单相桥式整流电路的输入电压u2=10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2sin HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ωtV时则输出电压平均值为

A.20V

B.10V

C.9V

D.10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2v

8．下列数据中，数值最大的数据为

A.(32)16

B.(61)8

C.(110110)2

D.(52)10

9．逻辑表达式 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT A(B⊕C)写成与或形式为

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ABC+A HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT BC

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT A HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT BC+ABC

C.A HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT BC+AB HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT C

D.A HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT B HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT C+ABC

10．下列门电路中输出端并联后可以正常工作的是

A.TIL与非门

B.CMOS与非门

C.集电极开路的TIL与非门

D.TIL或非门

11．设集成十进制加法计数器的初始状态为Q4Q3Q2Q1=0000，当输入时钟CP频率为1KHZ

的脉冲时，经过12ms以后计数器的状态为

A.0010

B.0100

C.1010

D.1100

12．能够改变脉冲波形宽度的功能电路为[最新年份咨询qq593777558]

A.译码器

B.D／A转换器

C.A／D转换器

D.单稳态触发器

13．D／A转换是

A.模拟量到数字量的转换

B.数字量到模拟量的转换

C.高电平到低电平的转换

D.低电平到高电平的转换[最新年份咨询qq593777558]

14．可以随时读出数据和写人数据的存储器为

A.ROM

B.EEPROM

C.RAM

D.GAL

二、填空题(本大题共10小题。每小题1分．共lO分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

15．PN结正向偏置时，PN结的内电场被            。

16．射极输出器的电压放大倍数约为            。

17．乙类功率放大器的静态工作点设置在IB为            时。

18．滞回电压比较器的回差越大，则电路的            越低。

19．一般情况下，讨论电路能否振荡时，首先考虑            平衡条件。

20．将十进制数(50)10转换成二进制数，结果为             。

21．CMOS数字集成器件内部由NMOS和            两种场效应管组成。

22．四位二进制异步加法计数器有            个计数状态。

23．A／D转换器的位数越多，其能分辨的模拟电压值越            。

24．只读存储器的类型主要有固定ROM、PROM和            三种。

三、简答题(本大题共36、题。每小题4分。共12分)

25．多级放大电路的级间耦合方式有哪几种?简述各自的特点及用途。

26．简述集成运放中级与级之间采用直接耦合，需解决的两个问题。

27．用卡诺图化简逻辑函数(要有过程)[[微信公众号：ikaoti]

四、分析题(本大题共3小题。每小题8分。共24分)

28．如图所示两级放大电路

①若要稳定输出电压，增加输入电阻，应引入什么组态的反馈，在图中标出连线。

②在该组态下，估算其闭环电压放大倍数表达式AVF＝ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT U0Ui及输入电阻rif，表达式

[最新年份咨询qq593777558]

29．电路如图所示①Rw的滑动端处于中间位置试分析电路功能，画出Uc与Uo波形②当

Rw的滑动端处于最下方时，再画Uc与U0波形。设：Uc(0)=0V。

30．设计一组合逻辑电路输入为A，B，C，输出为Y。规定当A，B，C中有且仅有两个同时为1时，输出Y=1，否则Y=O，要求：①列出真值表；②求Y的最简与或表达式；③用与非门画出逻辑图。

五、计算题(本大题共4小题。每小题10分．共40分)

31．电路如图示：回答下列问题：

①求静态工作点(IBQ、ICQ、UCEQ)、UBEQ=0.7 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT νβ=60；

②求中频电压放大倍数Au= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT U0Ui；

③求输入输出电阻补ri、r0(设：Rs=0)。

32．由理想运放构成的电路如图示：①说明AlA2A3各构成什么电路；②写出U01、U02及U0

33．已知逻辑函数z=F(A，B，C)=∑m(0，2，3，5，6)

①写出z的最小项逻辑表达式；

②写出z的最简与或表达式。

34．时序电路如图，①写出驱动方程；②求出状态方程；③画出状态转换图。