2004年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

微型计算机原理及应用试卷

(课程代码2277)

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选答案中有一个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括

1．若用8位二进制数补码方式表示整数，则可表示达最大整数是

A.256

B.255

C.127

D.128

2．8086cpu数据线有

A.8条

B.16条

C.20条

D.24条

3．计算机硬件唯一能直接理解的语言是

A.机器语言

B.汇编语言

C.C语言

D.VB语言

4．当8086CPU工作在最小模式下时，总线周期的T1期间，ADl5~ADo作为

A.数据总线[[微信公众号：ikaoti]

B.控制总线

C.地址总线

D.都不是

5．在最大模式下执行操作，其I／'0接口控制信号的状态是LJ

6．8086的最大模式和最小模式相比至少需增设

A.数据驱动器

B.中断控制器

C.总线控制器

D.地址锁存器

7．8096CPU在允许中断状态下，若INTR=1,则CPU在    后，响应中断清求

A.完成当前时钟周期

B.完成当前总线周期

C.完成当前指令周期

D.取得当前指令的操作码

8．在8086系统中，双字12345678H的地址为45678H，它在字节编址的存储器中的存放情

况是

9．EPROM不同于ROM，是因为

A.EPROM只能改写一次

B.EPROM只能读不能写

C.EPROM可以多次改写

D.EPROM断电后信息丢失

10．若用2片6264RAM(8Kx8)及2片2732EPROM(4Kx8)组成存储器，则存储器的总容

量为

A.24KB

B.20KB[[微信公众号：ikaoti]

C.16KB

D.12KB

11．在下列伪指令中定义字变量是

A.DB

B.DW

C.DD

D.DT

12．Intel8255A使用了        个端口地址

A.1

B.2

C.3

D.4

13．8255A的端口A和端口B工作在方式1输入时，端口C的PC7~PC6

A.被禁止使用

B.只能作输入使用

C.只能作输出使用

D.可以作输入或输出使用

14．1M波特表示每秒钟传送

A.1024x1024位

B.1024x8位

C.1024x1024B

D.1024B

15．RS--232C定义的EIA标准规定连接器的物理结构是

A.DB—25型

B.DB—15型

C.DB—9型

D.未定义[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

16．8253工作在方式O，当计数到0时

A.恢复计数值，重新开始计数

B.不恢复计数值，重新开始计数

C.不恢复计数值，停止计数

D.恢复计数值，停止计数

17．8253有     个16位计数器通道

A.1

B.2

C.3

D.4

18．8253哪种工作能产生连续方波

A.方式0

B.方式I

C.方式2

D.方式3

19．8086软中断INTn(n=10H～50H)的排列原则是

A.无优先级别[[微信公众号：ikaoti]

B.n值越小级别越高

C.随应用而定

D.n值越大级别越高

20．若(AL)=OFH，(BL)=04H，则执行CMPAL．BL后AL和BL的内容为

A.0FH和04H

B.OBH和04H

C.0FH和0BH

D.04H和OFH

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

2l．8086CPU的A16～A19在总线周期的T1期间，用来输出20位地址信息中的高4位，而在

其他时钟周期内，用来输出        信息。

22．为了提高程序的执行速度，充分利用总线，8086CPU被设计为两个独立的功能部件：

和        。

23．若EPROM芯片2732有4K个地址单元，当从F0000H开始分配地址，它的址范围是从

F0000H到            H。

24．8086cpu在复位之后时，其内部寄存器状态为：FR、IP、DS、SS、ES清零，CS置

H，指令队列变空。

25．80286有           根地址线。

26．NMI引脚对应的中断称为           ，对应的中断类型号为            。

27．8255PA口的三种工作分别为：方式0为         ，方式1为         ，方

式2为        。

28．异步通信接口中，为了使传送过程可靠，设置若干出错标志，如帧错、溢出错、

29．8253的控制字的Do位为1时，表示计数进制为         。

30．ADC0809是CMOS的         位A／D转换器，采用         式进行A／D[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

转换．

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

31．逻辑地址

32．中断

33．DMA

34．I／O端口

35．EISA总线

四、简述题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

36．什么是最大模式和最小模式?用什么方法将8086置为最大模式和最小模式?

37．简述8259A中断控制器中1RR、ISR、IMR三个寄存器的功能。

38．写出异步串行通信的字符格式。

五、分析应用题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

39．设8086的时钟频率为5MHz，总线中包含2个Tw等待周期。问：

(1)该总线周期是多少?

(2)该总线周期内对READY信号检测了多少次?

40．有一全译码电路如图示，试计算RAM芯片的地址范围。要有详细计算过程。

41．设已知语句为

ORG0024H

DATAlDW4，12H，$+4

则执行指令MOVAX，DATAl+4后AX的值是多少?

六、设计题{本大题共25分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

42．8255用作查询式打印机时的电路连接和打印机各信号的时序如图示。8255的端口地

址为80H～83H，工作于方式0，试编写一段程序，将数据区中变最DATA的数据送打印

机打印，程序以RET指令结束，并写上注释。(10分)

43．在某个以8086为CPU的系统中使用了一块8253芯片，芯片的端口地址为310H、312H、

314H、316H，所用的时钟频率为IMHz，要求完成如下功能：(均采用BCD计数)[[微信公众号：ikaoti]

(1)计数器0工作于方式3，输出频率为2KHz的波形。

(2)计数器1工作于方式l，产生宽度为480 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT μS的单脉冲。

(3)计数器2用硬件方式触发．输出单脉冲，时间常数为26。

设计初始化程序。(15分)