2004年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机原理及应用试卷

（课程代码2277）

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

1．8086微机系统的地址总线是

A.8位

B.16位

C.20位

D.32位

2．计算机进行运算的进制是

A.二进制

B.十进制

C.八进制

D.十六进制

3．当8086进行取指令操作时，使用的段基值是在

A.DS中

B.CS中

C.SS中

D.ES中

4．8086微处理器的可屏蔽中断请求信号来自于

A.CLK引脚

B.NMI引脚

C.INTR引脚

D.GND引脚[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

5．伪指令ENDP告诉汇编程序

A.宏定义结束

B.过程定义结束

C.段定义结束

D.过程运行结束

6．在指令"MOVAX，ES：[BX]”中，源操作数采用的寻址方式是

A.寄存器间接寻址B寄存器相对寻址

C.寄存器寻址

D.直接寻址

7．在指令"MOVAX，0”执行后，CPU状态标志位IF的值

A.为0

B.为1

C.不确定[最新年份咨询qq593777558]

D.不变[[微信公众号：ikaoti]

14．8255A的PA、P

B.PC三个端口可分为A组、B组。其中与PA构成A组的是

A.PB7—4

B.PB3—0

C.PC7一4

D.PC3-0

15．8253-5有3个独立的计数器，每个计数器可以有几种不同的工作方式?

A.3种

B.4种

C.5种

D.6种

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的

16．当8086处于存贮器读周期时

17．下列语句中，有语法错误的语句是

A.INAL，256

B.OUTAX，DX[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.INDX，AX

D.OUTDX，256

E.　INAL，DX

18．下列伪指令中，可以用来定义变量的伪指令是

A.TYPE

B.DB

C.DD

D.WORDE．DQ

19．8255A的数据线D7～D0是

A.单向的

B.双向的

C.三态的

D.双向三态的E．单向三态的

20．在8253-5中，CPU可以读／写的有

A.CNT0

B.CNTl

C.CNT2

D控制字寄存器E．读写逻辑

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．计算机中表示一个二进制数的最小单位为      。

22．标志寄存器中的IF标志位称为      位。

23．对标号而言，其类型属性是指出该标号是NEAR型还是       型。

24．在8086微机系统中，一个字存储要占用     个连续的8位存储单元。[[微信公众号：ikaoti]

25．一般的接口电路中有数据口、状态口和          。

26．DMA的传送方式有单字节传送、      和请求传送三种方式。

27．8255A的端口       只能工作在方式0和方式1。

28．异步串行通信传输一个字符的格式是以        位开始，以停止位结束的。

29．ADC0809有         路模拟量输人信号。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

30．ISA总线是在PC总线基础上扩展而成的         位总线体系结构。

四、判断改错题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)[[微信公众号：ikaoti]

判断下列命题牵划线部分正误，正确的在题干后的括号内打“√”，错误的打“×”．并改正。

31．BCD码表示的数是二进制数。

32．当指令执行完后，其结果是偶数时，奇偶标志PF=1。

33．立即数是不允许被用作目的操作数的。

34．DRAM存储器芯片只要不关电源，信息就不会丢失。

35．8259A中对任何一级外部IR中断源都可单独进行屏蔽。

36．8253-5的计数执行单元最多可计数65535个输入脉冲。

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分】

37．简要说明8259A中的IRR、ISR和IMR三个寄存器的功能。

38．什么是存储器的“存取时间”?

39．简述DMA方式的特点和应用场合

40．在远程数据通信中，通常采用串行通信。A、B两地的串行接口是否可以直接相连？如果能直接相连，请说明原因，如果不能直接相连，如何解决？

六、分析题（本大题共5小题．共18分）

(一)若8253—5的GATTE0为高，CLKo的输入为1000Hz的连续脉冲信号，试问：

41．该芯片的CNR0工作在方式几时，输出信号OUT0输出的是连续的方波?(2分)

42．若要求OUTo输出100Hz的连续方波，计数初值是多少?(3分)

43．若计数初值为101，OUT0输出的是否是高低电平完全相等的方波?为什么?(4分)

(二)若程序段如下：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

Start：MOVAX，X

MOVBX，Y

CMPAX，BX

JGLOP

XCHGAX，BX

LOP：MOVBIG，AX

.

.

.

44．此程序段完成什么功能?(5分)[最新年份咨询qq593777558]

45．画出此程序段的流程图。(4分)

七、设计题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

设某外设有数据输出线DATA7一0，数据有效值输出选通信号线STB,若8255A的端口A

作为该设备的输入端口(8255A的端口地址为60H-63H)

46．若端口A采用方式l输人时，画出8255A与该设备的连接示意图。(5分)

47．若端口

B.C都未用．端口A不允许中断时，写出8255A的初始化程序段。(5分)

48．若端口A允许中断时，写出置INTE触发器的相应程序段。(5分)